一、選擇題 (40題 每題2.5分  100分)

(　 　)1.下列何種齒輪傳動時，所能傳動的動力最大，噪音最小，且是在兩平行軸間傳動？　
(A)針形齒輪  (B)直齒正齒輪　(C)斜形齒輪　(D)螺旋齒輪

(　 　)2通常齒條與小齒輪配合時，均以何者為主動件？　
(A)視情況而定  (B)齒條　(C)小齒輪　(D)兩者均可

(　 　)3與針輪嚙合之小齒輪的輪廓曲線，節圓以上的部分為　
(A)半圓形　(B)漸開線　(C)外擺線  (D)正擺線

(　 　)4若兩斜齒輪軸線成90°相交，且大小相等，則稱為
(A)戟齒輪　(B)螺旋斜齒輪　(C)斜方齒輪  (D)冠狀齒輪

(　 　)5下列哪一種齒輪用於兩軸既不平行也不相交之傳動？　
(A)雙曲面齒輪　(B)斜齒輪　(C)人字齒輪  (D)內齒輪

(　 　)6欲得到較大的減速比，應採用　
(A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)直齒斜齒輪組  (D)行星齒輪組

(　 　)7蝸桿與蝸輪配合時，均以哪一個為主動件？　
(A)蝸桿　(B)蝸輪　(C)兩者均可　(D)視情況而定

(　 　)8一齒輪之齒根圓與另一相嚙合齒輪的齒頂圓間之距離，稱為　
(A)齒高　(B)工作高度  (C)餘隙　(D)齒間

(　   )9公制模數齒輪制中，常用壓力角計有14.5°、15°、20°、22.5°等四種，目前我國中央標準局制定採用之壓力角為　
(A) 15° 　(B) 14.5°  (C) 20° 　(D) 22.5°

(　 　)10兩相嚙合之正齒輪中，作用線與節圓公切線之夾角，稱為　
(A)作用角　(B)漸遠角  (C)漸近角　(D)壓力角

(　 　)11壓力角為20°的正齒輪，若齒數為40 齒，模數為2mm，則其節圓半徑為　
(A) 40 　(B) 20 　(C) 80  (D) 6.28 　mm

(　 　)12齒輪基本定律是指兩嚙合之齒輪在接觸點的公法線必通過　
(A)齒輪中心  (B)節點　(C)切點　(D)連心線外

(　 　)13兩外接正齒輪，下列何者正確？　
(A)轉數與節徑成正比　(B)節徑與齒數成反比  (C)轉數與節徑成反比　(D)轉數與齒數成正比

(　 　)14漸開線齒輪之齒形依何者決定？　
(A)齒冠圓  (B)齒根圓　(C)節圓　(D)基圓

(　 　)15對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為　
(A) 30° 　(B) 0° 　(C) 60° 　(D) 90°

(　 　)16制標準齒輪之模數為M，則其工作深度為　
(A) 3M 　(B)2M 　(C)M 　(D) 4M

(　 　)17有一模數為4mm，齒數為40 齒之正齒輪，則齒輪之周節為　
(A) 4π 　(B) 2π 　(C) 8π  (D) 6π 　mm

(　 　)18若一輪系中，有兩個或兩個以上之輪，聯在同一軸上一起迴轉者，謂之　
(A)周轉輪系　(B)回歸輪系(C)複式輪系　(D)單式輪系

(　 　)19 當齒輪之個數甚少而欲得到極大的減速比時，應使用下列哪一種輪系？　
(A)周轉輪系　(B)複式輪系　(C)蝸桿與蝸輪輪系(D)單式輪系

(　 　)20.機械式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)重力(B)阻尼力　(C)摩擦力　(D)黏滯力

(　 　)21.電磁式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)阻尼力　(B)黏滯力　(C)重力(D)摩擦力

(　 　)22.流體式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)重力(D)阻尼力

(　   )23.黏滯力是黏性液體內部的一種流動阻力，若黏滯力愈高的流體，其流動性就愈　
(A)佳　(B)相等　(C)無關(D)差

(　 　)24.設計制動器時，其首要考量問題為　
(A)制動能力　(B)耐磨及耐蝕(C)摩擦係數　(D)散熱能力

(　 　)25.制動器接觸面上的材料所應具備的條件中，下列何者錯誤？　
(A)耐高溫且無異味發生　(B)良好的散熱能力　(C)耐磨及耐蝕(D)摩擦係數低

(　 　)26凡是不藉重力、彈簧彈力或其他外力，而使從動件在凸輪迴轉時，能回到原來位置之凸輪，稱為　
(A)斜盤凸輪　(B)平板凸輪　(C)確動凸輪　(D)平移凸輪

(　 　)27三角凸輪之周緣曲線是由　
(A)二段圓弧、六種半徑  (B)三段圓弧、二種半徑　(C)六段圓弧、二種半徑　(D)六段圓弧、三種半徑　形成

(　 　)28偏心凸輪之偏心距為100mm，則其從動件之總升距為　
(A) 100 　(B) 200 　(C) 150 　(D) 250mm

(　 　)29等徑凸輪僅可在幾度內設計其輪廓曲線，以配合從動件之運動需求？　
(A) 60° 　(B) 90° 　(C) 30° 　(D) 180°

(　 　)30從動件為何種形狀時，其工作曲線與理論曲線重合？　
(A)尖端　(B)滾針　(C)滾子　(D)球體

(　 　)31一凸輪從動件之時間－位移圖形為斜直線，則凸輪從動件之運動為　
(A)修正等速度運動　(B)簡諧運動　(C)等加速度運動　(D)等速度運動

(　 　)32若凸輪從動件之時間－位移圖為一條二次曲線，則其之運動方式為　
(A)靜止不動　(B)簡諧運動  (C)等速度運動　(D)等加速度運動

(　 　)33凸輪與從動件相接觸點之公法線與從動件軸線間之夾角，稱之為　
(A)壓力角　(B)公切角  (C)導程角　(D)傾斜角

(　 　)34.在曲柄搖桿機構中，若以曲柄為主動件，則死點有　
(A)沒有死點　(B) 1 個  (C) 2 個　(D) 3 個

(　 　)35.汽車轉向系統是應用何種機構？　
(A)曲柄搖桿機構　(B)平行相等曲柄機構　(C)非平行相等曲柄機構  (D)牽桿機構

(　 　)36.汽車轉彎時，下列何者正確？　
(A)內側角度較外側角度恆大　(B)內側角與外側角角度相同　(C)內側角度較外側角度恆小　(D)內側角度與外側角度角度不一定相同

(　 　)37.歐丹聯軸器是下列哪一種機構之應用？　
(A)曲柄搖桿機構　(B)等腰連桿機構　(C)雙曲柄機構　(D)相等曲柄機構

(　 　)38.礦石碎石機是應用　
(A)往復滑塊曲柄機構　(B)等腰連桿機構　(C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)肘節機構

(　 　)39.蔡氏直線運動機構中，連心線、搖桿及浮桿之比例為　
(A)2：5：4 　(B)4：5：2  (C) 5：4：2 　(D) 2：4：5

(　 　)40.下列何者為絕對直線運動機構？　
(A)饒氏直線運動機構　(B)瓦特氏直線運動機構　(C)蔡氏直線運動機構　(D)波氏直線運動機構