一、單選題: 共50題,每題2分

（    ）  1.下列有關砂模(Sand Mold)的敘述，何者為正確？(A)砂模係利用矽砂(又稱模砂)來造模，矽砂的主要成分為碳化矽(SiC)  (B)砂模需具有適當的強度，因此須對模砂進行各種強度試驗，其中以抗拉試驗最為重要  (C)砂模流路系統中的澆口(又稱澆道)，一般為上大下小之直立錐孔形式 (D)砂模流路系統中的冒口位置，通常是設置在鑄件最小斷面處的正上方。

（    ）  2.脫蠟法的第一步製程為(A)注泥漿  (B)射蠟  (C)組樹  (D)脫蠟。

（    ）  3.CNS規範中，下列何者代表冷軋碳鋼鋼片？(A)SB  (B)SUP  (C)SPCC  (D)SS。

（    ）  4.當鑄件形狀呈迴轉對稱狀態時，其所用的木模一般皆採用(A)整體模  (B)分型模  (C)刮板模  (D)組合模。

（    ）  5.欲判定鑄件是否有裂痕及縮孔，可施以(A)敲擊檢驗  (B)拉伸檢驗  (C)目視檢查  (D)衝擊檢驗。

（    ）  6.下列何者為最常見之金屬模型材料？(A)銅  (B)鑄鐵  (C)鋁  (D)鋅。

（    ）  7.CNS規範中，下列何者代表線料？(A)P (B)T (C)F (D)W。

（    ）  8.下列何種材料適合以熱室法壓鑄？(A)鋁 (B)銅 (C)鎂 (D)鉛。

（    ）  9.下列何種元素符號表示鎢？(A)W (B)Co (C)V (D)Mo。

（    ） 10.噴射引擎之渦輪葉片，最適合用何種方法製造(A)離心鑄造法 (B)脫蠟鑄造法  (C)瀝鑄法 (D)壓鑄法。

（    ） 11.下列有關鑄造作業中，金屬熔煉與澆鑄之敘述何者不正確？(A)熔鐵爐的規格以其熔化速率(每小時熔鐵的噸數)來表示 (B)鑄鐵中的錳可促進化合碳分解成石墨，使鑄鐵質地變軟而有韌性，同時可使金屬液之流動性增加，有利成形 (C)澆鑄溫度應高於金屬熔點10～20％左右，以保證金屬液在充滿模穴之前不凝固 (D)鑄件斷面小者冷卻速率快，為免過早凝固造成鐵水滯流，速率宜快。

（    ） 12.會使鑄模下緊上鬆之機械造模法為(A)振動 (B)擠壓 (C)振擠 (D)拋砂 造模法。

（    ） 13.一般小型鑄件之加工裕度約為(A)1mm (B)3mm (C)5mm (D)7mm。

（    ） 14.與金屬模型相比，下列何者不是木模型之缺點？(A)容易變形 (B)強度低 (C)容易破裂 (D)價格高。

（    ） 15.下列何種元素符號表示鉬？(A)W (B)Co (C)V (D)Mo。

（    ） 16.S30C代表此材料(A)含碳量為0.30% (B)硬度為HRC30 (C)抗拉強度為30kg/mm2 (D)抗拉強度為30kg/cm2。

（    ） 17.鑄鐵之澆鑄溫度比金屬之熔點(A)高10～20% (B)低10～20% (C)高50～100℃ (D)低50～100℃。

（    ） 18.日本工業標準之縮寫為(A)DIN (B)JIS (C)AISI (D)ISO。

（    ） 19.金屬凝固期間之收縮應如何補救？(A)多注些金屬 (B)設置冒口 (C)以模型之收縮裕度補救 (D)設置加工裕度。

（    ） 20.中國鋼鐵公司所生產的鋼胚是採用下述何種方法來鑄造？(A)離心力鑄造法 (B)連續鑄造法 (C)包模鑄造法 (D)壓鑄法。

（    ） 21.砂模鑄造時，將模型的尺寸製作成比鑄件稍大，主要理由是考慮到下列何種模型裕度？(A)收縮裕度 (B)拔模裕度 (C)變形裕度 (D)振動裕度。

（    ） 22.CNS規範中，下列何者代表鍛件？(A)P (B)T (C)F (D)W。

（    ） 23.金屬之熔化溫度比澆鑄溫度(A)高10～20% (B)低10～20% (C)高50～100℃ (D)低50～100℃。

（    ） 24.下列何種鑄造法之產品複雜性最高？(A)殼模法 (B)連續鑄造法 (C)壓鑄法 (D)脫蠟鑄造法。

（    ） 25.國際標準之縮寫為(A)DIN (B)JIS (C)AISI (D)ISO。

（    ） 26.垂直式真離心鑄造法之製品內部呈(A)圓柱面 (B)圓錐面 (C)雙曲面 (D)拋物面。

（    ） 27.鋼料的收縮量為鑄鐵的(A)2.5 (B)2 (C)1.5 (D)1 倍。

（    ） 28.砂模鑄造時，將模型的尺寸製作成比鑄件稍大，主要理由是考慮到下列何種模型裕度？(A)加工裕度 (B)拔模裕度 (C)變形裕度 (D)振動裕度。

（    ） 29.銅鑄件澆鑄後，其冷卻的收縮量為(A)1% (B)1.3% (C)1.5% (D)2%。

（    ） 30.S40C代表此材料(A)含碳量為0.40% (B)硬度為HRC40 (C)抗拉強度為40kg/mm2 (D)抗拉強度為40kg/cm2。

（    ） 31.不能直接讀出工件尺寸數據的量具是(A)直尺 (B)游標卡尺 (C)深度分厘卡 (D)環規。

（    ） 32.為了使刀口與工件產生漸進式接觸，減小切削瞬間之衝擊，刀具應具備何種角度？(A)刀端角 (B)切邊角 (C)後斜角 (D)前隙角。

（    ） 33.常態切削時，影響表面粗糙度最大之參數為(A)進給量 (B)刀鼻半徑 (C)切削速度 (D)切邊角。

（    ） 34.刀具採用負斜角之主要目的為(A)所需切削力較小 (B)切屑變薄 (C)增加刀具刃口強度 (D)產生之切削熱較少。

（    ） 35.下列何者為水溶性切削劑？(A)礦物油 (B)植物油 (C)乳化油 (D)動物油。

（    ） 36.刀尖崩裂之原因不可能為(A)刀具太脆 (B)刀具角度研磨不正確 (C)切削負荷突然增加 (D)刀具強度太高。

（    ） 37.精密度最高的塊規是(A)00級 (B)0級 (C)1級 (D)2級。

（    ） 38.下列何項不是游標卡尺之用途？(A)平面度量測 (B)階段量測 (C)外徑量測 (D)深度量測。

（    ） 39.一般切削用的調水油，應以1份油加入幾份水？(A)10份 (B)40份 (C)80份 (D)100份。

（    ） 40.對切削性有利的參數是(A)材料硬度高 (B)材料延展性高 (C)材料略具脆性 (D)材料韌性大。

（    ） 41.以車刀車削工件時，車刀所受的反力中，以何種分力最大？(A)徑向分力 (B)軸向分力 (C)進刀分力 (D)切線分力。

（    ） 42.下列何種量具不是角度量具？(A)正弦桿 (B)游標角度儀 (C)水平儀 (D)量錶。

（    ） 43.外徑分厘卡常以幾mm間隔作尺寸劃分？(A)15mm (B)20mm (C)25mm (D)30mm。

（    ） 44.與花崗石平板相比較，鑄鐵平板之優點為(A)硬度高 (B)不起磁化 (C)不變形 (D)質軟易加工。

（    ） 15.下列關於切削油之敘述何者錯誤？(A)水溶液切削劑主要用於冷卻 (B)動植物油之潤滑作用大，冷卻作用小

(C)動植物油主要用於低速重切削或精切削 (D)切削劑應具低流動性，以使切屑易於清除。

（    ） 46.金屬材料容易切削的程度稱之為(A)效率 (B)切削效益 (C)除屑率 (D)切削性。

（    ） 47.下列有關塊規使用原則之說明何者正確？(A)選擇尺寸應由大至小 (B)組合塊規應由小至大 (C)分離塊規應由大至小 (D)塊規組合之後不可久放，以免粘在一起分不開。

（    ） 48.下列何者為座標量測機之縮寫？(A)CAD (B)CMM (C)CAM (D)CAE。

（    ） 49.如圖所示，若車削黃銅與杜拉鋁則 (A)角度3為負角 (B)角度7為負角 (C)角度5為負角 (D)角度1為負角。

（    ） 50.有關車刀切邊角之敘述，下列何項不正確？(A)大小與工件硬度成正比 (B)可控制切屑流動方向  (C)可增加刃口強度 (D)可避免刀口與加工面的摩擦。