| 新北市立新北高工製圖實習競試 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 適用班級 | 模一甲、模一乙 | 命題教師： 顏俊杰 | 科目： 製圖實習 |  |  |
| 使用電腦卡_1_(1)是 (2)否(3)卡+卷 |  | 班級： | 姓名： |  | 學號： |

一、單選題 (50題 每題2分 共100分)

（　　　）1.製圖的主要構成是由　(A)中、英文字及數字　(B)線條、文字及符號　(C)正投影、斜投影及透視投影　(D)文字、色彩及圖案　註記而成

【課本練習題】

（　　　）2.工業界共通的語言是　(A)工程圖　(B)中文字　(C)美工圖　(D)羅馬符號

【課本練習題.】

（　　　）3.一般而言，圖形語言可分為美術圖與　(A)土木圖　(B)機電圖　(C)工程圖　(D)電子圖　等兩大類

【課本練習題】

（　　　）4.工業產品依規格標準化後，可達到何種功能？　(A)提高品質和生產效率　(B)降低成本　(C)確保互換性　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）5.中華民國國家標準的簡稱為　(A)JIS　(B)ANSI　(C)CNS　(D)ISO

【課本練習題.】

（　　　）6.美國國家標準協會的簡稱為　(A)JIS　(B)ANSI　(C)CNS　(D)ISO

【課本練習題.】

（　　　）7.國際標準組織的簡稱為　(A)JIS　(B)CNS　(C)ISO　(D)ANSI

【課本練習題.】

（　　　）8.德國標準協會的簡稱為　(A)JIS　(B)DIN　(C)ISO　(D)ANSI

【課本練習題.】

（　　　）9.下列敘述何者錯誤？　(A)CNS是中華民國國家標準　(B)ANS是美國國家標準　(C)BS是英國標準協會　(D)JIS是日本工業規格協會

【課本練習題.】

（　　　）10.下列敘述何者錯誤？　(A)工程圖是工業界的共通語言　(B)標準是一種技術規範，目的是使各種產品達到一定的品質　(C)製圖標準規範是美工圖的繪製準則　(D)CEN是歐洲標準委員會

【課本練習題.】

（　　　）11.一般機械業在機械製造過程中所使用的圖面，稱為　(A)配線圖　(B)零件圖　(C)訂貨圖　(D)承認圖

【課本練習題.】

（　　　）12.下列何者不屬於圖面的用途分類？　(A)設計圖　(B)工作圖　(C)美工圖　(D)說明圖

【課本練習題.】

（　　　）13.表示機械零件完整的圖面，應包括零件的形狀、尺度、加工法及材料等的圖面稱為　(A)結構圖　(B)外形圖　(C)組合圖　(D)零件圖

【課本練習題.】

（　　　）14.工程圖中，表示整體組合狀況的圖，稱為　(A)零件圖　(B)組合圖　(C)系統圖　(D)管路圖

【課本練習題.】

（　　　）15.將設計構想以徒手用鉛筆繪製出設計草圖，為工程圖的最初設計原圖，其繪圖方式為　(A)徒手畫　(B)儀器畫　(C)電腦畫　(D)以上皆是

【課本練習題】

（　　　）16.近年來製圖繪製方式的主流趨勢為　(A)儀器畫　(B)徒手畫　(C)電腦畫　(D)徒手畫與儀器畫搭配繪製

【課本練習題.】

（　　　）17.電腦輔助製圖的簡稱為　(A)CAD　(B)CAI　(C)CAM　(D)CAE

【課本練習題.】

（　　　）18.A2規格圖紙的面積是A4規格圖紙的　(A)倍　(B)2倍　(C)4倍　(D)8倍

【092年歷屆試題.】

（　　　）19.CNS 5標準圖紙A3的大小，其短邊長度為297mm，長邊長度應為　(A)540mm　(B)480mm　(C)450mm　(D)420mm

【093年歷屆試題.】

（　　　）20.依照CNS規範，A0規格圖紙面積為1m2，則可推算A4規格圖紙面積為若干？　(A)0.0625m2　(B)0.25m2　(C)2m2　(D)4m2

【094年歷屆試題.】

（　　　）21.工程師繪製設計草圖或實物測繪的場合，常使用的紙張為　(A)書面紙　(B)方格紙　(C)模造紙　(D)描圖紙

【課本練習題.】

（　　　）22.中華民國國家標準規定A3規格的製圖紙之長邊與短邊的比值為何？　(A)1：2　(B)1：　(C)：1　(D)2：1

【課本練習題.】

（　　　）23.下列敘述何者錯誤？　(A)A0圖紙的面積為1m　(B)描圖紙紙張厚薄的計量單位為g/m　(C)A2圖紙大小為297mm420mm　(D)A2圖紙為A3圖紙面積的2倍

【課本練習題.】

（　　　）24.A1圖紙可裁成A4圖紙　(A)2張　(B)4張　(C)6張　(D)8張

【課本練習題.】

（　　　）25.利用丁字尺配合一塊三角板，最多可將一個圓等分成幾等分？　(A)8　(B)12　(C)16　(D)24

【091年歷屆試題.】

（　　　）26.CNS公制之A0圖紙，若長邊為X、短邊為Y，則X與Y的關係為何？　(A)X＝Y　(B)X＝Y　(C)X＝Y　(D)X＝2Y

【105年歷屆試題.】

（　　　）27.CNS公制A2圖紙有裝訂邊之圖框大小，圖框之水平邊  直立邊為多少mm？　(A)554  400　(B)554  390　(C)564  390　(D)564  400

【104年歷屆試題.】

（　　　）28.一點細鏈線的畫法為細鏈線中間空白間隔約為1mm，兩間隔中的小線段約為　(A)2mm　(B)1mm　(C)0.5mm　(D)0.1mm

【課本練習題.】

（　　　）29.視圖中若有不同線條重疊時，線條描繪優先順序，下列哪一項為不正確？　(A)輪廓線與隱藏線重疊時，輪廓線較隱藏線優先　(B)輪廓線與中心線重疊時，輪廓線較中心線優先　(C)隱藏線與中心線重疊時，中心線較隱藏線優先　(D)隱藏線與尺度界線重疊時，隱藏線較尺度界線優先

【095年歷屆試題.】

（　　　）30.虛線使用於無法以目視直接看到物體的部分，此線條又稱為　(A)隱藏線　(B)尺度線　(C)折斷線　(D)假想線

【103年歷屆試題.】

（　　　）31.有關線條的種類及用途，下列敘述何者正確？　(A)折斷線為不規則而連續的粗實線　(B)重疊於原視圖中的旋轉剖面之輪廓線係以細實線繪製　(C)因圓角而消失的稜線與隱藏線的畫法相同　(D)須特殊處理物面的範圍係以細鏈線表示

【100年歷屆試題.】

（　　　）32.欲表示圓形物件之圓心位置或對稱體之中心軸線，需畫　(A)剖面線　(B)中心線　(C)斷裂線　(D)虛線

【課本練習題.】

（　　　）33.工程圖上的文字大抵分成三類，分別為中文字法、拉丁字母及　(A)羅馬數字　(B)阿拉伯數字　(C)希臘數字　(D)日本數字

【課本練習題.】

（　　　）34.長形的中文字體字寬為字高的　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）35.拉丁字母的粗細為字高的　(A)　(B)　(C)　(D)

【課本練習題.】

（　　　）36.中文方體字的字寬與字高的比例為　(A)1：1　(B)1：2　(C)2：1　(D)3：4

【課本練習題.】

（　　　）37.一般在工程圖面上標註尺度時，拉丁字母與阿拉伯數字的字高約為　(A)2mm　(B)3.5mm　(C)5mm　(D)7mm

【課本練習題.】

（　　　）38.使用字規的字高規格為3.5mm書寫時，應配合針筆粗細規格為　(A)0.25mm　(B)0.35mm　(C)0.5mm　(D)0.7mm

【課本練習題.】

（　　　）39.以A4圖紙製圖，於標註標題、圖號及件號時，建議採用的最小字高為多少mm？　(A)2.5　(B)3.5　(C)5　(D)7

【091年歷屆試題.】

（　　　）40.有關製圖設備，下列何者為最正確？　(A)分規用途為量測長度、等分線段與繪圖　(B)使用丁字尺與一組製圖用三角板的配合，可以繪製的最小角度為　(C)鉛筆筆心由軟到硬的順序排列為F、B、HB、H　(D)使用鉛筆畫線時，鉛筆沿畫線方向與圖面成交角

【096年歷屆試題.】

（　　　）41.萬能製圖儀的功能與使用法下列何者錯誤？　(A)分度盤可調整最小角度為10'　(B)僅可繪製15倍數的傾斜線　(C)可繪製任意角度的傾斜線　(D)水平比例尺刻度朝上，垂直比例尺刻度朝左搭配

【課本練習題.】

（　　　）42.萬能製圖儀的用途包含有　(A)丁字尺　(B)三角板　(C)量角器　(D)以上均是

【課本練習題】

（　　　）43.下列有關製圖用鉛筆筆心等級之敘述，何者正確？　(A)4H 級之硬度低於3H 級　(B)2B 級之硬度低於3B 級　(C)F 級之硬度高於HB 級　(D)HB 級之硬度高於H級

【099年歷屆試題.】

（　　　）44.鉛筆筆心軟硬順序為　(A)F、HB、H、2H級　(B)2H、H、F、HB級　(C)F、H、HB、2H級　(D)2H、HB、F、H級

【課本練習題.】

（　　　）45.用丁字尺與30×60的三角板，可將一圓最多分為　(A)12等分　(B)8等分　(C)6等分　(D)4等分

【課本練習題.】

（　　　）46.用丁字尺和45×45三角板，最多可將一圓分為　(A)4等分　(B)8等分　(C)12等分　(D)24等分

【課本練習題.】

（　　　）47.用一組三角板配合丁字尺可作　(A)15　(B)20　(C)25　(D)35　倍數之角度

【課本練習題】

（　　　）48.使用一組三角板配合丁字尺，最多可將一圓分為幾等分？　(A)12等分　(B)15等分　(C)20等分　(D)24等分

【課本練習題.】

（　　　）49.畫好一張圖必須具備的條件是　(A)美觀與迅速　(B)整齊、美觀、大方與迅速　(C)正確、藝術、美觀與迅速　(D)正確、迅速、清晰與整齊

【課本練習題.】

（　　　）50.以A3 圖紙繪製工程圖，如須裝訂成冊，則左邊（裝訂邊）之圖框線應距離圖紙左側邊緣多少mm？　(A)15　(B)20　(C)25　(D)30

【097年歷屆試題.】