| 市立新北高工106學年度第2學期專業科目競試試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件原理 | 範圍 | 第9 ~ 10章 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題         ＊請將答案以2B鉛筆劃記於答案卡上，若座號劃記錯誤扣10分。

每題2.5分，40題，共100分

(    )1.	下列消除齒輪干涉的方法，何者正確？ 
(A)增大齒冠 　(B)減小壓力角 　(C)將齒腹做內陷切割 　(D)減小節圓直徑 　【105統測】

(    )2.	一短齒制齒輪的齒數為60，若其周節為4π mm，則此齒輪之外徑為多少mm？ 
(A)248 　(B)246.4 　(C)240 　(D)232

(    )3.	兩摩擦輪旋轉時無滑動現象，則兩輪接觸點之線速度 
(A)相等 　(B)不相等 　(C)與半徑成正比 　(D)與半徑成反比

(    )4.	兩內接圓柱形摩擦輪的轉速比為3：1，若大摩擦輪的半徑為R，則兩摩擦輪的中心距為R 的多少倍？  
(A)2 / 3 　(B)3 / 4 　(C)4 / 3 　(D)3 / 2 　【102統測】

(    )5.	模數為5之一對正齒輪，轉向相反，齒數分別為24與36，其中心距為 
(A)30 mm 　(B)50 mm 　(C)80 mm 　(D)150 mm

(    )6.	兩圓錐形摩擦輪作純滾動接觸時，與速比成反比者為半頂角之 
(A)正弦值 　(B)餘弦值 　(C)正切值 　(D)餘切值

(    )7.	Fellows齒制(株狀齒)之齒形曲線為 (A)漸開線 　(B)正擺線 　(C)外擺線 　(D)內擺線

(    )8.	一短齒制齒輪之齒數為40，周節15.7 mm，則其齒頂圓直徑為 
(A)200 mm 　(B)208 mm 　(C)205 mm 　(D)210 mm

(    )9.	如圖所示，A與B為相互正交之兩軸，R為滾子，介於A、B兩輪間，可繞水平支架而迴轉，以改變兩軸之速比，若A以60 rpm迴轉，B軸最小轉速為？
 (A)10 rpm 　(B)100 rpm 　(C)120 rpm 　(D)360 rpm

(    )10.	兩嚙合外接正齒輪，轉速比為3：2，輪軸中心距為75 mm，兩齒輪接觸率為1.4，若大齒輪之作用角為14°，則兩齒輪齒數分別為何？

(A)34、51 　(B)28、42 　(C)24、36 　(D)22、33 　【103統測】

(    )11.	一齒輪模數為4，齒數20齒，壓力角20°，則基圓直徑為多少mm？ 
(A)80×sin20° 　(B)20×cos20° 　(C)80×cos20° 　(D)20×sin20°

(    )12.	一壓力角20°之公制全深齒正齒輪，其齒冠等於模數，齒根等於1.25 倍模數。若齒深為9 mm，外徑為128 mm，則其齒數應為多少？ (A)29 　(B)30 　(C)31 　(D)32 　【100統測】

(    )13.	擺線齒輪之齒形曲線是

(A)內擺線 　(B)外擺線 　(C)正擺線與外擺線 　(D)內擺線與外擺線

(    )14.	一對兩軸平行之外接螺旋齒輪，已知主動輪之螺旋方向為右旋，螺旋角為15°，則從動輪之螺旋方向及螺旋角為多少度？

(A)右旋15° 　(B)左旋15° 　(C)右旋75° 　(D)左旋75°

(    )15.	公制齒輪之齒形大小以

(A)壓力角表示 　(B)徑節表示 　(C)模數表示 　(D)周節表示

(    )16.	一對嚙合之齒輪，其作用弧與周節相比較，應 
(A)作用弧等於周節 　(B)作用弧小於周節 　(C)作用弧大於周節 　(D)作用弧可大於或小於周節

(    )17.	下列關於摩擦輪傳動的敘述，何者正確？

(A)適合須速比準確的傳動 　(B)摩擦傳動產生的噪音大 　(C)因摩擦力有限，所以不能傳送較大的動力 　(D)裝

置簡單，但維修不易而且成本高

(    )18.	若兩嚙合齒輪之齒冠為a，齒根為b，則下列何者錯誤？ 
(A)間隙為 　(B)背隙為 　(C)工作深度為2a 　(D)全齒深為

(    )19.	一短齒制之齒輪齒數為40，若其周節為5mm，則齒高為 
(A)15.7 mm 　(B)11.25 mm 　(C)10.79 mm 　(D)9 mm

(    )20.	下列何者適合於傳達極高之轉速比？

(A)蝸桿與蝸輪 　(B)正齒輪 　(C)斜齒輪 　(D)齒條與小齒輪

(    )21.	兩內接圓錐形摩擦輪之軸角為 
(A)兩輪半頂角之和 　(B)兩輪半頂角之差 　(C)兩輪半頂角之平均值 　(D)兩輪半頂角相乘積

(    )22.	公制標準齒輪之模數為M，其齒厚為

(A) 　(B) 　(C)M 　(D)2

(    )23.	兩嚙合齒輪在接觸點之公法線必通過 (A)切點稱為齒輪基本定律 　(B)節點稱為齒輪基本定律 　(C)連心線外稱為齒輪基本定律 　(D)齒輪中心稱為齒輪基本定律

(    )24.	兩軸成正交的外接圓錐形摩擦輪，若兩軸的速比為1：，則較大圓錐的半頂角為多少度？  
(A)30 　(B)60 　(C)90 　(D)120 　【102統測】

(    )25.	有關圓盤與滾子之傳動裝置，下列何者錯誤？ 
(A)圓盤為主動 　(B)滾子為主動 　(C)可改變速比 　(D)可改變從動輪轉向

(    )26.	兩無滑動之外接圓柱形摩擦輪A與B，兩軸相距15 cm，若A輪轉速為40 rpm，B輪轉速為80 rpm，則A、B兩輪之半徑及各為 (A)10 cm，5 cm 　(B)5 cm，10 cm 　(C)7 cm，8 cm 　(D)8 cm，7 cm 　(E)6 cm，9 cm

(    )27.	下列關於齒輪的敘述，何者不正確？ (A)兩嚙合齒輪之節圓必相切於一固定點，此點稱為節點 　(B)節圓之直徑簡稱為節徑 　(C)周節等於齒間與齒厚之和 　(D)兩嚙合齒輪之工作深度等於齒冠與齒根之和 　【99統測】

(    )28.	一對螺旋齒輪主動輪之齒數為40，螺旋角為60°，若周節為10 mm，則從動輪之螺旋角為 
(A)60度 　(B)50度 　(C)40度 　(D)30度

(    )29.	一Fellows短齒制齒輪之徑節為4/5，齒數為48，則其節圓直徑為 
(A)9.6吋 　(B)12吋 　(C)24吋 　(D)36吋

(    )30.	葉瓣輪傳動之曲線為 (A)螺旋線之應用 　(B)對數螺線之應用 　(C)漸開線之應用 　(D)擺線之應用

(    )31.	20°標準漸開線齒輪之齒冠等於 (徑節) (A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )32.	下列有關齒輪各部名稱的敘述，何者錯誤？

(A)齒腹為節圓至齒根圓的輪齒曲面  　(B)徑節為每吋節圓直徑所含之齒數 　(C)齒冠為節圓至齒頂圓的徑向長度  　(D)壓力角為作用線與齒輪中心連線的夾角 　【102統測】

(    )33.	一對圓錐形摩擦輪，軸角為30°，兩軸轉向相同，若大輪之半頂角為60°且轉速為500 rpm，則小輪轉速為 
(A)144.3 rpm 　(B)288.6 rpm 　(C)577 rpm 　(D)866 rpm

(    )34.	A與B兩圓柱形摩擦輪，其 (、為切線速度)，但兩軸之轉速比：等於1：2，則：之直徑比值為 (A)3：1 　(B)3：2 　(C)2：3 　(D)2：1

(    )35.	兩相嚙合之正齒輪，其節圓相切之點，稱為 (A)節點 　(B)切點 　(C)交點 　(D)接觸點

(    )36.	兩摩擦輪作滾動接觸而傳達運動時，若兩輪間之摩擦係數為，正面壓力為P，則其摩擦力 f 為 
(A) 　(B) 　(C)2P 　(D)P

(    )37.	下列何種傳動具有正確之速比？ 
(A)齒輪 　(B)摩擦輪 　(C)皮帶輪 　(D)繩輪

(    )38.	摩擦輪之原動輪以金屬做成，則其從動輪應以 
(A)木材 　(B)皮帶 　(C)比原動輪較硬的金屬 　(D)比原動輪較軟的金屬做成

(    )39.	兩橢圓輪傳動時最大角速比為5，則最小角速比為 
(A)1 　(B)0.2 　(C)0.25 　(D)0.5

(    )40.	CNS所制定之齒輪壓力角為 
(A)14.5° 　(B)15° 　(C)20° 　(D)22.5°