| 市立新北高工106學年度 第2學期 第三次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 成 績 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 基礎物理 | 電腦卡 | 是 | 年級 | 一 | 科別 | 工 | 姓名 |  |  |  |  |  |

單選題 1~25

- 下列敘述中，何者正確？　(A)在量子物理學中，最先在黑體輻射中提出量子觀念的是卜朗克　(B)在實驗中發現電子存在的是愛因斯坦　(C)光電效應是由波耳所發現　(D)X射線是由居禮及居禮夫人所發現。

- 將三個3歐姆的電阻作不同方式之串聯、並聯組合，則最大等效電阻為最小等效電阻的　(A) 9　(B) 10　(C) 3　(D) 1　倍。

- 110伏特、60赫的交流電源經變壓器變壓後（原線圈／副線圈＝0.01），則輸出電壓為多少伏特？。(A) 0.0011　(B) 1100　(C) 0.11　(D) 11000。

- 下列有關電容器的敘述中，哪一項是正確的？　(A)電容的定義是物體帶電量與電位差的比值，故電容大小與物體帶電量多寡成正比　(B)物體電容大小僅與其形狀有關，與其中介質的種類無關　(C)金屬球的電容大小與其表面積成正比　(D)平行金屬板中當表面積加倍時，其電容大小亦加倍。

- 有一南向北之磁場B，於其垂直處置一導線，導線上之電流由西向東，則導線受力之方向為　(A)向北　(B)向南　(C)向上　(D)向下。

- 長1公尺的導線，通有5安培的電流，置於10特士拉的均勻磁場中，問：(1)導線與磁場垂直時，作用在導線的磁力為多少？(A) 2　(B) 0.5　(C) 50　(D) 100。

- 將2庫侖的正電荷，由A點移至B點須作功6焦耳，則A、B二點間的電位差為多少伏特？　(A) 6　(B) 12　(C) 1/3　(D) 3。

- 下列有關電磁感應的敘述，何者錯誤？　(A)家用110伏特交流電是用電磁感應所產生的電源　(B)電視、收音機用的無線電波，是利用電磁感應達成通信功能　(C)變壓器是利用電磁感應，將交流電壓升高或降低的裝置　(D)發電機是利用電磁感應，將電能轉變為機械能的裝置。

- 在半導體中，摻入下列何項雜質元素，即可成為P型半導體？　(A)磷　(B)硼　(C)砷　(D)銻。

- 雷射光來自原子的　(A)隨機發射　(B)自發放射　(C)受激發射　(D)碰撞。

- 下列何種現象，不屬於電漿的應用？　(A)太陽的核熔合反應　(B)LED電視　(C)日光燈　(D)極光。

- 如圖(2)所示的電路，若通過4歐姆的電流為2安培，則通過3歐姆的電流為多少安培？(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4。

- 在110 V的電壓下，甲、乙、丙三電器用品單獨使用時，電功率各為50 W、120 W、500 W，則三者並聯使用時，消耗的總功率為多少W？　(A) 540　(B) 670　(C) 720　(D) 860。

- 有兩個電燈泡A和B，A燈泡的電阻大於B燈泡的電阻，若在同一電源上，將兩燈泡作並聯與串聯使用，則兩燈泡的發光情形為　(A)並聯使用時，A燈泡較B燈泡暗；串聯使用時，兩燈泡一樣亮　(B)並聯使用時，A燈泡較B燈泡亮；串聯使用時，A燈泡較B燈泡暗　(C)並聯使用時，兩燈泡一樣亮；串聯使用時，A燈泡較B燈泡亮　(D)並聯使用時，A燈泡較B燈泡暗；串聯使用時，A燈泡較B燈泡亮

- 使用家庭電器時，下列何者正確？　(A)保險絲可用銅絲代替　(B) 電爐並聯使用時，若把電爐數持續增加，則保險絲終將燒斷　(C)把兩個電爐並聯使用，比串聯使用時，電功的用量少　(D) 家庭電器一般使用直流電。

- 有一長直載流導線之電流方向為西向東，若導線正上方置一小磁針，且不考慮地磁之作用，則磁針N極應指向　(A)正下方　(B)西方　(C)南方　(D)北方。

- 若一長直載電流導線在導線外2公尺處造成的磁場為10－7特士拉，則導線在8公尺外造成的磁場為多少特士拉？

(A)×10－7　(B)×10－7　(C)×10－7　(D)×10－7

18. 下列何者不是電磁波？　(A) X光　(B) β射線　(C) γ射線　(D)紅光。

19. 加速運動的電荷，會在空間中建立　(A)靜電場與靜磁場　(B)靜電場與時變磁場　(C)時變電場與靜磁場　(D)時變電場與時變磁場。

20. 下列敘述何者正確？　(A)發電廠所產生的電均為直流電　(B)為了減少能量的損失，電廠所發的電，會先用變壓器把

電壓升高，再輸送到遠方　(C)變壓器只能降低電壓，不能提高電壓　(D)世界各地電力公司提供給家庭用戶的用電，電壓都相等。

21. 如圖(1)所示，在金屬板上有渦電流時，則下面有關磁場的敘述，何者正確？　(A)磁場垂直進入紙面，且逐漸增強　(B)磁場垂直進入紙面，且逐漸減弱　(C)磁場平行紙面向右，且逐漸增強　(D)磁場平行紙面向右，且逐漸減弱。

22. 下列有關電磁感應的敘述，何者正確？　(A)有磁場就有感應電流　(B)有電流就有感應磁場　(C)感應電動勢的方向可由冷次定律決定　(D)磁通量對時間的變化率，等於迴路的感應電流。

23. 「LCD」是何者的簡稱？　(A)發光二極體　(B)二極體　(C)電晶體　(D)液晶顯示器。

24. 如下圖中電路，a、b間的等值電阻為　(A) 2　(B) 4　(C) 6　(D) 8　歐姆。

25. 標示110伏特、100瓦特的燈泡，若接在110伏特的電源上，其電阻及電流分別為　(A) 110歐姆，0.91安培

(B) 121歐姆，0.91安培　(C) 121歐姆，1.1安培　(D)以上皆非。