一、單選題: 共50題,每題2分

（    ）  1.作為包裝材料襯墊用的泡棉，其最適宜的成形法為 (A)射出成形　(B)發泡成形　(C)吹製成形　(D)壓延成形。

（    ）  2.WEDM之加工液為 (A)煤油　(B)脫離子水　(C)輕機油　(D)重機油。

（    ）  3.下列何者不是自動化的目的？ (A)減少直接人工成本　(B)保證產品的品質　(C)提高工廠效率

(D)提高工件的製造精度。

（    ）  4.有關放電加工之敘述，下列何者不正確 (A)簡稱EDM　(B)又稱電氣腐蝕法　(C)介質液具有導電性

(D)無論工件硬度如何，只要是導體皆可加工。

（    ）  5.以薄金屬板製造之齒輪最適合以何種方法加工？ (A)衝壓法　(B)壓鑄法　(C)擠製法　(D)粉末冶金法。

（    ）  6.塑膠材料中所謂的PS是指 (A)聚氯乙烯　(B)聚苯乙烯　(C)聚丙烯　(D)壓克力。

（    ）  7.核能燃料棒以何種方法製成？ (A)滑鑄法　(B)滾軋法　(C)擠製法　(D)離心力壓製法。

（    ）  8.下列何種材料不可用為EDM之電極？ (A)石墨　(B)黃銅　(C)碳化鎢　(D)陶瓷。

（    ）  9.下列何者不是電積造形(Electroforming)的優點？ (A)生產速度快　(B)可作出極薄的工件　(C)表面光平

(D)可作出層狀金屬製品。

（    ） 10.欲以粉末冶金製作金屬板片，以何種成形方法較適宜？ (A)離心力壓製法　(B)滑鑄法　(C)滾軋法

(D)擠製法。

（    ） 11.NC打孔帶之鏈輪孔位於第＿＿＿孔道之間。 (A)1、2　(B)2、3　(C)3、4　(D)4、5。

（    ） 12.下列何者屬於化學式特殊加工？ (A)ECM　(B)CHM　(C)LBM　(D)USM。

（    ） 13.下列有關粉末冶金製造的敘述，何者不正確？ (A)設備費及加工費用低廉可製造多孔性產品　(B)成品精度及光度佳　(C)製品尺寸及形狀受限制　(D)施工時不產生廢料。

（    ） 14.單一成分之燒結體，其燒結溫度約為熔點之多少倍？ (A)0.7~0.9倍　(B)0.5~0.7倍　(C)0.4~0.5倍　(D)0.3~0.4倍。

（    ） 15.PMMA是哪種塑膠的縮寫？ (A)壓克力　(B)尿素　(C)酚甲醛　(D)聚苯乙烯。

（    ） 16.下列何種方法最適合製造高熔點金屬之粉末？ (A)噴霧法　(B)機械粉碎法　(C)還原法　(D)電解法。

（    ） 17.節圓直徑120mm，齒數為24之正齒輪，其周節為 (A)5mm　(B)10mm　(C)12.56mm　(D)15.7mm。

公式代入

（    ） 18.設計自動化之縮寫為 (A)PA　(B)DA　(C)OA　(D)LA。

（    ） 19.擬製造一衝製六角螺帽的碳化鎢模具，應採用何種方法來加工？ (A)磨床加工　(B)銑床加工　(C)放電加工　(D)粉末冶金。

（    ） 20.EBM是何種加工法的縮寫？ (A)雷射加工　(B)電子束加工　(C)電漿加工　(D)放電加工。

（    ） 21.有回饋裝置的NC工具機之控制系統為  (A)直線式　(B)連續式　(C)開環式　(D)閉環式。

（    ） 22.下列何種製品之形狀可直接模壓？ (A)側孔　(B)碳化鎢刀片　(C)螺紋　(D)凹槽。

（    ） 23.下列敘述何者與電積成形無關？ (A)又稱為電鑄　(B)模具接負極　(C)用於厚工件之成形　(D)使用電解液。

（    ） 24.右手定則中，拇指係指向＿＿＿軸。 (A)X　(B)Y　(C)Z　(D)A。

（    ） 25.塑膠的最主要元素是 (A)碳　(B)氧　(C)氯　(D)氮。

（    ） 26.下列何項不是螺紋滾軋法之優點？ (A)製品之強度變大　(B)適用於大量生產　(C)節省材料　(D)適用於硬度高的材料。

（    ） 27.不能重複塑化的塑膠為＿＿＿塑膠。 (A)熱硬性　(B)熱塑性　(C)熱軟性　(D)熱化性。

（    ） 28.下列敘述何者不正確？ (A)聚丙烯：簡稱「PP」　(B)聚苯乙烯：簡稱「PS」　(C)尿素樹脂為熱塑性塑膠

(D)呋喃樹脂為熱固性塑膠。

（    ） 29.下列敘述何者不正確？ (A)自動販賣機內常見的汽水瓶及礦泉水瓶，多為熱塑性塑膠的材質，若要大量製作，最常採用的方法為吹製成形　(B)PVC塑膠水管大多利用擠製成形　(C)環氧樹脂(Epoxy Resin)是常見的黏結劑，為熱塑性塑膠　(D)生產聚氯乙烯塑膠布用滾壓成形法(Calendering)最適宜。

（    ） 30.下列何項不是螺紋滾軋法之優點？ (A)製品之強度變大　(B)適用於小量生產　(C)節省材料　(D)可滾製外螺紋。

（    ） 31.AJM是何種加工法的縮寫？ (A)超音波加工　(B)磨料噴射加工　(C)水噴射加工　(D)放電加工。

（    ） 32.常用來表示公制齒輪之輪齒大小者為 (A)外徑　(B)節圓直徑　(C)徑節　(D)模數。

（    ） 33.精密加工齒輪的第一步驟為 (A)齒胚加工　(B)熱處理　(C)齒輪精修　(D)齒形加工。

（    ） 34.下列何種齒輪製造法比較不適合大量生產齒輪？ (A)壓鑄法　(B)樣板切齒法　(C)粉末冶金法　(D)衝壓法。

（    ） 35.物料自動搬運系統不包括 (A)自動夾持裝置　(B)搬運機械　(C)自動倉儲　(D)MC。

（    ） 36.設定刀具起點(設定座標)，應以＿＿＿指令。(A)G50　(B)G32　(C)G00　(D)G01。

（    ） 37.齒輪之齒根圓與節圓之徑向距離稱為 (A)齒頂高　(B)齒根高　(C)齒全高　(D)工作高。

（    ） 38.電腦整合製造之縮寫為 (A)CIM　(B)CAD　(C)CAM　(D)FMS。

（    ） 39.粉末冶金製成之燒結碳化鎢內加入鈷粉之主要作用為 (A)增加結合強度　(B)降低成本　(C)增加耐熱度

(D)增加表面光度。

（    ） 40.在鑽石上鑽極細之小孔，宜選用 (A)ECM　(B)EDM　(C)LBM　(D)USM。

（    ） 41.切削中心機，一般均具有ATC裝置：所謂ATC係指 (A)自動程式製作工具　(B)自動程式輸入　(C)自動刀具交換 　(D)自動刀具補正。

（    ） 42.相對於金屬而言，有關塑膠一般性質之敘述，下列何者錯誤？ (A)對電的絕緣性良好　(B)對油濕之耐蝕性強　(C)比重小　(D)硬度高、展性佳。

（    ） 43.下列何者不是一般塑膠材料的特點？ (A)比重小，重量輕　(B)尺寸安定，不易變形　(C)可塑性大，造型容易　(D)熱傳導性低。

（    ） 44.放電加工是屬於何種特殊加工法？＿＿＿特殊切削法。 (A)熱電式　(B)電化式　(C)機械式　(D)化學式。

（    ） 45.下列何種方法不是以熔解或蒸發的方式來去除材料？ (A)EBM　(B)LBM　(C)EDM　(D)ECM。

（    ） 46.切削中心之縮寫為 (A)FMS　(B)MC　(C)DNC　(D)CNC。

（    ） 47.適應控制之縮寫為 (A)AC　(B)CAD　(C)CIM　(D)GT。

（    ） 48.下列何種加工法是最常用之特殊切削加工？ (A)EDM　(B)ECM　(C)EBM　(D)ECG。

（    ） 49.CNC工具機EIA語碼中之每轉進刀機能為 (A)G92　(B)G97　(C)G98　(D)G99。

（    ） 50.銑削螺紋時，工件轉一圈，床台必須移動螺紋之一 (A)節距　(B)導程　(C)牙深　(D)牙角。