- 下列何者是用於一般個人電腦網路線接頭之規格？ (A)RJ-11 (B)RJ-12 (C)RJ-14 (D)RJ-45

- 有關MAC(Media Access Control)位址的敘述，下列何項不正確？ (A)168.95.1.1是屬於MAC位址 (B)MAC位址有6 Bytes (C)MAC位址是指網路卡的實體位址 (D)所有位元均為1的MAC位址是提供廣播使用的位址

- 下列哪一種網路連接設備具有過濾封包的功能，可避免網路區段間的訊息干擾，提高網路傳輸效率？ (A)橋接器 (B)中繼器 (C)集線器 (D)IP分享器

- 以下哪一類無線通訊協定已經成為現有無線區域網路的主流？ (A)802.11 (B)802.16 (C)藍牙 (D)紅外線

- 在通訊傳輸的媒體之中，下列何者屬於無線(Wireless)媒體？ (A)雙絞線 (B)同軸電纜 (C)光纖 (D)人造衛星

- 有關網際網路通訊協定的敘述，下列何者不正確？ (A)IP為Internet的網路層通訊協定 (B)POP3為電子郵件外送的通訊協定 (C)HTTP為WWW的通訊協定 (D)TELNET為遠端登錄的通訊協定

- 下列有關乙太網路的敘述，何者正確？ (A)通常是以衛星通訊作為媒介 (B)適合應用在辦公室自動化上 (C)都是使用環狀拓撲的連結架構 (D)屬於廣域網路的一種

- 根據下列哪一種通訊協定，當連線網際網路時會自動分配一個IP位址給所使用的電腦？ (A)FTP (B)TCP/IP (C)DHCP (D)HTTP

- 風影為提升網路的速度和安全性，將公司的網路傳輸媒體都改為光纖，請問風影所更改的部分是屬於OSI模型中的哪一層？ (A)網路層 (B)資料鏈結層 (C)傳輸層 (D)實體層

- 下列關於192.168.1.1這個IP位址的敘述，何者正確？ (A)是一個class A的多點廣播(Multicast)位址 (B)是一個class D的某企業專屬IP位址 (C)是一個class B的廣播(Broadcast)位址 (D)是一個class C的保留IP位址，可供私有區域網路使用

- 網域名稱www.fish.org.uk，其中何者是公司機構的名稱？ (A)www (B)fish (C)org (D)uk

- 於瀏覽器輸入www.edu.tw網址就可順利地連到該網站，這需要下列何種伺服器來提供網址轉換服務？ (A)DNS (B)WWW (C)FTP (D)MAIL

- 目前IP位址(IPv4)被區分為幾個等級(class)？ (A)3 (B)4 (C)5 (D)6

- 下列何者不是正確的IP位址？ (A)10.121.8.32 (B)21.1.256.10 (C)192.107.255.33 (D)63.203.35.1

- 熊大的網路怪怪的，不知是哪裏出了問題，於是熊大先檢測一下電腦的TCP/IP環境是否正常，請問熊大應輸入下列哪一個指令？ (A)ping 1.0.0.0 (B)bbs 127.0.0.1 (C)telnet 127.0.0.1 (D)ping 127.0.0.1

- 小明想要申請一個代表個人使用的網域名稱，請問該選擇何種類別較為適合？ (A)edu (B)com (C)idv (D)net

- 下列何種設備不是採用無線電波為傳輸媒體？ (A)藍牙耳機 (B)悠遊卡 (C)智慧型手機 (D)電視遙控器

- 下列何者是網路卡實體位址(MAC Address)正確的表示方式？ (A)E2-C3-01-22-97-F4 (B)A3:45:CF:00:00:01:58:DC (C)254.73.45.69 (D)67:02:AB:33

- 下列何種軟體較適合用來作為網路伺服器的作業系統？ (A)Linux (B)Mac OS (C)Windows 7 (D)Android

- 下列何者不屬於網際網路服務使用的應用軟體？ (A)FireFox (B)7-Zip (C)FileZilla (D)Skype

- 電腦網路的「頻寬」係指下列何者？ (A) 頻道的最高頻率和最低頻率的差 (B) 能傳輸的資料類別 (C) 傳輸媒體的粗細 (D) 網路卡的傳輸能力

- 下列何者不是無線網路的傳輸媒介？ (A) 光纖 (B) 紅外線 (C) 藍牙 (D) Wi-Fi

- 下列對於ADSL的敘述，何者正確？ (A) 只能一台電腦上網 (B) 無法同時上網、講電話、傳真 (C) 上網速率比傳統撥接慢 (D) 可直接使用家中傳統電話線

- 海格力斯是某所高職的學生，他在學校上網查詢統測成績，下列何者應該不是他所用到的相關設備或服務？ (A) TANet (B) Hub (C) Internet (D) 撥接Modem

- 邱比特想讓筆記型電腦在校園內的餐廳、實驗室、教室、室外球場的週邊等地都能連上學校的BBS網站，請問學校應以何種技術佈建網路較合宜，而且享有較佳的傳輸頻寬？ (A) 802.11n (B) 802.11g (C) ADSL (D) T1專線

- 對於網際網路相關應用的服務與建置技術之敘述，下列何者不正確？ (A) 網際網路的運作是依據分封交換之技術 (B) 使用Wi-Fi上網比4G行動通訊還貴 (C) TCP/IP是網際網路通訊協定 (D) VoIP屬於一種透過網際網路傳送的網路電話技術

- 下列關於網路存取型態的敘述，何者有誤？ (A) 主從式網路上的客戶端可以互相分享資源 (B) 點對點網路上的每一台電腦都可以是伺服器或客戶端 (C) Foxy、e-Donkey、Kuro等軟體的資料下載模式屬於點對點網路 (D) Internet上的WWW服務採用點對點式

- 我們能夠在網路的搜尋網站(例如：Google)上檢索資料，其實是因為該網站架設下列何種設備？ (A) 視訊伺服器 (B) 列印伺服器 (C) 郵件伺服器 (D) 資料庫伺服器

- 目前的瀏覽器並未提供下列哪種功能？ (A) 製作並顯示動畫 (B) 閱讀、發送電子郵件 (C) 上傳及下載檔案 (D) 搜尋及瀏覽網頁、圖片及影音

- 對於網際網路相關應用的服務，下列何者錯誤？ (A) 兩大百科全書，維基百科與大英百科，都是由全球網友協同創作 (B) 電子郵件軟體(含Webmail)都提供「密件副本」功能 (C) Firefox、Google Chrome及IE都是常見的網頁瀏覽器 (D) Proxy Server暫存使用者瀏覽過的網頁，之後使用者再瀏覽到的網頁內容可能不是最新的

- 下列描述何者不正確？ (A) 在Google或Yahoo!奇摩上鍵入關鍵字，可自動找到相關的資料 (B) Microsoft IE是搜尋引擎 (C) 在其他網頁上找到精彩的文章，在告知對方及取得同意後，可以轉貼到自己的網頁，但最好要註明 (D) www.ncyu.edu.tw是一個教育機構的網頁

- 對於網際網路相關應用的服務敘述，下列何者錯誤？ (A) 使用Webmail可以觀看email但是郵件並沒有全部下載到本地端。此種郵件服務協定稱為POP3 (B) cookie的資料是存放在瀏覽器端 (C) 收信和送信郵件伺服器，其主機名稱可以不相同 (D) Facebook為一社交網站，其具有貼文、貼照片與影片，並有直播等功能

- 邱比特想將自己設計的酷網頁放置在Internet上供網友欣賞，請問他需將這些網頁檔存放在哪一個伺服器上？ (A) DNS Server (B) File Server (C) WWW Server (D) Telnet Server

- 阿默傳授美麗在家中如何多機上網時說：「無線基地台(AP)有兩個很重要的工作，一項就是讓家中無線網路卡能連接上AP，然後將AP連接上寬頻(通常就是ADSL)，這樣家中的桌機、筆電、手機及平板都可以上網喔～」，區域網路中，若使用無線基地台(AP)來連線，這種連線方式類似有線網路的哪一種拓樸？ (A) 網狀 (B) 環狀 (C) 星狀 (D) 匯流排

- 下列何種伺服器具有動態分配IP位址及提供相關網路設定的功能？ (A) DHCP Server (B) FTP Server (C) Mail Server (D) Web Server

- 數據機(Modem)的作用主要是在於？ (A) 提昇瀏覽網頁的速度 (B) 將電腦的數位訊號與電話線中的類比訊號互相轉換 (C) 網路傳輸線和電腦之間的連接介面 (D) 增加電腦的運算能力

- 下列網路傳輸設備中，何者具有中央控管的優點，功能像個多埠的中繼器？ (A) 橋接器(Bridge) (B) 閘道器(Gateway) (C) 路由器(Router) (D) 集線器(Hub)

- 若在校園內規劃建置Token Ring網路，請問此種網路連線架構稱為？ (A) 匯流排拓樸 (B) 星狀拓樸 (C) 環狀拓樸 (D) 半圓狀拓樸

- 下列何者為不屬於無線通訊的協定？ (A) 藍牙 (B) IEEE 802.11b (C) Wi-Fi (D) 100Base-TX

- 以下有關網路拓樸(Topology)的連接及裝置，何者有誤？ (A) RJ-45接頭常用於星狀(Star) (B) 匯流排狀(Bus)需使用終端電阻結束佈線 (C) 環狀(Ring)有一部中央控制設備，當其損壞時會影響整體網路的運作 (D) 網狀拓樸若某段線路斷線，仍可繞經它處進行連線

- 在使用E-mail軟體收發信件時，下列何者不屬於相關的協定？ (A) SMTP (B) POP3 (C) ICMP (D) IMAP

- 有關網際網路通訊協定的敘述，下列何者不正確？ (A) IP為Internet的網路層通訊協定 (B) POP3為電子郵件外送的通訊協定 (C) HTTP為WWW的通訊協定 (D) Telnet為遠端登錄的通訊協定

- 在網際網路的應用上，SMTP伺服器指的是下列哪一種？ (A) 寄信伺服器 (B) 網站伺服器 (C) 檔案伺服器 (D) 收信伺服器

- 下列哪一種傳輸協定代表網頁傳送服務？ (A) HTTP (B) FTP (C) Telnet (D) SMTP

- 下列網路傳輸設備中，何者屬於OSI七層中的資料連結層？ (A) 橋接器(Bridge) (B) 中繼器(Repeater) (C) 路由器(Router) (D) 閘道器(Gateway)

- 下列網路傳輸設備中，何者屬於OSI七層中的實體層？ (A) 橋接器(Bridge) (B) 集線器(Hub) (C) 路由器(Router) (D) 交換器(Switch)

- 下列敘述何者是正確的？ (A) 透過AP可進行無線上網 (B) 4G是第4代影音播放技術 (C) 專線固接需透過數據機轉換類比與數位訊號 (D) IP分享器與集線器的功用是相同的

- 有關網際網路的通訊協定TCP/IP與其對應到OSI網路架構模型的說明，下列何者錯誤？ (A) 遠端登入的Telnet服務是屬於應用層通訊協定 (B) TCP及UDP是屬於傳輸層的通訊協定，TCP會確認資料是否正確送達接收端 (C) ICMP是網路層的協定，負責傳輸錯誤訊息 (D) ARP屬於網路層，是根據目的主機的IP，獲取其Domain Name的協定

- 對於OSI定義的網路層(Network Layer)哪一項正確？ (A) TCP協定屬於這一層 (B) 100Base-TX的雙絞線是在這一層規範的 (C) 此層的功能包含封包路徑的建立 (D) FTP定義於這一層

- 下列IP位址，何者屬於IPv4的Class C？ (A) 120.1.2.3 (B) 150.1.2.3 (C) 180.1.2.3 (D) 210.1.2.3

- 網址www.abc.edu.tw，其中tw代表？ (A) 國別 (B) 商業機構 (C) 政府單位 (D) 教育單位

- 關於MAC位址何者正確？ (A) 是新一代的IP位址規範方式，具有8位元組 (B) 是網路卡上的實體位址，每張網路卡不相同 (C) 是私人IP位址之一 (D) 一個MAC位址對應的IP位址是固定不變的

- 有關網路上所使用的IP位址，下列敘述何者錯誤？ (A) 多台電腦透過DHCP伺服器可共用一個真實IP (B) 127.0.0.1跟localhost都是指向自己這台電腦 (C) IPv6位址其可容許的位址個數是IPv4位址的296倍 (D) 在Windows之命令提示字元中輸入ipconfig即可顯示自己的IP位址

- 下列哪一個URL為台灣地區的個人網址？ (A) www.dreamer.org.tw (B) www.work.idv (C) www.tai.com.tw (D) www.test.idv.tw

- 下列敘述何者正確？ (A) 具IA功能的冷氣、冰箱等家電可以讓身在遠方未到家的人，透過連網設備進行遠端搖控 (B) 防火牆的功能之一是將動態IP模擬成固定IP (C) Proxy Server是架設GIS服務的伺服器 (D) 所有的電腦病毒會定期自動更新病毒碼，使得防毒軟體難以偵測到

- IPv6所能表示的IP位址數量是IPv4所能表示IP位址數量的多少倍？ (A)4 (B)24 (C)96 (D)296

- IPv6使用幾個位元來定址？ (A)32 (B)64 (C)128 (D)256

- 網址www.doh.gov.tw為某衛生主管機關的網站，其中何者是該機關名稱的縮寫？ (A)www (B)doh (C)gov (D)tw

- 下列何者是屬於IPv4 C類(Class C)的真實IP位址？ (A)200.10.120.20 (B)150.150. 150.150 (C)192.168.180.180 (D)127.0.0.1

- 在Windows作業系統的TCP/IP網路連線設定中，如果選取「自動取得IP位址」，請問此時會啟動下列何種網路伺服器來分配IP位址？ (A)DHCP (B)DNS (C)Proxy (D)FTP