一、單選題: 共50題,每題2分　 解答 　A

【8-2】

（    ）  1.常用來鑽低碳鋼之麻花鑽頭之鑽頂角為  (A)108°　(B)118°　(C)125°　(D)130°。

（    ）  2.立式銑床銑切內孔或內溝以＿＿＿為宜。 (A)順銑　(B)逆銑　(C)騎銑　(D)排銑。

（    ）  3.鑽床所鑽之孔太大，其原因不可能為 (A)兩切邊不等長　(B)鑽頭軸線與孔的軸線不一致　(C)鑽床主軸鬆動　(D)切削速度太慢。

（    ）  4.平銑刀之厚度在＿＿＿以上時，通常製成螺旋齒，以減低振動效應。 (A)3mm　(B)8mm　(C)15mm　(D)20mm。

（    ）  5.車削錐度時，若車刀高度不對，則工件之 (A)錐度變小　(B)大徑變大　(C)小徑變小　(D)錐度部分長度變小。

（    ）  6.車床工作中，車刀架移動方向與車床主軸平行者稱為縱向進刀，車刀架移動方向與車床主軸垂直者稱為橫向進刀，下列哪一種車床工作不需用到橫向進刀？ (A)車螺紋　(B)鑽中心孔　(C)搪孔　(D)壓花。

（    ）  7.下列何種裝置，可將銑床加工之工件圓周精確分劃為若干等分？ (A)活動頂板　(B)滾珠螺桿　(C)分度頭

(D)壓板。

（    ）  8.常用麻花鑽頭的鑽頂角是 (A)100度　(B)118度　(C)124度　(D)132度。

（    ）  9.旋臂鑽床之規格常以何種方式表示？ (A)旋臂迴轉角度　(B)旋臂長度　(C)旋臂鑽床高度　(D)旋臂鑽床重量。

（    ） 10.砂輪規格A－36－L－5－V－28，其中5代表的標記內容為 (A)結合材料　(B)組織密度　(C)磨料粒度

(D)結合硬度。

（    ） 11.龍門鉋床的規格“50"×48"×12'”中，50"表  (A)工作台寬　(B)工作台長　(C)橫軌至台面的距離

(D)最大衝程。

（    ） 12.如圖所示，其銑刀之直徑為200/π(mm)，銑刀之轉速每分鐘100轉，其銑削速度應為 (A)2000cm/sec　(B)20m/min　(C)2000mm/sec　(D)2000mm/min。

銑削示意圖

（    ） 13.下列有關進給之敘述何者不正確？ (A)銑床常以每分進給表示　(B)粗車切削用大進給　(C)鑽床以鑽頭轉一圈進入工件的距離表示　(D)龍門鉋床的工件向刀具進給。

（    ） 14.B＆S分度頭配有幾個分度板？ (A)1個　(B)2個　(C)3個　(D)4個。

（    ） 15.下列何者正確？ (A)鑽頭柄錐度與車床頂心錐度不同　(B)壓(滾)花分成多次完成，以免傷及刀具與工件

(C)拉刀之切齒從頭到尾皆一樣，以保持拉削精度　(D)碳鋼比鑄鐵易切削，切削速度可較快。

（    ） 16.精鉋削所選用之鉋刀為 (A)圓鼻鉋刀　(B)方鼻鉋刀　(C)V刀口鉋刀　(D)右手鉋刀。

（    ） 17.在車床上使用四爪夾頭夾持桿形工作物，切削結果有不圓現象的原因何者不正確？ (A)工作物沒有夾緊

(B)車刀裝得不夠緊　(C)工作物太軟　(D)車刀硬度太高。

（    ） 18.軟材質工件，使用鬆組織的砂輪，其原因為 (A)彈性較大　(B)可以不使用冷卻劑　(C)有較大的排屑空間

(D)可使表面光度佳，並可作重磨削。

（    ） 19.有關磨削加工之敘述，下列何者不正確？ (A)磨削加工屬多刃加工　(B)磨削面積大或砂輪迴轉速度高時，應選用軟砂輪　(C)磨削硬材料時，應選用軟砂輪　(D)無心磨床適合用於橢圓形工件之大量生產。

（    ） 20.下列何者不是右手刀的特色是？ (A)由車頭向尾座方向進刀　(B)由右向左車　(C)刃口在左　(D)可車凹槽左側之倒角。

（    ） 21.嵌入齒銑刀之刀片大都以＿＿＿製成。(A)碳化鎢　(B)鑽石　(C)陶瓷　(D)高碳鋼。

（    ） 22.鑽頭之外徑是指＿＿＿間之直徑。(A)鑽腹　(B)鑽邊　(C)切邊　(D)鑽唇。

（    ） 23.大板金上鑽孔宜用那一類鑽床較方便？(A)直立鑽床　(B)旋臂鑽床　(C)靈敏鑽床　(D)排列鑽床。

（    ） 24.下列有關砂輪裝置之說明，何者正確？ (A)緣盤直徑應為砂輪直徑之23  (B)砂輪軸孔與軸應為緊配合

(C)砂輪支持架與砂輪週面之距離約為6mm　(D)夾持力應適中，不可太大或太小。

（    ） 25.磨輪發熱之原因為 (A)磨粒太硬　(B)磨輪太軟　(C)磨粒太粗　(D)磨輪與工件之接觸面積太大。

（    ） 26.最常見之拉床為＿＿＿拉床。 (A)拉力　(B)推力　(C)表面　(D)連續。

（    ） 27.使用鑽床進行鑽孔加工時，下列敘述何者不正確？ (A)小型工件鑽孔時，用手直接按住虎鉗即可　(B)進行鑽孔工作時，應戴上手套避免受傷　(C)大直徑的鑽孔，一般先鑽導孔，再更換為大直徑的鑽頭　(D)小直徑鑽頭進行鑽孔工作時，宜採用高轉速、小進給量。

（    ） 28.以兩片以上之心軸銑刀，並列在同一刀軸上，銑出工件的成型面，此種銑削法名為 (A)騎銑　(B)跨銑

(C)排銑　(D)側銑。

（    ） 29.直柄端銑刀與銑床主軸之結合多仰賴 (A)錐面結合　(B)鍵與鍵槽　(C)插銷　(D)彈簧夾頭。

（    ） 30.麻花鑽頭直徑超過13mm以上常製成錐柄，錐柄的錐度是採用＿＿＿錐度。 (A)佳諾(JT)　(B)勃朗(B＆S)

(C)莫氏(MT)　(D)國際標準(NT)。

（    ） 31.將靠近車頭部分之床台切除，以加大旋徑之車床為 (A)轉塔車床　(B)花盤車床　(C)立式車床　(D)CNC車床。

（    ）32.粗鉋削之原則為 (A)用寬鼻鉋刀　(B)小切深　(C)大進給　(D)用鵝頸式刀把。

（    ） 33.下列敘述何者不正確？ (A)側銑刀屬於有柄銑刀，大多用於臥式銑床　(B)萬能銑床(Universal Milling Machine)的床台可作水平旋轉　(C)端銑刀屬於有柄銑刀，大多用於立式銑床　(D)平銑刀以螺栓鎖緊於短心軸端，大多用於立式銑床或龍門銑床來加工大平面。

（    ） 34.牛頭鉋床固定工作物常用 (A)C型夾　(B)虎鉗　(C)電磁夾頭　(D)V型塊。

（    ） 35.乾切用之磨料盤，通常以何法製成？ (A)V法　(B)R法　(C)B法　(D)M法。

（    ） 36.最常見的龍門鉋床之型式為 (A)雙柱式　(B)敞邊式　(C)落坑式　(D)邊鉋式。

（    ） 37.在已經完成的圓軸上，以磨石作刀具再作精磨，去除表面磨痕的加工法稱為 (A)超光(Super Finishing)　(B)拋光(Polishing)　(C)研磨(Lapping)　(D)搪磨(Honing)。

（    ） 38.內、外圓欲同心之工件宜選用＿＿＿磨床。 (A)無心外圓　(B)無心內圓　(C)行星式內圓　(D)滾筒。

（    ） 39.磨粒結合度的大小，代表磨輪的  (A)大小　(B)鬆緊度　(C)軟硬　(D)形狀。

（    ） 40.下列有關活動式扶料架之敘述何項不正確？ (A)有二個夾爪　(B)又名跟刀架　(C)裝在床軌上

(D)扶料架可隨車刀移動。

（    ） 41.磨削黃銅宜用 (A)C磨料　(B)GC磨料　(C)A磨料　(D)WA磨料。

（    ） 42.研磨(軟磨)的功能，下列那一項不對？(A)產生真正平面　(B)提高粗糙度品質　(C)大量磨除多餘材料

(D)達精密尺寸。

（    ） 43.下列有關銑刀的敘述，那一項為正確？ (A)常用的銑刀材質為陶瓷、立方氮化硼、鑽石　(B)平銑刀屬於心軸銑刀，其中心有一孔，專用於立式銑床　(C)端銑刀屬於有柄銑刀，大多用於臥式銑床　(D)面銑刀以螺栓鎖緊於短心軸端，大多用於立式銑床或龍門銑床來加工大平面。

（    ） 44.C磨料用於磨削抗拉強度＿＿＿之材料。 (A)10kg/mm2以下　(B)30kg/mm2以下　(C)30～50kg/mm2

(D)50～80kg/mm2

（    ） 45.有關車床切削加工之敘述，下列何者不正確？ (A)工件材質愈硬，選用的主軸轉速應愈低　(B)主軸轉速愈慢愈適合重切削　(C)切削時是否使用切削劑，進給量都應維持一定　(D)切削鑄鐵時，可以不使用切削劑。

（    ） 46.兩頂心工作，如工件端面切削後呈內凹形，可能原因是 (A)車刀太高　(B)車刀不垂直　(C)尾座偏向操作者

(D)刀具磨損。

（    ） 47.以分度頭分3度20分，則曲柄之轉數為(A) 　 (B)  　(C)　   (D)      公式

（    ） 48.下列何者使用情況，不適宜使用硬結合度砂輪？ (A)磨削軟金屬　(B)砂輪轉速高　(C)工作物之轉速快

(D)工作物高低不平。

（    ） 49.砂輪粒度之選擇原則，下列何者不正確？ (A)粗磨削用粗粒，細磨削用細粒　(B)工件表面光度高用細粒，表面光度不高用粗粒　(C)工作材料軟用細粒，材料硬用粗粒　(D)與工作接觸面大用粗粒，接觸面小用細粒。

（    ） 50.車床之四條床軌，可用＿＿＿法一次銑成。 (A)端銑　(B)群銑　(C)騎銑　(D)跨銑。