新北市立新北高工106年度第二學期; 第一次段考. 適用班級; 模三甲、模一甲、模一乙; 命題教師： 顏俊杰; 科目： 機械材料. 使用電腦卡_1_(1)是 (2)否(3)卡+卷; 班級：; 姓名：; 座號：.

一、選擇題 (25題每題4分共100分)

（　　　）1.下列敘述合金鋼優點何者有誤？　(A)增加鋼的硬度、強度　(B)增加鋼的延展性、韌性　(C)增加耐磨耗、耐腐蝕與耐熱性　(D)容易加工

（　　　）2.合金鋼添加的鎳合金元素特性，下列敘述何者有誤？　(A)提高鋼強度且保持塑性和韌性　(B)對酸鹼有較高防鏽和耐腐蝕能力及耐熱能力　(C)促進鋼之化合碳　(D)為較稀缺之合金元素

（　　　）3.下列敘述合金鋼的優點何者有誤？　(A)易削鋼具有合宜的切削性　(B)矽鋼優點為減少渦電流，為合宜的電磁用鋼　(C)構造用合金鋼添加一些合金元素可增加機械性質　(D)合金鋼價格一般較碳鋼材料便宜

（　　　）4.下列何者不屬於構造用合金鋼？　(A)高強度低合金鋼　(B)彈簧鋼　(C)易切鋼　(D)耐磨用鋼

（　　　）5.下列敘述有關合金鋼添加的錳合金元素特性何者有誤？　(A)煉鋼過程中是良好脫硫劑　(B)降低硬化深度，增加淬火溫度　(C)改善鋼的耐熱加工性能　(D)含0.70％以上為錳鋼，具強度和硬度

（　　　）6.下列何者屬於高強度低合金鋼？　(A)低錳鋼　(B)鋁鉻鉬鋼　(C)鋁鉻鉬鎳鋼　(D)錳硫鋼

（　　　）7.鋼常添加適量的何種合金元素，可增加對回火軟化之抵抗性？　(A)錳鎳　(B)鉻鉬　(C)矽硫　(D)磷銅

（　　　）8.下列敘述高錳鋼，何者有誤？　(A)錳含量11～14％　(B)具磁性　(C)性質堅硬又富有韌性　(D)為典型的抗磨鋼

（　　　）9.下列合金元素何者硬化能最高？　(A)錳（Mn）　(B)鉬（Mo）　(C)矽（Si）　(D)鎳（Ni）

（　　　）10.下列何者屬於構造用合金鋼？　(A)不鏽鋼　(B)彈簧鋼　(C)切削用鋼　(D)耐磨用鋼

（　　　）11.下列何者屬於熱處理用合金鋼？　(A)硫系鋼　(B)碳鋼　(C)低錳鋼　(D)鉻鋼

（　　　）12.淬火後之鎳鉻鋼從550～650℃高溫回火溫度中緩冷（油冷）時，會有韌性降低的高溫回火脆性現象，故常於鋼中加入適量何種合金元素做有效防止？　(A)錳　(B)鉬　(C)矽　(D)磷

（　　　）13.下列何者不屬於易切削鋼？　(A)釩系鋼　(B)硫系鋼　(C)鉛系鋼　(D)錳硫鋼

（　　　）14.下列何者不是工具鋼的鋼種？　(A)碳工具鋼　(B)高速鋼　(C)硬質工具合金　(D)矽合金鋼

（　　　）15.中華民國國家標準（CNS）符號中，何者的代號表示高速鋼？　(A)SKH　(B)SKD　(C)SKT　(D)SKS

（　　　）16.下列高速工具鋼敘述何者有錯？　(A)英文簡稱HSS　(B)CNS符號以SKH表示　(C)硬度在HRC65～HRC67　(D)耐熱溫度約1200℃

（　　　）17.下列鑄造合金敘述何者有錯？　(A)最具代表者為Stellite（史斗鉻鈷），亦稱亮金　(B)耐熱溫度約820℃　(C)常溫硬度為HRC55～62　(D)切削速度約為高速鋼倍

（　　　）18.常見標準型18-4-1型高速鋼是指　(A)鎢系高速鋼　(B)鉬系高速鋼　(C)鈷系高速鋼　(D)釩系高速鋼

（　　　）19.常見標準型6-6-4-2型高速鋼的合金元素含量，下列何者敘述有誤？　(A)含鎢6％　(B)含鈷6％　(C)含鉻4％　(D)含釩2％

（　　　）20.衝模、壓鑄模、鍛造模或擠壓模等製造鋼材選用　(A)切削用工具鋼　(B)耐衝擊工具鋼　(C)耐磨用工具鋼　(D)熱加工用工具鋼

（　　　）21.下列敘述高速工具鋼何者有誤？　(A)高速工具鋼退火後易加工　(B)切削能力和壽命比碳工具鋼小　(C)切削材料時遇高溫會產生二次硬化　(D)切削材料時遇高溫會產生紅熱硬性

（　　　）22.常見鎢系高速鋼的合金元素含量，下列何者敘述有誤？　(A)含鎢18％　(B)含鈷12％　(C)含鉻4％　(D)含釩1％

（　　　）23.下列何者是耐蝕鋼的鋼種？　(A)不鏽鋼　(B)高速鋼　(C)硬質工具合金　(D)矽合金鋼

（　　　）24.依中華民國國家標準（CNS），建議採用何種編號不鏽鋼為佳？　(A)403　(B)431　(C)301　(D)304

（　　　）25.彈簧鋼屬於何種合金鋼？　(A)耐蝕鋼　(B)工具鋼　(C)構造用合金鋼　(D)電磁用鋼