一、是非題15題(每題2分)

(   ) 1. 五溝槽外側分厘卡，其砧座夾角為60 度。

(   ) 2. 螺紋分厘卡用途為直接量測螺紋之底徑。

(   ) 3. 三點接觸式內側分厘卡，量測時有自動對準中心的作用。

(   ) 4. 棘輪彈簧鈕為消去軸與砧座間量測間隙而設計，故量測時應多轉幾圈才能確保量測精度。

(   ) 5. 公制內、外分厘卡的規格每隔25 mm 有一支。

(   ) 6. 本尺之最小刻度為0.5 mm，游標尺之刻度是將24.5 mm 分25 等分則其最小讀數值是0.05 mm。

(   ) 7. 對於內徑量測游標卡尺應量取最大讀數值，又槽寬量測時應測取最小讀數。

(   ) 8. 量測直徑60±0.2 mm，可以選用本尺之最小刻度為0.5 mm 之游標卡尺，且是本尺19 格被等分成20 等分的尺。

(   ) 9. 本尺24 格以游標尺25 格等分的游標卡尺可以測量的最小尺寸是0.001 mm。

(   ) 10. 游標卡尺量測工件時，應儘量使用測爪前端，並推緊測量始為正確。

(   ) 11. 普通游標卡尺，係把本尺上(n－1)的刻度，在副尺上分為n 等分。

(   ) 12. 測量狹槽距離的游標卡尺，一般寬度為0.3 mm。

(   ) 13. 定壓式量錶游標卡尺，僅有0.2 mm 的微量移動。

(   ) 14. 厚游標卡尺，適合管內徑5 mm 以上的管厚測量。

(   ) 15. 凡孔徑在1.5～10 mm，兩心距在100 mm 以上者，可以用圓孔距離游標卡尺。

二、選擇題20(每題2分)

(   ) 1.基本公差經國際標準組織制訂分成之等級數有 (1)14 (2)16(3)18 (4)20。

(   ) 2. ISO 公差用於量規製造公差等級為 (1)IT1～IT4 (2)IT5～IT11(3)IT12～IT18 (4)IT5～IT6。

(   ) 3. 精密量測的標準室溫為 (1)32℉ (2)4℃ (3)20℃ (4)20℉。
(   ) 4. 1um 其長度等於 (1)0.0001mm (2)0.001mm (3)0.01mm(4)0.1mm。

(   ) 5. 國際標準公差用於一般機件配合的等級是 (1)IT1～IT4 (2)IT5～IT10 (3)IT11～IT16 (4)IT17～IT20。

(   ) 6. 一般游標卡尺無法直接量測的項目是 (1)深度 (2)階段差 (3)內徑 (4)錐度。

(   ) 7. 游標尺之刻度方法較理想者為 (1)分12mm 為25 等分 (2)分19mm 為20 等分 (3)分24mm 為25 等分 (4)分39mm 為20 等分。

(   ) 8. 測孔距之游標卡尺其測爪端最好製成 (1)圓棒形 (2)葉片形 (3)圓錐形 (4)矩形。

(   ) 9. 精度為0.05mm 之游標尺 (1)副尺20mm 中分成19 格 (2)副尺19mm 中分成20 格 (3)副尺9mm 中分成10 格 (4)副尺10mm 中分成9格。

(   ) 10. 副尺分為50 格的公制游標卡尺，最小可測得 (1)0.01 mm 之尺寸(2)0.02 mm 之尺寸 (3)0.04 mm 之尺寸 (4)0.05 mm 之尺寸。

(   ) 11. 游標卡尺英制讀數精度可達 (1)0.001 吋 (2)0.01 吋 (3)0.0001吋 (4)0.1 吋。

(   ) 12. 量測螺紋底徑為 (1)圓錐型外側 (2)V 槽型外側 (3)螺紋 (4)溝槽分厘卡。

(   ) 13. 量測奇數刀鋒之鉸刀直徑用 (1)尖頭 (2)圓盤 (3)V 溝槽 (4)直進式分厘卡。

(   ) 14. 五溝槽外側分厘卡其V 形砧座夾角為 (1)60∘ (2)90∘ (3)108∘(4)120∘。

(   ) 15. 螺絲分厘卡用以量測螺絲的 (1)外徑 (2)節徑 (3)底徑 (4)節距。

(   ) 16. 公制分厘卡螺距為0.5mm 精度為0.01 mm，則套筒的刻度有多少？(1)30 (2)40 (3)50 (4)100。

(   ) 17. 在量具中，一般分厘卡可量到 (1)0.1 mm (2)0.05 mm (3)0.02mm (4)0.01 mm。

(   ) 18. 一公制分厘卡，在其心軸上之螺紋每一公分有20 牙，而在套筒之斜角周圍上等分50 格，則其精度為 (1)0.1mm (2)0.05mm(3)0.01mm (4)0.005mm。

(   ) 19. 一般最常用之公制分厘卡主軸螺距為 (1)0.5mm (2)1mm(3)2mm (4)5mm。

(   ) 20. 精度高，量測技術較少的內徑量具是 (1)三點式內分厘法 (2)卡鉗內側分厘卡 (3)缸徑規 (4)棒形內側分厘卡。

三、填充題10題(每題3分)

1. 今日量測長度的1 公尺標準取自                  在真空中， 於1/299792458 秒時間內所行距離。

2. 長度單位有兩種               及               。

3. 國際標準ISO 訂定的基本公差有20 等級，其中以               公差值最大，           公差值最小。

4. 國際公差系統以               表示公差帶與基本尺寸間的位置關係，以               代表公差等級。

5. 游標卡尺主要是由                和                所組成。

6. 游標卡尺可量測工件的           、            、             、              、             等。

7. 游標卡尺的特點是           、           、           、          、           。

8. 單螺紋導程為0.5 mm，外套筒刻畫成50 等分，此分厘卡的精度為          。

9. 以外側分厘卡量測時，為適當調整量測力應轉動棘輪停止器          轉。

10. 讀分厘卡的量測值，視線與量測面應保持           。