| 市立新北高工106學年度第2學期第二次段考試題 |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件材料 | 命題教師 | 顏俊杰 | 年級 | 模三甲 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 否 |

一、選擇題 (25題 每題3分 共75分)　　請使用藍色或黑色原子筆作答，請勿使用鉛筆。

（　　　）1.下列灰鑄鐵的敘述何者有誤？　(A)在冶煉過程中，當熔融狀態以緩慢速度冷卻　(B)碳析出主要以片狀化合碳形態存在　(C)質軟、熔點低　(D)凝固時收縮量小，減震性好

（　　　）2.下列敘述白鑄鐵何者有誤？　(A)在冶煉過程中，熔融狀態以快速度冷卻　(B)碳易析出化合碳形態　(C)硬度低、韌性大　(D)大鑄件在凝固收縮快速時容易產生熱應力裂紋

（　　　）3.常用來比較鑄鐵的各種性質的碳當量，下列何者不是構成的重要因素？　(A)碳　(B)矽　(C)磷　(D)錳

（　　　）4.鐵合金流動性最佳的普通鑄鐵是指　(A)灰鑄鐵　(B)白鑄鐵　(C)斑鑄鐵　(D)展性鑄鐵

（　　　）5.延性鑄鐵是在灰鑄鐵熔液中加入何種球化劑？　(A)矽鐵　(B)鎂、稀土鈰　(C)碳化矽　(D)矽化鈣

（　　　）6.高強度合金鑄鐵是指普通鑄鐵加入適量何種合金元素增加硬度與耐磨性？　(A)鉻　(B)鎂　(C)鎳　(D)鉬

（　　　）7.下列何者不是鑄鐵退火目的？　(A)消除鑄造時所產生的內應力　(B)使鑄鐵軟化增進其切削性　(C)改善強度　(D)增進硬度

（　　　）8.槍砲的彈殼是採用何種黃銅合金？　(A)七三黃銅　(B)六四黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）9.鑄鐵之冷卻速度夠慢時，可得　(A)白　(B)灰　(C)斑　(D)黑 鑄鐵

（　　　）10.碳在鐵中，成游離狀態並呈黑色片狀結晶稱為　(A)石墨碳　(B)波來體　(C)雪明碳鐵　(D)肥粒體

（　　　）11.鑄鐵之機械性質中，何種強度最理想　(A)抗彎強度　(B)抗拉強度　(C)抗壓強度　(D)衝擊強度

（　　　）12.切削時，下列何種材料本身具有幫助潤滑的功能　(A)軟鋼　(B)鋁　(C)不鏽鋼　(D)石墨鑄鐵

（　　　）13.工作母機的床體部分通常以鑄鐵材料製造，其目的為何　(A)便宜　(B)設計容易　(C)方便修理　(D)吸震

（　　　）14.為了一併考慮所有主要化學成份對鑄鐵性質的影響，而將碳以外的主要影響元素換算成相當於碳的含量再和原來的含碳量相加，換算後，相加所得的量稱為　(A)碳當量　(B)比例量　(C)含碳量　(D)比容量

（　　　）15.車床床台以鑄鐵鑄成，常用下列何種處理以消除內應力　(A)深冷處理　(B)正常化處理　(C)季化處理　(D)陽極處理

（　　　）16.製造火車輪、滾筒的材料常為　(A)灰鑄鐵　(B)冷硬鑄鐵　(C)耐熱鑄鐵　(D)耐酸鑄鐵

（　　　）17.球狀石墨鑄鐵即為　(A)展性鑄鐵　(B)延性鑄鐵　(C)白鑄鐵　(D)冷硬鑄鐵

（　　　）18.欲消除鑄件之殘留應力，並使之軟化以利切削加工，應進行之熱處理工作為　(A)回火　(B)淬火　(C)正常化　(D)退火

（　　　）19.青銅是　(A)銅錫　(B)銅鋅　(C)銅鋁　(D)銅鉛 合金

（　　　）20.適用於常溫壓延加工的黃銅是　(A)八二黃銅　(B)七三黃銅　(C)二一黃銅　(D)五五黃銅

（　　　）21.為使黃銅容易切削，一般添加少量的　(A)鉛　(B)錫　(C)鐵　(D)鋁 以利加工

（　　　）22.黃銅是　(A)銅錫　(B)銅鋅　(C)銅鋁　(D)銅鉛 合金

（　　　）23.飛機用的杜拉鋁合金是一種 (A)Al-Cu　(B)Al-Mn　(C)Al-Mg　(D)Al-Mg-Cu

（　　　）24.欲增加鋁門窗之抵抗鏽蝕能力，要進行何種表面處理　(A)鍍鋅　(B)陽極處理　(C)研磨處理　(D)拋光處理

（　　　）25.對鋁合金施行時效處理，可獲得較高的　(A)韌性　(B)延展性　(C)耐蝕性　(D)硬度

二、填充題 (10題 每題2.5分 共25分)

1.鑄鐵中的碳可分為石墨碳及化合碳，其填寫以下特性：

|  | 含矽量多寡？ | 冷卻速度快慢？ | 材料組織為何？ | 軟硬度為何？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨碳 | (1)__________________ | 慢 | (4)__________________ | (6)__________________ |
| 化合碳 | (2)__________________ | (3)__________________ | (5)__________________ | 硬 |

2.請填寫以下鑄鐵分類特性：

白鑄鐵材料偏硬，因此白鑄鐵多為何種組織居多？(7)____________________。

灰鑄鐵材料偏軟，因此灰鑄鐵多為何種組織居多？(8)____________________。

3.請填寫以下銅合金材料特性：

青銅其鑄造性良好，但何種性能較黃銅差？(9)____________________。

4.請解釋何謂碳當量？(10)_________________________________________________________________________________________