一、是非題25題(每題2分)

（    ）  1. 量錶量測的特點是能將微小尺寸放大。

（    ）  2. 為求量測之迅速及方便，可在工件迴轉中使用量錶。

（    ）  3. 量錶測軸未與工作物垂直所產生之端差角愈大，則量測精度就愈差。

（    ）  4. 量錶圓盤有錶針兩枚，長針用於記錄短針迴轉的圈數。

（    ）  5. 量錶量測長度愈長，其產生之累積誤差愈大。

（    ）  6. 使用量錶量測工件的尺寸時，量桿軸線與欲量測的工件表面方向必須平行。

（    ）  7. 指示量錶依量測精度，大致可分為0.01 mm及0.001 mm兩種。

（    ）  8. 量錶容許誤差的極限，一般為最小讀取刻度值的～

（    ）  9. 安裝量錶時，要盡量將橫桿伸長，以方便測量。

（    ） 10. 量錶在安裝時，測頭必須要儘量與量測表面平行。

（    ） 11. 扭合密接數個塊規為一組時，應由厚而薄依次加併。

（    ） 12. 精密高度規可以直接用來準確的量測工件的高度。

（    ） 13. 實驗室塊規指的是0級塊規。

（    ） 14. 檢驗塊規指的是00級，而工作塊規指的則是1級。

（    ） 15. 塊規附件中的三角直邊規，可用來檢查平面度。

（    ） 16. 以2 mm為基數組合的塊規，其最小能測量的尺寸應該是大於2 mm以上者。

（    ） 17. 精測塊規可用來檢驗卡板、分厘卡等。

（    ） 18. 利用正弦桿或圓桿配合塊規可檢驗工件錐度。

（    ） 19. 當今各工業先進國家，接將塊規分為5級。

（    ） 20. 00級塊規，其誤差每25 mm長只容許在±0.05 μm以下。

（    ） 21. 2級塊規，其誤差每25 mm長只容許在±0.4 μm以下。

（    ） 22. 塊規的規格有公制與英制2種，常用者有103塊組及47塊組。

（    ） 23. 精密高度規的螺距為0.5 mm，每一等分為0.001 mm。

（    ） 24. 普通高度規乃是由游標尺、塊規、量錶所構成。

（    ） 25. 使用塊規時，可以用手接觸，也可以長時間扭合。

二、選擇題20(每題2分)

（    ）1.為消除指示量錶量測之誤差其軸線與量測面應
 (A)垂直　(B)傾斜具有夾角　(C)相平行　(D)以上均可。

（    ）2.工件表面的精確度高可藉著槓桿式量錶移至　　　　，可用來檢驗工件之真平度、平行度等
 (A)鋼尺　(B)游標高度尺　(C)精密高度規　(D)分厘卡。

（    ）3.一般公制量錶最小的讀數值是
 (A)0.002 mm　(B)0.01 mm　(C)0.02 mm　(D)0.05 mm。

（    ）4.使用量錶量測工件，若測軸未與工作面垂直，由圓弧形接觸所造成的誤差是
 (A)正弦誤差　(B)餘弦誤差　(C)正切誤差　(D)餘切誤差。

（    ）5.量錶中最具有放大作用之機件是
 (A)齒輪系　(B)錶針　(C)齒條　(D)錶面刻劃。

（    ）6.工作長60 mm大徑50 mm，內錐度T＝，求利用槓桿式量錶最小讀數為0.01 mm，而測頭接觸大徑後歸零，再橫移6 mm長其錶針應轉多少刻劃？
 (A)10格　(B)15格　(C)20格　(D)25格。

（    ）7.關於指示量錶的敘述，下列何者錯誤
 (A)測頭必須使用高硬度材質　(B)測頭必須要與量測錶面垂直　(C)測頭須抵住圓桿件的最高點　(D)可以不加裝量錶台座。

（    ）8.指示量錶的主要部位有
 (A)測頭　(B)刻度盤　(C)心軸　(D)以上皆是。

（    ）9.在安裝指示量錶時，下列何者錯誤
 (A)測頭不可通過圓桿件的中心線　(B)確保垂直夾持、固定指示量錶　(C)橫桿不可過高或太長　(D)測頭需垂直通過圓桿件的中心線。

（    ）10.關於指示量錶的敘述，下列何者正確
  (A)測頭材質不可太硬，以免刮傷工件　(B)指針有放大的功用　(C)心軸用以引導心軸套筒　(D)以上皆是。

（    ）11.塊規組成欲測尺寸之原則，下列何者錯誤？
  (A)一般皆採用消位法　(B)選擇塊現數愈少愈好　(C)由最左方之位數來選擇第一片塊規。

（    ）12.工作級、檢驗級的塊規精度檢驗，其塊規等級是
  (A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。

（    ）13.組合五塊規矩塊做精密量測，其尺寸分別為：1.003、1.02、1.4、7及25 mm，得總長為35.423 mm，其放置次 序應該是(A)依最小至最大之尺寸，順序排列　(B)依最大至最小之尺寸，順序排列　(C)將小尺寸者放置於大尺寸者之二端　(D)將小尺寸者放置於大尺寸者之中間　(E)任意排列均可。

（    ）14.精密高度規設置零點的基準塊規高度是
 (A)1 mm　(B)5 mm　(C)10 mm　(D)11 mm。

（    ）15.00級塊規其許可差，對於25 mm為
 (A)±0.01μm　(B)±0.03μm　(C)±0.05μm　(D)±0.07μm。

（    ）16.現場之檢驗，劃線等直接工作，所使用之塊規等級為
 (A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。

（    ）17.標準用塊規之精度檢查，學術研究用，其塊規等級為
 (A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。

（    ）18.檢驗塊規等級為
 (A)00級　(B)0級　(C)1級　(D)2級。

（    ）19. 0級塊規，在20℃標準室溫及50%標準濕度且無塵的情況下
 (A)不得有±0.1μm以上之誤差　(B)不得有±1μm以上之誤差　(C)不得有±0.2μm以上的誤差　(D)允許有誤差，但以上數據都錯。

（    ）20. 塊規2級，25 mm的誤差為
 (A)±0.0002 mm　(B)±0.0004 mm　(C)±0.0005 mm　(D)±0.008 mm　(E)±0.00005 mm。

三、填充題: 共題5題 (每題2分)

1. 塊規的組合方法有　　　　及

2. 量錶指針的功用為　　　　及

3. 一般量錶的測頭移動方向與測軸位移方向成　　　　，槓桿式量錶則是成

4. 塊規的扭合次序是由　　　　至

5. 塊規的組合是儘量使用塊數最　　　     　而能組合成所須尺寸，因為如此可避免