一、選擇題 (20題 每題2分 共40分)          請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者，不予給分

(　 　)1.凡是不藉重力、彈簧彈力或其他外力，而使從動件在凸輪迴轉時，能回到原來位置之凸輪，稱為　
(A)斜盤凸輪　(B)平板凸輪　(C)確動凸輪　(D)平移凸輪

(　 　)2.三角凸輪之周緣曲線是由　
(A)二段圓弧、六種半徑  (B)三段圓弧、二種半徑　(C)六段圓弧、二種半徑　(D)六段圓弧、三種半徑　形成

(　 　)3.偏心凸輪之偏心距為100mm，則其從動件之總升距為　
(A) 100 　(B) 200 　(C) 150 　(D) 250mm

(　 　)4.等徑凸輪僅可在幾度內設計其輪廓曲線，以配合從動件之運動需求？　
(A) 60° 　(B) 90° 　(C) 30° 　(D) 180°

(　 　)5.從動件為何種形狀時，其工作曲線與理論曲線重合？　
(A)尖端　(B)滾針　(C)滾子　(D)球體

(　 　)6.一凸輪從動件之時間－位移圖形為斜直線，則凸輪從動件之運動為　
(A)修正等速度運動　(B)簡諧運動　(C)等加速度運動　(D)等速度運動

(　 　)7.若凸輪從動件之時間－位移圖為一條二次曲線，則其之運動方式為　
(A)靜止不動　(B)簡諧運動  (C)等速度運動　(D)等加速度運動

(　 　)8.凸輪與從動件相接觸點之公法線與從動件軸線間之夾角，稱之為　
(A)壓力角　(B)公切角  (C)導程角　(D)傾斜角

(　 　)9.對相同的總升程而言，凸輪基圓大小對從動件運動之影響為　
(A)基圓愈大，側壓力愈大　(B)基圓愈大，壓力角愈小　(C)基圓愈大，傾斜角愈小　(D)基圓愈小，壓力角愈小

(　 　)10.一板形凸輪及其從動件，在升角及總升距一定的條件下，有關周緣傾斜角之敘述，下列何者正確？　
(A)傾斜角愈小，傳動速度愈慢　(B)傾斜角愈大，外形曲線愈陡直  (C)傾斜角愈大，傳動速度愈慢　(D)傾斜角愈小，側壓力愈小

(　 　)11.在曲柄搖桿機構中，若以曲柄為主動件，則死點有　
(A)沒有死點　(B) 1 個  (C) 2 個　(D) 3 個

(　 　)12.汽車轉向系統是應用何種機構？　
(A)曲柄搖桿機構　(B)平行相等曲柄機構　(C)非平行相等曲柄機構  (D)牽桿機構

(　 　)13.汽車轉彎時，下列何者正確？　
(A)內側角度較外側角度恆大　(B)內側角與外側角角度相同　(C)內側角度較外側角度恆小　(D)內側角度與外側角度角度不一定相同

(　 　)14.歐丹聯軸器是下列哪一種機構之應用？　
(A)曲柄搖桿機構　(B)等腰連桿機構　(C)雙曲柄機構　(D)相等曲柄機構

(　 　)15.礦石碎石機是應用　
(A)往復滑塊曲柄機構　(B)等腰連桿機構　(C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)肘節機構

(　 　)16.蔡氏直線運動機構中，連心線、搖桿及浮桿之比例為　
(A)2：5：4 　(B)4：5：2  (C) 5：4：2 　(D) 2：4：5

(　 　)17.下列何者為絕對直線運動機構？　
(A)饒氏直線運動機構　(B)瓦特氏直線運動機構　(C)蔡氏直線運動機構　(D)波氏直線運動機構

(　 　)18.下列何者為近似直線運動機構？　
(A)波氏直線運動機構　(B)瓦特氏直線運動機構　(C)司羅氏直線運動機構  (D)哈特氏直線運動機構

(　 　)19.高爾夫球揮桿為哪一種槓桿之應用？　
(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿  (C)第三種槓桿　(D)不是槓桿

(　 　)20.使用剪刀是屬於哪一種槓桿的應用？　
(A)第一種槓桿　(B)第二種槓桿  (C)第三種槓桿　(D)不是槓桿

二、填充題（每格2分, 共10分）

1. 如圖所示為一凸輪從動件之角度(時間)(橫坐標 X軸)－位移(縱座標 Y軸)圖，試說明此凸輪從動件的運動方式。

請問:

AB段運動方式為(                  ) 運動。

BC段運動方式為(                  ) 運動。

CD段運動方式為(                  ) 運動。

DE段運動方式為(                  ) 運動。

EF 段運動方式為(                  ) 運動。

三、計算題（每題10分, 共50分）(計算題需列出計算式，只有答案而無計算式者不計分)

1. 如圖1所示之滑車，若無摩擦損失，試求(1)機械利益；(2)施力120N 時，能吊起之重物重量(N)。

圖1

2. 如圖2所示之滑車組，試求(1)機械利益；(2)不計摩擦損失，欲吊起630N之重物時所須施加之力(N)。

圖2

3. 如圖3所示為一滑車與槓桿組合之起重機構，設重物W為640N，滑輪B 及C 直徑為50 cm，滑輪D 直徑為30 cm，槓桿長1.5m，且抗力臂EO 與施力臂FO 之比值為1: 4，試求此人欲拉起重物時，其所施加之力F (N)。

圖3

4. 如圖4一惠斯頓差動滑車吊重700N，施力50N可拉起重物，如不計重量及摩擦損失，試求固定軸上之大輪直徑與小輪直徑之比值。

圖4

5. 如圖5一中國式絞盤滑車，若圓筒大徑為100 cm，圓筒小徑為70 cm，R = 60cm，試求(1)機械利益；(2)不計摩擦損失，若吊起重物重量3200N 時，則需施力多少(N)。

圖5