一、選擇題 (25題 每題2分 共50分)          請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者，不予給分

(　 　)1.下列何種齒輪傳動時，所能傳動的動力最大，噪音最小，且是在兩平行軸間傳動？　
(A)針形齒輪  (B)直齒正齒輪　(C)斜形齒輪　(D)螺旋齒輪

(　 　)2.傳動兩平行軸之螺旋齒輪，其條件為　
(A)螺旋角不相等，螺旋方向相反　(B)螺旋角相等，螺旋方向相同　(C)螺旋角相等，螺旋方向相反　(D)螺旋角不相等，螺旋方向相同

(　 　)3.通常齒條與小齒輪配合時，均以何者為主動件？　
(A)視情況而定  (B)齒條　(C)小齒輪　(D)兩者均可

(　 　)4.與針輪嚙合之小齒輪的輪廓曲線，節圓以上的部分為　
(A)半圓形　(B)漸開線　(C)外擺線  (D)正擺線

(　 　)5.若兩斜齒輪軸線成90°相交，且大小相等，則稱為
(A)戟齒輪　(B)螺旋斜齒輪　(C)斜方齒輪  (D)冠狀齒輪

(　 　)6.下列哪一種齒輪用於兩軸既不平行也不相交之傳動？　
(A)雙曲面齒輪　(B)斜齒輪　(C)人字齒輪  (D)內齒輪

(　 　)7.欲得到較大的減速比，應採用　
(A)正齒輪組　(B)蝸桿蝸輪組　(C)直齒斜齒輪組  (D)行星齒輪組

(　 　)8.蝸桿與蝸輪配合時，均以哪一個為主動件？　
(A)蝸桿　(B)蝸輪　(C)兩者均可　(D)視情況而定

(　 　)9.有一對兩軸平行之外接螺旋齒輪，已知主動輪之螺旋方向為右旋，螺旋角為15°，則其從動輪之螺旋方向及螺旋角為　
(A)左旋75°  (B)右旋75° 　(C)右旋15° 　(D)左旋15°

(　 　)10.兩相嚙合之一對正齒輪，兩輪節圓相切之點稱為　
(A)切點　(B)節點　(C)接觸點  (D)交點

(　 　)11.一齒輪之齒根圓與另一相嚙合齒輪的齒頂圓間之距離，稱為　
(A)齒高　(B)工作高度  (C)餘隙　(D)齒間

(　 　)12.設一正齒輪齒數為T，節徑為D，則其周節Pc 應為　
(A)  　(B)  　(C) (D)

(　   )13.公制模數齒輪制中，常用壓力角計有14.5°、15°、20°、22.5°等四種，目前我國中央標準局制定採用之壓力角為　
(A) 15° 　(B) 14.5°  (C) 20° 　(D) 22.5°

(　 　)14.兩相嚙合之正齒輪中，作用線與節圓公切線之夾角，稱為　
(A)作用角　(B)漸遠角  (C)漸近角　(D)壓力角

(　 　)15.下列關於齒輪的敘述，何者錯誤？　
(A)兩嚙合齒輪之工作深度等於齒冠與齒根之和  (B)節圓之直徑簡稱為節徑　(C)兩嚙合齒輪之節圓必相切於一固定點，此點稱為節點　(D)周節等於齒間與齒厚之和

(　 　)16.壓力角為20°的正齒輪，若齒數為40 齒，模數為2mm，則其節圓半徑為　
(A) 40 　(B) 20 　(C) 80  (D) 6.28 　mm

(　 　)17.齒輪基本定律是指兩嚙合之齒輪在接觸點的公法線必通過　
(A)齒輪中心  (B)節點　(C)切點　(D)連心線外

(　 　)18.兩外接正齒輪，下列何者正確？　
(A)轉數與節徑成正比　(B)節徑與齒數成反比  (C)轉數與節徑成反比　(D)轉數與齒數成正比

(　 　)19.漸開線齒輪之齒形依何者決定？　
(A)齒冠圓  (B)齒根圓　(C)節圓　(D)基圓

(　 　)20.一對擺線齒輪傳動時，其壓力角將隨時在改變，而其在節點處之壓力角應為　
(A) 30° 　(B) 0° 　(C) 60° 　(D) 90°

(　 　)21.設形成擺線齒輪的齒腹之內滾圓直徑為d，節圓直徑為D，若欲得到強度較大且根部較厚的輪齒，則應

(A) 　(B) 　(C) 　(D) d > D

(　 　)22.下列對漸開線齒輪之敘述，何者是錯誤的？　
(A)壓力角隨時在變  (B)齒形由單一曲線形成　(C)製造較容易　(D)互換性高

(　 　)23.擺線齒輪之齒形　
(A)齒面為外擺線、齒腹為正擺線　(B)齒面為內擺線、齒腹為外擺線  (C)齒面為正擺線、齒腹為內擺線　(D)齒面為外擺線、齒腹為內擺線

(　 　)24.公制標準齒輪之模數為M，則其工作深度為　
(A) 3M 　(B)2M 　(C)M 　(D) 4M

(　 　)25.設有一模數為4mm，齒數為40 齒之正齒輪，則齒輪之周節為　
(A) 4π 　(B) 2π 　(C) 8π  (D) 6π 　mm

二、問答題（5題 每題10分 共50分）

1.一正齒輪的齒數為42 齒，節圓直徑為126mm，試求該齒輪的模數M與周節Pc 。

2.有一根三線蝸桿與一60 齒之蝸輪相嚙合，已知蝸桿之轉數為180 rpm，試求蝸輪之轉數。

3.有一對嚙合之漸開線外接標準正齒輪，若其模數為4mm，齒數分別為24 齒與30 齒，試求其中心距。

4.一對外接漸開線標準正齒輪，其中心距為88mm，齒數比為5：6，若其模數為4mm，試求小齒輪之齒數。

5.兩互相嚙合的外接正齒輪，其模數為2mm，轉速比為3：1，若兩軸之中心距為100mm，則兩輪齒數相差多少？