一、選擇題 (25題 每題2分 共50分)          請直接於試卷上作答，英文字母請標示清楚，如答案無法辨識者，不予給分

(　 　)1.使用一組輪系傳動，若要求首末輪之速比需較精確時，應使用下列哪一種輪系？　
(A)齒輪輪系(B)鏈輪輪系　(C)摩擦輪系　(D)帶輪系

(　 　)2.用來加速的輪系，其輪系值之絕對值必　
(A)小於1 　(B)等於1 　(C)不一定(D)大於1

(　 　)3.在單式輪系中使用惰輪，其之功用在於　
(A)改變旋轉方向　(B)增加傳達動力　(C)改變輪系值　(D)改變速率

(　 　)4.若一輪系中，有兩個或兩個以上之輪，聯在同一軸上一起迴轉者，謂之　
(A)周轉輪系　(B)回歸輪系(C)複式輪系　(D)單式輪系

(　 　)5.由齒輪組成之輪系中，設首輪之轉數為順時針144 rpm，若輪系值為，則末輪之轉數為　
(A)順時針864 rpm　(B)逆時針864 rpm　(C)逆時針24 rpm　(D)順時針24rpm

(　 　)6.有30 齒、40 齒、50 齒及60 齒等四個齒輪，按順序排成一列嚙合，當30齒之齒輪轉數為100 rpm 時，則最後一個齒輪的轉數為　
(A) 150　(B) 100　(C) 50(D) 200　rpm

(　 　)7.當齒輪之個數甚少而欲得到極大的減速比時，應使用下列哪一種輪系？　
(A)周轉輪系　(B)複式輪系　(C)蝸桿與蝸輪輪系(D)單式輪系

(　 　)8.若兩對齒輪之模數相同，以回歸輪系設計傳動時，傳動順序為A → C →D→B，則其齒數比（TA：TB：TC：TD）應為下列何種組合較佳？　
(A) 25：14：9：20　(B) 21：9：18：12(C) 20：18：9：21　(D) 25：9：14：20

(　 　)9.某輪系之首輪迴轉1 圈，末輪迴轉23 圈，且迴轉方向相同，齒輪齒數不小於12，不大於70，則此輪系之齒輪組合為

(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(　 　)10.汽車差動機構中，左右兩軸轉數和等於大齒輪盤轉數之　
(A) 4(B)2　(C)3　(D)1　倍

(　 　)11.在周轉輪系中，所謂某輪之相對角速度是指其絕對角速度與旋臂角速度之　
(A)比(B)積　(C)差　(D)和

(　 　)12.單式斜齒輪之周轉輪系，若首末兩個斜齒輪之齒數相等，則輪系值必為　
(A) −2(B) +1　(C) −1　(D) +2

(　 　)13.一周轉輪系機構如右圖一所示，NA = 10rpm 順時針旋轉，NB = 6rpm 順時針旋轉，則C 輪轉速與旋轉方向為何？　
(A)10.5rpm，順時針旋轉　(B)10.5rpm，逆時針旋轉(C)8rpm，順時針旋轉　(D)8rpm，逆時針旋轉

(　 　)14.機械式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)重力(B)阻尼力　(C)摩擦力　(D)黏滯力

(　 　)15.電磁式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)阻尼力　(B)黏滯力　(C)重力(D)摩擦力

(　 　)16.流體式制動器是利用下列何種力量，來使機件之運動減慢或停止下來？　
(A)摩擦力　(B)黏滯力　(C)重力(D)阻尼力

圖一

(　   )17.黏滯力是黏性液體內部的一種流動阻力，若黏滯力愈高的流體，其流動性就愈　
(A)佳　(B)相等　(C)無關(D)差

(　 　)18.電磁式制動器係將動能轉變為何種能量，再用可變電阻變成熱能消散於空氣中？　
(A)電能(B)動能　(C)液壓能　(D)位能

(　 　)19.目前車床最常用之制動器為　
(A)碟式制動器　(B)帶制動器　(C)內靴式制動器　(D)塊狀制動器

(　 　)20.有一帶制動器，設其接觸角為β ，摩擦係數為μ ，緊邊張力為F1 ，鬆邊張力為F2 ，則

(A) (B)  　(C)  　(D)

(　 　)21.目前汽車使用最多的制動器為　
(A)塊狀制動器　(B)內靴式制動器　(C)帶制動器　(D)碟式制動器

(　 　)22.一塊狀制動機構如右圖二所示，其中鼓輪順時針旋轉，施力槓桿作用力F向下，煞車塊與鼓輪間的摩擦係數為μ，若不計構件重量及軸承摩擦之影響，且要避免該制動機構發生自鎖（self-locking）作用，下列關係式何者正確？　
(A)b＜μc　(B)c＜μb(C)b＞μc　(D)c＞μb

(　 　)23.設計制動器時，其首要考量問題為　
(A)制動能力　(B)耐磨及耐蝕(C)摩擦係數　(D)散熱能力

(　 　)24.下列各制動器的煞車襯片材料中，哪一種因會危害人體健康，已較少被使用？　
(A)金屬　(B)碳纖維　(C)石棉　(D)陶瓷材料

圖二

(　 　)25.制動器接觸面上的材料所應具備的條件中，下列何者錯誤？　
(A)耐高溫且無異味發生　(B)良好的散熱能力　(C)耐磨及耐蝕(D)摩擦係數低

二、問答題（5題 每題10分 共50分）

1.如圖A所示，設A 齒輪之齒數為100 齒，B 齒輪之齒數為50 齒，C 帶輪之直徑為300mm，D帶輪之直徑為100mm，若A齒輪為順時針方向迴轉，轉數為30 rpm，試求輪系值及D 帶輪的轉數。

圖A

2.如圖B所示之起重機輪系，設曲柄長R = 30 cm，捲筒直徑D = 30 cm，今欲吊起重量= 320 N 之重物時，試求曲柄上之施力。

圖B

3.如圖C所示之周轉輪系，各輪齒數如圖所示，旋臂m 繞A 齒輪之軸心以逆時針旋轉5 圈，A 齒輪順時針旋轉3 圈，試求C、D 兩齒輪之轉數與轉向。

圖C

4.如圖D所示之帶制動器，設鼓輪為逆時針旋轉，其直徑為80mm，a = 30mm，b = 40mm， = 350mm，且緊邊張力F1 與鬆邊張力F2 之關係為F1 = 2.5F2 ，則當制動扭矩為30 N-m 時，試求施於制動桿端之施力F。

圖D

5.如圖E所示之塊狀制動器，設其鼓輪直徑為400mm，摩擦係數為0.4，若鼓輪承受之扭矩為80 N-m，欲將此旋轉輪完全煞住，試求所需之制動力F。

圖E