| 市立新北高工 112 學年度 第1學期 期末考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 李依如 | 審題 教師 | 董彥臣 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題：每題2分

（　　）1. 變態點溫度是攝氏幾度？
(A)210　(B)727　(C)768　(D)910。

（　　）2. 下列敘述鐵碳平衡圖中幾個區域的組織特性何者有誤？
(A)肥粒體質軟富延性，強度與硬度低，具有鐵磁性　(B)粗波來體組織的抗拉強度、降伏強度及硬度等機械性質比細波來體組織佳　(C)沃斯田體強度較低、可塑性強、膨脹靈敏、有一定韌性　(D)雪明碳體硬度為碳鋼的組織成分中最硬，但脆性大。

（　　）3. 波來體是何種組織之共析狀態？
(A)(肥粒體)和雪明碳體　(B)(肥粒體)和(沃斯田體)　(C)(沃斯田體)和雪明碳體　(D)(肥粒體)和(高溫的肥粒體)。

（　　）4. 液相(0.53%C)、(0.09%C)、(0.17%C)三相共存是
(A)包晶線　(B)共晶線　(C)共析線　(D)液相線。

（　　）5. 共析鋼在727發生共析反應，此時組織是
(A)沃斯田體變態為雪明碳體　(B)沃斯田體變態為波來體　(C)肥粒體變態為沃斯田體　(D)肥粒體變態為波來體。

（　　）6. 下列何者非影響恆溫變態曲線變數者？
(A)時間　(B)溫度　(C)變態　(D)加工方法。

（　　）7. 共析鋼於727恆溫下變態，所生之層狀組織稱為　(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體。

（　　）8. 若鋼材在沃斯田體狀態下急冷在恆溫變態曲線(T.T.T圖)線與之間做恆溫變態，所生之層狀組織稱為
(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體。

（　　）9. 在連續冷卻曲線中得知，把沃斯田體狀態的共析鋼在爐中慢慢冷卻即得何種組織？
(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體。

（　　）10. 下列何者不是退火目的？
(A)增加硬度　(B)減少殘餘應力　(C)改善組織使成分均勻化及細化晶粒　(D)提高鋼的塑性和韌性，改善切削加工性能。

（　　）11. 淬火主要目的是獲得何種組織？
(A)麻田散體　(B)沃斯田體　(C)波來體　(D)雪明碳體。

（　　）12. 亞共析鋼作淬火是加熱到何種變態溫度上方30-50？
(A)　(B)　(C)　(D)。

（　　）13. 下列何者不是回火目的？
(A)降低鋼件的脆性　(B)增加鋼的強度和硬度　(C)消除淬火所產生之內應力　(D)得到強韌性。

（　　）14. 將鋼材加熱到變態點以上30-50（亞共析鋼或過共析鋼）保溫適當時間後，在空氣中冷卻的熱處理方法稱為
(A)退火　(B)淬火　(C)回火　(D)正常化法。

（　　）15. 下列敘述工具鋼的熱處理何者有誤？
(A)含碳量高的工具鋼，在淬火前須先作球化處理　(B)切削合金工具鋼大多作低溫回火處理，但是需要具韌性的帶鋸、圓鋸則須回火於450 ~ 500高溫　(C)耐衝擊合金工具鋼淬火時只表層硬化，而內部保持韌性　(D)高速鋼是將沃斯田體化作低溫溫度淬火，並作低溫回火以使麻田散體產生二次硬化。

（　　）16. 重載齒輪滲碳後淬火熱處理之最理想的輪齒心部結晶組織是？
(A)低碳麻田散體與少量的肥粒體　(B)麻田散體、雪明碳體與少量的沃斯田體　(C)麻田散體與少量的沃斯田體　(D)麻田散體、吐粒散體與少量的沃斯田體混合物。

（　　）17. 中載齒輪實施溫度調質處理的目的是？
(A)增加硬度　(B)增加韌性　(C)消除延展性　(D)消除淬火應力。

（　　）18. 車床主軸的正常化是為何種熱處理作準備？
(A)正常化　(B)調質處理　(C)淬火　(D)回火。

(背面尚有題目)

（　　）19. 變態點溫度是攝氏幾度？
(A)210　(B)727　(C)768　(D)912。

（　　）20. 純鐵由（肥粒體-BCC結構）變態為（沃斯田體-FCC結構）的變態點溫度是
(A)727　(B)768　(C)910　(D)1395。

（　　）21. （0.8%C）、肥粒體（0.0218%C）、（6.67%C）三相共存是
(A)包晶線　(B)共晶線　(C)共析線　(D)液相線。

（　　）22. 共晶線在1148發生共晶反應，此時組織是
(A)沃斯田體變態為雪明碳體　(B)肥粒體變態為雪明碳體　(C)肥粒體變態為沃斯田體　(D)肥粒體變態為波來體。

（　　）23. 過共析鋼含碳量為何？
(A)0.025%以下　(B)0.02%～0.8%　(C)0.8%～2.0%　(D)2.0%～4.3%。

（　　）24. 粒滴斑體在1148時為何種組織的細密共晶物？
(A)肥粒體與波來體　(B)肥粒體與雪明碳體　(C)沃斯田體與雪明碳體　(D)粒滴斑體與雪明碳體。

（　　）25. TTT曲線鼻部最靠近縱座標，溫度約為　
(A)210　(B)　550　(C)727　(D)923。

（　　）26. 共析鋼在恆溫變態曲線鼻部稍下方（400 ～ 500）做恆溫變態，會生成狀如羽毛的顯微組織，稱為
(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)上變韌體　(D)下變韌體。

（　　）27. 糙斑體是何種組織的機械混合物？
(A)與雪明碳體　(B)與波來體　(C)變韌體與雪明碳體　(D)麻田散體與雪明碳體。

（　　）28. 在連續冷卻曲線中得知，把沃斯田體狀態的共析鋼在水中冷卻即得何種組織？
(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體。

（　　）29. 將工件加熱至以上30～50度（亞共析鋼），或以上30～50度（共析鋼或過共析鋼）處，保溫一段時間後，隨爐緩慢冷卻的方法稱為
(A)完全退火　(B)恆溫退火　(C)製程退火　(D)球化退火。

（　　）30. 恆溫退火主要目的是
(A)把鋼料軟化以改善切削性或塑性加工性　(B)增加硬度　(C)粗化晶粒　(D)能於短時間內把鋼料軟化之退火。

（　　）31. 共析鋼和過共析鋼作淬火是加熱到何種變態溫度上方30～50？
(A)　(B)　(C)　(D)。

（　　）32. 回火主要目的是
(A)把鋼料軟化以改善切削性或塑性加工性　(B)增加鋼的強度和硬度　(C)粗化晶粒　(D)得到強韌性。

（　　）33. 正常化後亞共析鋼的常溫組織為
(A)肥粒體與波來體混合物　(B)波來體　(C)波來體與混合物　(D)沃斯田體與混合物。

（　　）34. 正常化主要目的是
(A)改善材料的切削性能　(B)增加鋼的強度和硬度　(C)粗化晶粒　(D)得到強韌性。

（　　）35. 重載齒輪滲碳後淬火熱處理之最理想的表面結晶組織是？
(A)低碳麻田散體與少量的肥粒體　(B)麻田散體、雪明碳體與少量的沃斯田體　(C)麻田散體與少量的沃斯田體　(D)麻田散體、吐粒散體與少量的沃斯田體　混合物。

（　　）36. 下列何者不適於重載齒輪的熱處理項目？
(A)正常化　(B)淬火　(C)滲碳　(D)高溫回火。

（　　）37. 重載齒輪實施溫度200低溫回火熱處理可得結晶組織是？
(A)麻田散體　(B)雪明碳體　(C)回火麻田散體　(D)回火沃斯田體。

（　　）38. 中載齒輪之輪齒表面實施表面感應淬火或表面火焰淬火可得表面何種結晶組織？
(A)回火糙斑體　(B)回火雪明碳體　(C)麻田散體　(D)沃斯田體。

（　　）39. 下列何者最不適於車床主軸的熱處理項目？
(A)正常化　(B)調質處理　(C)退火　(D)回火。

（　　）40. 中載齒輪之輪齒表面實施表面感應淬火或表面火焰淬火可得輪齒心部何種結晶組織？
(A)回火糙斑體　(B)回火雪明碳體　(C)麻田散體　(D)沃斯田體。

（　　）41. 重載齒輪實施溫度200低溫回火熱處理的目的是？
(A)增加硬度　(B)增加韌性　(C)消除延展性　(D)消除淬火應力。

（　　）42. 下列敘述鐵碳平衡圖何者有誤？
(A)以溫度為橫坐標，碳含量為縱坐標　(B)是鐵碳合金在加熱和冷卻時的結晶過程和組織轉變的圖解圖　(C)可提供不同含碳量鋼材的組織成分　(D)是鋼材熱處理的重要依據。

（　　）43. 共晶點是含碳量多少？
(A)0.8%　(B)2.0%　(C)4.3%　(D)6.67%。

（　　）44. 液相（4.30%C）、-Fc（2.11%C）、（6.69%C）三相共存是
(A)包晶線　(B)共晶線　(C)共析線　(D)液相線。

（　　）45. 共析鋼於580恆溫下變態，所生之層狀組織稱為
(A)粗波來體　(B)細波來體　(C)變韌體　(D)麻田散體。

（　　）46. 加熱至或點以上50～100溫度，並保溫5-10小時後徐冷所實施之退火稱為
(A)均質化退火　(B)弛力退火　(C)製程退火　(D)球化退火。

（　　）47. 共析鋼和過共析鋼作完全退火是加熱到何種變態溫度上方30～50？
(A)　(B)　(C)　(D)。

（　　）48. 低溫回火溫度為
(A)50～150　(B)150～250　(C)250～500　(D)500～650。

（　　）49. 中溫回火所得組織為
(A)肥粒體與雪明碳體　(B)吐粒散體與細波來體　(C)糙斑體與中波來體　(D)回火麻田散體。

（　　）50. 下列何者不是中載齒輪材料？
(A)35CrMn　(B)20Cr　(C)42SiMn　(D)35CrMo。