一、單選題 每題2分，共90分(電腦卡作答)

- (    )引擎內更換新軸承片時，放入軸承座中兩端稍為高出時 (A)為正常現象 　(B)不正常應磨平 　(C)表示軸承片不適用 　(D)表示軸承座積碳

- (    )某些廠牌的引擎設計每支汽門裝一大一小成組的汽門彈簧，其主要目的是 (A)使彈簧強度增加而不易斷裂 　(B)使汽門開啟度保持不變 　(C)減少汽門作動時的諧震 　(D)增加彈簧彈力

- (    )有關內燃機引擎的熱力循環，下列敘述何者正確？ 
(A)往復活塞式引擎皆採用等壓循環 　(B)汽油引擎採用等壓循環 　(C)低速柴油引擎採用奧圖循環 　(D)現行車輛使用的柴油引擎採用混合循環

- (    )為提高引擎及汽缸容積效率進汽門宜 (A)早開早關 (B)早開晚關 　(C)晚開早關　(D)晚開晚關

- (    )關於引擎的熱力循環方面 (A)汽油引擎採用混合循環 　(B)早期低速柴油引擎使用奧圖循環 　(C)現代高速柴油引擎採用等壓等容混合循環 　(D)迴轉式引擎採用等壓循環

- (    )在正常運轉的汽油引擎，最高壓力應發生在 (A)壓縮行程終了時 (B)在燃燒剛開始時　(C)接近動力行程開始時　(D)接近下死點時　(E)動力行程一半時

- (    )現代汽車使用引擎型式為 (A)往復活塞式 　(B)自由活塞式 　(C)燃氣渦輪式 　(D)蒸汽渦輪式 　(E)迴轉活塞式

- (    )熱機的基本型式是 (A)燃氣輪機與蒸汽機 　(B)汽油機與柴油機 　(C)內燃機與外燃機 　(D)往復式和迴轉式 　(E)單缸與多缸

- (    )活塞頭上開一橫槽，其作用是 (A)美觀 　(B)減輕重量 　(C)膨脹 　(D)隔熱

- (    )對曲軸之敘述有誤者為 (A)曲軸之軸頸及軸銷接角處均成圓弧形，以免應力集中而斷裂　(B)現代引擎為提高轉速，會在曲軸兩側裝平衡軸　(C)線列式四缸引擎1-4缸軸銷在同側，2-3缸軸銷在同側 　(D)線列六缸引擎點火順序一般用153624或142635

- (    )活塞銷的安裝方法中，下列敘述何者正確？ 
(A)半浮式，連桿小端有銅套 　(B)全浮式，銷之兩端有扣環 　(C)固定式現均以螺絲固定小端及活塞銷較多 　(D)全浮式連桿小端不能自由活動

- (    )汽門彈簧，下列所述何者正確？ (A)單彈簧式，彈簧線間的間隔相等 　(B)雙彈簧式兩彈簧之捲燒方向相同 　(C)不論彈簧多寡，安裝時無方向性 　(D)彈簧必須使汽門確實關閉，而無振動現象

- (    )汽門面與汽門座接觸面寬度 
(A)進汽門大 　(B)排汽門小 　(C)排汽門大 　(D)進排汽門一樣大 　(E)以上均可

- (    )汽門彈簧各圈間距不等，其目的在於 
(A)製造方便 　(B)使彈簧不易震動而斷裂 　(C)使彈簧彈力更大 　(D)使彈簧安裝容易 　(E)使彈簧長度合乎規定

- (    )活塞那個方向叫做推力面 (A)垂直於活塞銷之方向成 　(B)和活塞銷成30度之方向 　(C)和活塞銷成45度之方向 　(D)和活塞銷成60度之方向 　(E)平行於活塞銷之方向

- (    )汽油引擎通常採用下列何種活塞？ (A)鑄鐵　(B)鋁合金　(C)合金鋼　(D)鎳鉻合金 (E)銅錫合金　活塞

- (    )汽油引擎之進、排汽門在構造上有何不同？ 
(A)進汽門大而薄，排汽門小而厚 　(B)進汽門小而薄，排汽門大而厚 　(C)進汽門小而厚，排汽門大而薄 　(D)進汽門大而厚，排汽門小而薄 　(E)進、排汽門厚薄大小應一樣

- (    )活塞裙部上垂直的裂槽，其功用為(A)隔熱槽 (B)油膜控制槽 (C)防止漏氣用之密封槽(D)膨脹槽

- (    )軸承片的材料是 (A)鋁合金 　(B)鋼鉛合金 　(C)鋼錫合金 　(D)鋁錫合金 　(E)鉛錫合金

- (    )汽門熱量大多由何處散熱： (A)汽門導管　(B)混合汽　(C)汽門座 (D)汽缸體的冷卻水　(E)以上皆非

- (    )活塞頂部的形狀對下列何者會造成影響 (A)壓縮比(B)壓縮壓力(C)渦流　(D)容積效率(E)混合比

- (    )下列何者不是飛輪的功用：(A)使動力輸出平穩 　(B)減少曲軸的扭轉震動 　(C)使曲軸得以等速旋轉 　(D)作為起動的波動件 　(E)將動力輸出

- (    )下列何者是常用之電腦控制可變氣門引擎系統的英文縮寫？ (A)OBC 　(B)OHV 　(C)DOHC 　(D)VTEC

- (    )引擎工作四要素中以下何者為非？ 
(A)空氣 　(B)燃料 　(C)壓縮 　(D)排氣

- (    )如圖所示為奧圖循環的壓力容積圖，下列敘述何者正確？(A)A→B→C為排氣行程(B)B→C→D為動力行程(C)B→C→D為進氣行程 (D)C→D→A為排氣行程

- (    )汽油車所用的奧圖循環為 (A)等壓循環(B)等容循環

(C)等壓與等容循環 　(D)等溫循環

- (    )有關四行程往復式活塞引擎其活塞與曲軸運動之敘述，下列何者正確？(A)活塞行程等於曲軸臂的長度 　(B)活塞於行程中點時，活塞慣性變化最大 　(C)活塞於上死點位置時，速度為零 　(D)曲軸旋轉二圈，活塞上下各一次

- (    )如圖所示的引擎是什麼型式？(A) SOHC 　(B) SOHV 　(C) DOHC 　(D) DOHV

- (    )偏位活塞的活塞銷孔略偏於 (A)進氣行程　(B)壓縮行程　(C)動力行程 (D)排氣行程　的主推力面方向

- (    )使混合氣燃燒而產生動力的區域是 (A)汽缸體 　(B)進氣歧管 　(C)排氣歧管 　(D)燃燒室

- (    )目前汽油引擎汽門機構大多為 (A)頂上汽門式 　(B)頂上凸輪軸式 (C)無凸輪軸式　(D)電子控制式

- (    )引擎機油如從汽門導管進入燃燒室的情形稱為 
(A)上機油 (B)燒機油 (C)下機油　(D)漏機油

- (    )曲軸軸承片裝入軸承座後 (A)軸承片兩端應應略高於軸承座 　(B)兩端應與軸承座平齊 　(C)軸承片外徑會稍微小於軸承座 　(D)軸承片在軸承座中應能自由活動

- (    )某四行程汽油引擎之汽門正時圖顯示出進汽門早開10°晚關40°，而排汽門早開45°晚關15°，則其汽門重疊的度數為何？(A)25° (B)135° (C)140° (D)225°

- (    )有關汽門機構的敘述，下列何者正確？(A)通常排汽門的頭部外徑較進汽門的頭部外徑小(B)通常排汽門座的寬度較進汽門座的寬度小(C)汽門彈簧的功能是確保汽門開啟到最大的角度 (D)若一缸有三個汽門，則排汽門數量一定多於進汽門數量

- (    )目前大多數車輛產生動力的來源主要為 
(A)迴轉式引擎 　(B)往復活塞式引擎 　(C)燃氣渦輪引擎 　(D)蒸氣活塞引擎

- (    )如下圖所示，其中O→A區段為 
(A)進氣 　(B)壓縮 　(C)動力 　(D)排氣　行程

- (    )目前往復活塞式引擎的凸輪軸及曲軸之間由(A)鏈條或皮帶 (B)外接　(C)惰輪　(D)電動馬達　傳動

- (    )乾式汽缸套與溼式汽缸套比較時，則溼式汽缸套 
(A)厚度較厚 　(B)更換困難 　(C)與冷卻水直接接觸 　(D)磨損後無法搪缸

- (    )目前鋁合金活塞之活塞銷固定方式為 (A)全浮式 　(B)半浮式 　(C)固定式 　(D)與活塞一體成形

- (    )負責連接活塞及曲軸，並傳遞活塞動力到曲軸的元件是 (A)搖臂軸(B)飛輪 (C)平衡軸　(D)連桿所帶動

- (    )進、排汽門皆設計早開晚關，如果設定進汽門早開13°，排汽門晚關12°，則汽門重疊角度為 
(A)20° 　(B)25° 　(C)30° 　(D)35°

- (    )承受曲軸的軸向推力，防止曲軸過度軸向移動的元件是 (A)主軸承 　(B)推力軸承 　(C)連桿軸承 　(D)凸輪軸軸承

- (    )現行引擎進、排汽門會設計早開晚關，如果進汽門早開14，排汽門晚關12，則汽門重疊角度為 
(A)20 　(B)22 　(C)24 　(D)26

- (    )引擎工作行程中，下列敘述何者正確？ 
(A)進氣行程實際低於180° 　(B)壓縮行程實際超過180° 　(C)動力行程實際超過　180° 　(D)排氣行程實際超過180°

二、問答題 每題2分 共10分(直接作答,確認班級座號姓名)

一具單缸引擎如果設定進汽門早開12°、晚關48°，排汽門早開42°、晚關12°，試計算下列題目 (需有完整算式才給分)

1. 進氣行程作用時間為何？

2. 壓縮行程作用時間為何？？

3. 動力行程作用時間為何？

4. 排氣程作用時間為何？

5. 汽門重疊時間為何？