註：1. 選擇題答案請直接填入次頁答案欄內     2. 第二頁請填寫班級、座號和姓名

一、選擇題   每題4分，共80分

1.【   】兩力之合力 (A) 必大於分力　(B) 必小於分力　(C) 不一定大於或小於分力　(D) 必等於分力之平均值

2.【   】一力除非有限制，否則最多可分成多少個分力？ (A) 1個　(B) 2個　(C) 3個　(D) 無限多個

3.【   】已知二力及交於一點，夾角為θ，各自大小分別為A及B，則合力之大小為 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)

4.【   】二力作用於一物體上，一力為10N，另一力為20N，二力之夾角為60°，則其合力大小為 
(A) 10N　(B) 17.32N　(C) 26.46N　(D) 30N

5.【   】有二力大小相等且皆不為零，若此二力之合力大小和二力之大小亦為相等，則此二力構成之夾角應為 
(A) 0°　(B) 60°　(C) 90°　(D) 120°

6.【   】在圖解法中，從平行四邊形多邊形可求得合力的 (A)大小、方向 (B)方向、作用點　(C) 大小、作用點　(D) 作用點

7.【   】一力的水平分力為該力的0.75倍，則該力的垂直分力應為該力的 
(A) 0.5倍　(B) 0.6倍　(C) 倍　(D) 倍

8.【   】若用一力來取代同時作用於物體上同一點的多個力，並使該物體所產生之運動效應不變，此種方式稱為 
(A) 力的合成　(B) 力的分解　(C) 力的可傳性　(D) 力偶的轉換性

9.【   】有關物體受到施加外力或負荷，下列敘述何者正確？ 
(A) 集中點力=10Pa，作用於特定點的x方向　(B) 點力矩=100Nm，順時針方向，作用於特定點　(C) 力偶矩=100N/m，順時針方向，無特定於作用點　(D) 均布力=10Nm，作用於特定點的z方向

10.【   】物體的重量必 (A) 平行於地面，且通過物體的重心　(B) 平行於地面，且不通過物體的重心　(C) 垂直於地面，且通過物體的重心　(D) 垂直於地面，且不通過物體的重心

11.【   】重量不計之軟繩，其作用力必沿繩之方向作用，且 (A) 必為張力　(B) 必為壓力　(C) 可為張力及壓力　(D) 視受力情況而定

12.【   】任何力系之合力對於任一點或任一軸之力矩，等於力系中各力對於同一點或軸之力矩的 
(A) 平均值　(B) 積　(C) 高　(D) 代數和

13.【   】下列各物理量中，何者有使一物體轉動或有此趨勢？ (A) 張力　(B) 壓力　(C) 力矩　(D) 速度

14.【   】若力的作用線與轉軸相交時，其力矩為 (A) 與力臂成正比　(B) 與力大小成正比　(C) 視轉動方向而定　(D) 零

15.【   】當作用力之作用線與轉軸平行時，則其力矩為 (A) 零　(B) 無限大　(C) 作用力乘以距離　(D) 作用力除以距離

16.【   】在M.K.S.制單位中，1牛頓等於 (A) 1Nm/sec　(B) 1kgcm/sec2　(C) 1kgmm/sec2　(D) 1kgm/sec2

17.【   】兩個或兩個以上的力，同時作用於一個物體上時，稱為 (A) 力系　(B) 力矩　(C) 力偶　(D) 對偶

18.【  】對於剛體之敘述，下列何者正確？ (A) 不因外力作用而產生移動之物體　(B) 不因外力作用而產生旋轉之物體　(C) 不因外力作用而產生塑性變形之物體　(D) 不因外力作用而改變其體內任意兩點間之距離的物體

19.【  】改變物體之運動狀態或使之變形之因素為 (A) 力　(B) 速度　(C) 質量　(D) 重量

20.【  】①速率、②速度、③位移、④力、⑤時間、⑥位能、⑦力矩、⑧功、⑨動能、⑩重量，以上各物理量中，屬於向量的有 
(A) 4項　(B) 5項　(C) 6項　(D) 7項

選擇題答案欄

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、計算題   每題10分，共20分 ( 需有完整算式且答案正確始予以計分 )

- 如圖所示，試將100N之力分解為沿斜面AB與垂直斜面AB的二分力？

- 如圖所示，試求130N之力對O點產生之力矩及力臂？