選擇題：(每題2.5分；共70分)

- (    )下列哪一種發電不需經過動能變電能步驟 (A)天然氣發電 　(B)風力發電 　(C)核能發電 　(D)太陽能發電

- (    )一4極直流發電機，其應電勢變化一個正弦波，須旋轉 (A)4 　(B)1 　(C)1/2 　(D)1/4　轉

- (    )下列何者位於直流電機的定部？ (A)換向器 　(B)電刷 　(C)風扇 　(D)轉軸

- (    )主磁極上的磁場繞組，其作用是產生電機所需要的 (A)磁通 　(B)功率 　(C)感應電勢 　(D)轉矩

- (    )直流電機激磁繞組中，具有匝數較多而線徑較細特徵者為 (A)串激場 (B)分激場 (C)補償 (D)中間極    繞組

- (    ) 直流電機設置中間極的目的是 (A)增強主磁場 　(B)增強電樞磁場 　(C)增加電樞反應 　(D)改善換向作用

- (    )下列何者為直流電機均壓線的功用？ (A)抵消電樞反應　(B)提高絕緣水準　(C)提高溫昇限度 　(D)改善換向作用

- (    )電樞反應是由 (A)電源電壓 　(B)磁場電流 　(C)電樞電流 　(D)負載性質  所引起

- (    )如右圖所示，導體C的電流方向為(A)流入 　(B)流出 　(C)無法判斷 　(D)電流為零

- (    )下列何者可以降低電樞反應？ 
(A)減少極尖之磁阻 　(B)增加極尖之磁阻 　(C)減少極身之磁阻 (D)增加極身之磁阻

- (    ) 在雙分波繞中，若電機的極數為6，則電樞繞組之並聯路徑數為 (A)12 (B)2(C)4(D)6

- (    )下列何者無法改良換向(A)延長換向時間 　(B)減少電樞線圈自感與互感 　(C)減少電刷之接觸電阻 (D)設中間極

- (    )下列何者可得較佳的換向(A)較少的換向片數(B)減少電樞線圈的電感量(C)較短的換向週期(D)降低電刷的接觸電阻

- (    )若將直流發電機之電刷依旋轉方向移轉θ角，則電樞反應 
(A)含有加磁與交磁 　(B)含有去磁與交磁 　(C)僅含有加磁 　(D)僅含有去磁　部份

- (    )串激式電機的磁場繞組與電樞繞組 (A)串聯 　(B)並聯 　(C)不連接 　(D)匝數相同

- (    )直流發電機之無載特性曲線為
(A)感應電勢與場電流 　(B)應電勢與負載電流 　(C)端電壓與應電勢 　(D)端電壓與負載電流　的關係曲線

- (    )直流發電機之外部特性曲線為 
(A)負載電流與場電流 　(B)應電勢與負載電流 　(C)端電壓與應電勢 　(D)端電壓與負載電流　的關係曲線

- (    )直流他激式發電機之無載飽和特性曲線與下列何者特性曲線相似？ (A)直流他激式發電機之外部特性曲線 　(B)鐵心的磁化曲線 　(C)直流他激式發電機之電樞特性曲線 　(D)直流他激式發電機之內部特性曲線

- (    )發電機的英文名稱是 (A)generator 　(B)motor 　(C)transformer 　(D)electric

- (    )發電機是一種(A)動能轉換成電能 (B)電能轉換成動能 　(C)熱能轉換成電能 　(D)熱能轉換成動能　的電工機械

- (    )有關下列敘述，何者錯誤？(A)驅使磁力線數量多寡的力量稱為磁場強度 　(B)磁通量是指磁場中磁力線的數量 　(C)磁場強度又稱為磁化力 　(D) 1韋伯(Wb) = 108線

- (    )弗萊明左手定則中，拇指代表 (A)電流方向 　(B)應電勢正極 　(C)磁通方向 　(D)導體運動方向

- (    )通過線圈的磁通量若呈線性減少，則線圈兩端感應電勢為 (A)0 　(B) 呈線性減少 　(C)呈線性增加 　(D)定值

- (    )電磁感應所生感應電勢的方向，為反抗原磁交鏈的變化，稱之為 
(A)安培定律 　(B)弗萊明(Fleming)右手定則 　(C)楞次(Lenz)定律 　(D)弗萊明左手定則

- (    )楞次定律中，負號表示(A)應電勢為負極 　(B)應電勢反抗交鏈磁通的變化 　(C)應電勢與外加電壓極性相反 　(D)不具任何意義

- (    )弗萊明右手定則中，代表電流方向的是 (A)拇指 　(B)食指 　(C)中指 　(D)無名指

- (    )決定直流發電機中導體之電流方向、運動方向與磁場方向之間關係的是

(A)弗萊明右手定則 　(B)弗萊明左手定則 　(C)楞次定律 　(D)安培右手定則

- (    )根據法拉第定律與楞次定律，，N為非零之匝數，若通過線圈之磁通量

如右圖所示，則線圈兩端感應電壓v之波形，下列何者較為正確？
 
(A)                  　       (B) 　                      (C)                  　  (D)

| 1. 有一4極直流發電機，電樞繞組總導體數是1000根，每極磁通量為1×10-2韋伯，轉速為1200rpm，電樞並聯路徑數為4，則應電勢為？(3分) | 2. 某4極32槽電機，電樞繞組採雙層、單式疊繞、全節距繞，則其線圈節距為？(3分) |
| --- | --- |
| 3. 某4極直流電機，電樞繞組共有48個線圈，採單式疊繞，若電樞繞組總電阻Ra為0.9Ω，則每一個線圈的電阻為？(3分) | 4. 有一4.9kW、100V直流分激式發電機，場電阻為100歐姆，當供給額定負載時，應電勢為120V，若電刷壓降忽略不計，則電樞電阻為多少？(3分) |
| 5. 長20公分的導線，與均勻磁場垂直，磁場之磁通密度B = 10韋伯/平方公尺，若導線運動方向與磁場方向垂直(有切割磁力線)，速度為4公尺/秒，則該導線之感應電勢為？(3分) ) | 6. 一根帶有10A電流的導線，其中有80公分置於磁通密度為0.5韋伯/平方公尺之磁場中，若導體放置的位置與磁場夾角為30度，則導體所受電磁力為何？(3分) |
| 7. 直流串激發電機供給200V、8kW負載，其串激場電阻為0.3Ω，電樞電阻為0.4Ω，則此發電機的感應電勢為多少？(3分) | 8. 某分激式發電機，感應電勢為200伏特，電樞電阻為0.1歐姆，電樞電流為40安培，磁場電阻為49歐姆，若忽略電刷壓降，則輸出功率為何？(3分) |
| 9. 某台六極直流發電機，電樞為雙分疊繞組，其電樞導體為1200根，而每一電樞導體之平均感應電勢為1.5伏特，電樞電流為60安培，則該機之輸出功率為多少瓦特？(3分) | 10.已知環形鐵心半徑50公分，截面積10平方公分、相對導磁係數為5000，若線圈1000匝、通過電流40安培，磁路中磁通ψ為多少？(3分) |
| 11.直流發電機，極數4極，電樞槽數20槽；採雙層、全節距、後退式單分波繞。試問其換向片節距、前節距及虛設線圈各為多少？ (加分題3分) | 12.直流發電機，極數4極，單分疊繞，轉速30rps，整流片90片，電刷寬度等於1個換向片寬度，電樞電流為20安培，若電樞繞組為直線換向，試求換向期間電流變化率約為多少？(加分題3分) |