| 市立新北高工 112 學年度 第1學期 第二次段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 李依如 | 審題 教師 | 董彥臣 | 年級 | 三 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題：每題2分

（　　）1. 下列何者不屬於機械性質試驗？
(A)拉伸試驗　(B)硬度試驗　(C)疲勞試驗　(D)金相試驗。

（　　）2. 衝擊試驗主要目的是測材料何種性質？
(A)強度　(B)硬度　(C)韌性　(D)彈性。

（　　）3. 下列放射線檢測工作之敘述何者有誤？
(A)常用的為射線、伽瑪()射線　(B)應用於鋼結構及管線銲道內部品質，如孔隙、夾雜物、氣孔或成分之偏析等檢測　(C)射線能量依光束大小而定　(D)工程界放射線檢測法較常使用之同位素為銥(Ir)-192、鈷(Co)-60及銫(Ce)-137等。

（　　）4. 拉伸試驗主要目的在檢驗材料何種機械性質？
(A)強度和延性　(B)硬度　(C)韌性　(D)彈性。

（　　）5. 勃氏硬度試驗是壓入硬度試驗之一種，故屬於一種破壞性檢驗，一般用何表示之？
(A)HB　(B)HR　(C)HS　(D)HV。

（　　）6. 金相試驗需要一定的步驟，若A表示取樣切割；B表示粗磨與嵌模；C表示拋光；D表示腐蝕；E表示顯微鏡觀察。正確步驟為
(A)ACDBE　(B)ABCDE　(C)ACBDE　(D)ADBCE。

（　　）7. 下列磁粉探傷檢測工作之敘述何者有誤？
(A)設備簡單、操作容易　(B)應用於鋼結構及管線銲道內部品質，如孔隙、夾雜物、氣孔或成分之偏析等檢測　(C)適於薄壁件或銲縫表面裂紋的檢驗　(D)適用於非強磁性材料的檢驗。

（　　）8. 下列敘述電爐煉鋼法何者有誤？
(A)煉鋼速度慢　(B)生產純度高　(C)品質容易控制　(D)使用電力熔解金屬。

（　　）9. 高速鋼合金主要為鐵元素，再加入哪些金屬元素？
(A)鎢、鉻、釩　(B)鎢、鋅、鎂　(C)鋁、鉻、銅　(D)鋅、鉻、銅。

（　　）10. 共析鋼結晶組織為何種組織？
(A)肥粒鐵　(B)肥粒鐵與波來鐵混合　(C)波來鐵　(D)粒滴斑鐵。

（　　）11. 下列敘述全靜鋼何者有誤？
(A)鋼錠內部不會產生氣孔　(B)最後凝固位置上無收縮孔現象　(C)鋼質成份均勻且偏析現象較少　(D)鋼錠是添加多量去氧劑(如矽鐵、鋁)，將鋼完全脫除氧。

（　　）12. 用來製作普通結構用鋼及焊接結構用鋼等都採何種鋼？
(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)淨面鋼　(D)未淨鋼錠。

（　　）13. 純鐵若溫度加熱至攝氏910，則組織平衡關係為
(A)　(B)　(C)　(D)。

（　　）14. 純鐵若溫度加熱至攝氏910，則原子結構關係為？
(A)BCCFCC　(B)BCCBCC　(C)FCCBCC　(D)FCCFCC。

（　　）15. 下列敘述純鐵何者有誤？
(A)是黑色金屬光澤　(B)具有可塑性和延展性　(C)熔點為1535　(D)一般工業純鐵質地軟，韌性大，電磁性能好。

（　　）16. 波來體組織全為
(A)肥粒體＋波來體　(B)肥粒體+雪明碳體　(C)波來體　(D)波來體＋雪明碳體。

（　　）17. 鋼中的含碳量1%以下時，何種機械性質不會隨含碳量的增加而增加
(A)抗拉強度　(B)硬度　(C)伸長率　(D)降伏強度。

（　　）18. 鐵軌、車輪、車軸、工具等以何種鋼質最適合
(A)低碳鋼　(B)極軟鋼　(C)高碳極硬鋼　(D)軟鋼。

（　　）19. 下列矽之敘述何者有誤？
(A)為深灰色晶體狀的類金屬　(B)反光時表面帶黃色　(C)在鋼鐵中主要以FeSi、MnSi、FeMnSi等形態存在　(D)能增強鋼的抗張力、彈性、耐酸性、耐熱性和耐腐蝕性。

(背面尚有題目)

（　　）20. 下列錳之敘述何者有誤？
(A)外觀為金黃色　(B)在煉鋼過程中是良好的去氧劑和脫硫劑　(C)在鋼鐵中主要以MnC、MnS、FeMnSi或固溶體狀態存在　(D)在煉鋼過程中可提高鋼的強度和硬度。

（　　）21. 下列何種元素是一種易起化學反應且有毒的氮族非金屬元素？
(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫。

（　　）22. 下列何種元素外觀為檸檬黃色的非金屬？
(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫。

（　　）23. 生鐵冶煉中熔劑主要目的為何？
(A)增加燃燒溫度　(B)使雜質熔化成浮渣　(C)增加冶煉速度　(D)減少菸害。

（　　）24. 熔鐵爐(Cupola) 是用來冶煉
(A)生鐵　(B)鑄鐵　(C)鑄鋼　(D)合金鋼。

（　　）25. 純鐵結晶組織為何種組織？
(A)肥粒鐵　(B)肥粒鐵與波來鐵混合　(C)波來鐵　(D)粒滴斑鐵。

（　　）26. 將鋼完全脫除氧，所澆鑄得的鋼錠內部不會產生氣孔，此種鋼稱為？
(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)淨面鋼　(D)未淨鋼錠。

（　　）27. 純鐵若溫度加熱至攝氏1395，則原子結構關係為
(A)BCC  FCC　(B)BCC  BCC　(C)FCC  BCC　(D)FCC  FCC。

（　　）28. 純鐵溫度加熱至攝氏幾度時，組織為-Fe →  -Fe平衡關係
(A)727　(B)768　(C)910　(D)1395。

（　　）29. 純鐵若溫度加熱至攝氏768時，下列敘述何者正確？
(A)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇下降　(B)原子結構同樣是BCC不變，磁性急劇上升　(C)原子結構改變，磁性急劇下降　(D)原子結構改變，磁性急劇上升。

（　　）30. 亞共析鋼冷卻至常溫時，其正常化組織為
(A)肥粒體＋波來體　(B)肥粒體+ 雪明碳體　(C)波來體　(D)波來體＋雪明碳體。

（　　）31. 鋼之共析變態稱為變態，溫度為
(A)1495　(B)210　(C)727　(D)1400。

（　　）32. 過共析鋼冷卻至727以下之共析溫度時，全部變態為何種共析物
(A)肥粒體＋波來體　(B)沃斯田體＋雪明碳體　(C)波來體　(D)波來體＋雪明碳體。

（　　）33. 鋼在含碳量1%以下時，下列敘述何者有誤？
(A)抗拉強度會隨含碳量的增加而增加　(B)硬度會隨含碳量的增加而增加　(C)降伏點會隨含碳量的增加而增加　(D)延展性會隨含碳量的增加而增加。

（　　）34. 在煉鋼過程中，加入矽之敘述何者有誤？
(A)能使鋼的電阻係數變小　(B)可作為還原劑　(C)可作為去氧劑　(D)矽能顯著提高鋼的彈性極限，降伏強度和抗拉強度。

（　　）35. 下列何種元素外觀為深灰色晶體狀的類金屬？
(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫。

（　　）36. 在煉鋼過程中加入何種元素能促使碳游離為石墨狀態，使鋼鐵富於流動性，易於鑄造？
(A)矽　(B)錳　(C)磷　(D)硫。

（　　）37. 磷的顏色下列何者不太可能？
(A)黑　(B)綠　(C)白　(D)紫。

（　　）38. 下列敘述磷何者有誤？
(A)是一種易起化學反應的、有毒的氮族非金屬元素　(B)磷元素在鋼鐵中以固溶體磷化物存在　(C)能使鋼的可塑性及韌性明顯上升　(D)在低溫下會產生冷脆性。

（　　）39. 下列敘述熔鐵爐何者有誤？
(A)冶煉鑄鐵　(B)具有構造簡單、操作容易　(C)可持續熔解及維護費用低廉　(D)爐溫及鑄鐵成分容易控制。

（　　）40. 下列敘述平爐煉鋼法何者有誤？
(A)又稱為西門子－馬丁法　(B)具熔池大，可煉製百噸鋼水　(C)煉出的鋼質量不穩定是其缺點　(D)產量比較高，但時間比較長。

（　　）41. 下列敘述鋼鐵材料中結晶組織何者有誤？
(A)亞共析鋼結晶組織為肥粒體與波來體　(B)過共析鋼結晶組織為肥粒體與雪明碳體　(C)共析鋼結晶組織為波來體　(D)過共析鋼結晶組織為波來體與雪明碳體。

（　　）42. 鋼質成份均勻，無氣孔且偏析現象較少，此種鋼稱為
(A)全靜鋼　(B)半靜鋼　(C)淨面鋼　(D)未淨鋼錠。

（　　）43. 磁鐵、變壓器鐵蕊等產品之主要材質為？
(A)純鐵　(B)鑄鐵　(C)鍛鐵　(D)碳鋼。

（　　）44. 亞共析鋼冷凝至1495時均發生包晶轉變，轉變產物為
(A)體　(B)　(C)　(D)。

（　　）45. 鋼中的含碳量愈多，何種物理性質不會隨之降低
(A)熱膨脹係數　(B)抗磁力　(C)導電率　(D)熱傳導係數。

（　　）46. 在煉鋼過程中，加入矽之敘述何者有誤？
(A)促使碳游離為石墨狀態　(B)使鋼鐵富於流動性　(C)使鋼鐵易於鑄造　(D)增加鋼的銲接性能。

（　　）47. 變態點溫度是攝氏幾度？
(A)210　(B)727　(C)768　(D)910。

（　　）48. 下列敘述鐵碳平衡圖中幾個區域的組織特性何者有誤？
(A)肥粒體質軟富延性，強度與硬度低，具有鐵磁性　(B)粗波來體組織的抗拉強度、降伏強度及硬度等機械性質比細波來體組織佳　(C)沃斯田體強度較低、可塑性強、膨脹靈敏、有一定韌性　(D)雪明碳體硬度為碳鋼的組織成分中最硬，但脆性大。

（　　）49. 液相(0.53%C)、(0.09%C)、(0.17%C)三相共存是
(A)包晶線　(B)共晶線　(C)共析線　(D)液相線。

（　　）50. 共析鋼在727發生共析反應，此時組織是
(A)沃斯田體變態為雪明碳體　(B)沃斯田體變態為波來體　(C)肥粒體變態為沃斯田體　(D)肥粒體變態為波來體。