- 選擇題（本項共40題，每題2.5分，佔100%）

  - 下列哪一種加工方式的切削原理是「刀具旋轉而工件靜止」？
（A）鑽削、（B）車削、（C）牛頭鉋床、（D）拉削。

  - 哪一種加工方式的切削原理是「工件旋轉而刀具移動」？
（A）鑽削、（B）車削、（C）鋸削、（D）牛頭鉋床。

  - 哪一種加工方式的切削原理是「刀具靜止而工件作直線運動」
（A）銑削、（B）拉削、（C）龍門鉋床、（D）磨削。

  - 下列哪一種簡稱與加工法對應的是正確的？
（A）ECM 化學銑切加工、（B）EDM 電化研磨加工、（C）LBM 雷射加工、（D）CHE 放電加工。

  - 下列哪一種簡稱與加工法對應的是正確的？
（A）USM 電子束加工、（B）EBM 超音波加工、（C）AJM 磨料噴射加工、（D）CHM 電化加工。

  - 下列哪一種簡稱與加工法對應的是正確的？
（A）CHE 化學雕刻加工、（B）EBM 電化研磨加工、（C）ECG 化學切胚加工、（D）EDM 電化加工。

  - 下列哪一種切削工具的組合，分別代表最高及最低的紅熱硬度、耐磨性或切削速度？
（A）鑽石及立方氮化硼、（B）碳化鎢及陶瓷、（C）鑽石及工具鋼、（D）高速鋼及工具鋼。

  - 下列何種車刀編號適合不鏽鋼的精車削？
（A）K01、（B）K10、（C）M01、（D）M10。

  - 欲車削材質為銅的光學反射鏡片，利用高速車床進行鏡面加工，需利用下列何種刀具，才能達到最佳效果？
（A）鑽石刀具、（B）史斗鉻鈷、（C）立方晶氮化硼、（D）碳化物刀具。

  - 18-4-1型鎢系高速鋼，其成分為鋼基中含有
（A）釩18%、鉻4%、鎢1%、（B）鎢18%、鉻4%、釩1%、（C）鉻18%、鎢4%、釩1%、（D）釩18%、鎢4%、鉻1%。

  - 下列何者屬於非傳統式切削加工法？
（A）車削、（B）輪磨、（C）拉製、（D）放電加工。

  - 何種加工法屬於改變性質之加工？
（A）珠擊、（B）鑄造、（C）研磨、（D）輪磨。

  - 碳化物刀具可耐_____℃之溫度而不軟化
（A）200、（B）600、（C）1200、（D）1500。

  - 欲切削灰鑄鐵工件及非鐵金屬工件，宜使用下列何種材質的刀具？
（A）P類碳化物、（B）K類碳化物、（C）鑽石、（D）M類碳化物。

  - 下列何者屬於「機件結合的加工法」？
（A）鉚接、（B）熱處理、（C）熱作、（D）冷作。

  - 「超高速鋼」是指在高速鋼中加入___。
（A）鎢、（B）鉬、（C）釩、（D）鈷。

  - 下列何者材料對淬火硬化後的鋼鐵可得最佳切削性能？
（A）立方晶氮化硼、（B）鑽石、（C）碳工具鋼、（D）碳化物。

  - 高速鋼硬度可達HRC
（A）66、（B）37、（C）45、（D）75。

  - 碳化物刀具刀柄端漆成紅色是
（A）K類、（B）P類、（C）M類、（D）W類。

  - 「HSS」是指
（A）高碳鋼、（B）高速鋼、（C）碳化物、（D）陶瓷。

  - 黃銅為銅與___的合金
（A）錫、（B）鋁、（C）鋅、（D）鎂。

  - 碳鋼含碳量在___
（A）<0.02%、（B）0.02 ∼ 2%、（C）2 ∼ 6.67%、（D）>6.67%。

  - 下列簡稱何者錯誤？
（A）美國鋼鐵學會（AISI）、（B）美國自動化工程學會（SAE）、（C）德國標準學會（DIN）、（D）日本工業標準（JIS）。

  - 下列何種金屬導電性最好
（A）銅、（B）鋁、（C）鐵、（D）錫。

  - 下列何種鋼鐵材料的銲接性最好？
（A）S20C、（B）S45C、（C）SAE1025、（D）SAE1060。

  - 不鏽鋼改善切削性的方法可加___
（A）碳、（B）鉛、（C）硒、（D）磷。

  - 鑄造性良好的材料應符合下列何種特點？
（A）熔點較高、（B）熔液流動性較差、（C）熔點不宜太高、（D）可以鑄造厚重的鑄件。

  - CNS 規格SUP6 表示
（A）軸承用鋼、（B）碳工具鋼、（C）彈簧用鋼、（D）合金工具鋼。

  - 關於鍛造性的敘述，下列何者正確？
（A）晶粒尺寸較大者可鍛性較佳、（B）碳鋼的可鍛性與含碳量成正比、（C）黃銅的可鍛性與含鋅量成正比、（D）脆性材料的鍛造性較佳。

  - 碳鋼的含碳量約多少時，有較佳的切削性？
（A）0.025%、（B）0.3%、（C）0.6%、（D）0.8%。

  - 下列哪個材料不含鎳成分？
（A）SAE2550、（B）SAE3025、（C）SAE8045、（D）SAE1035。

  - 1公斤重的SAE5025，碳的含量約為多少公克重？
（A）2500、（B）250、（C）25、（D）2.5。

  - 含Cr在_____%以上稱為不鏽鋼
（A）15、（B）12、（C）10、（D）8。

  - 下列何者屬於有機類材料
（A）石墨、（B）玻璃、（C）油漆、（D）陶瓷。

  - CNS規範中，下列何者代表釩鐵？
（A）FP、（B）FV、（C）FW、（D）FMo。

  - 列敘述鑄鐵何者錯誤？
（A）含碳量在2.0～6.67％的鐵碳合金、（B）延性鑄鐵為灰鑄鐵中加入鋁、鉻等球化劑而得、（C）快冷而得片狀雪明碳鐵組織，質極硬之白鑄鐵、（D）慢冷而得石墨含量多、結晶粒粗大、質地柔軟之灰口鑄鐵。

  - 下列何種工件材質之切削性最好？
（A）高硬度材料、（B）脆性材料、（C）高延展性材料、（D）低延展性材料。

  - 機件若為FC200材質，下列敘述何者錯誤？
（A）材料為灰鑄鐵、（B）本機件代表鑄造件、（C）本機件強調材料之鑄造、（D）最大抗拉強度是200kg/mm2。

  - 下列敘述金屬材料通性何者是錯誤？
（A）一般金屬不透明、加工面具有光澤及反射光線的能力、（B）鎢(W)之熔點最高3410℃，錫(Sn)之熔點為232℃、（C）合金之延性與展性通常較其成份金屬為大，但硬度則較低、（D）一般金屬均為熱與電之良導體，常用之金屬中以銀(Ag)之導電率最高。

  - 依CNS規格，SS300，其中300表示
（A）最小抗拉強度300 N/mm2、（B）最大抗拉強度300 N/mm2、（C）含碳量、（D）含碳量30%。