- 選擇題（本項共40題，每題2.5分，佔100%）

  - 體心立方格子一個單位晶胞中含有多少個原子？
（A）8、（B）4、（C）6、（D）2。

  - 為了進一步觀察晶粒的形狀，則必須作______。
（A）拉伸試驗、（B）疲勞試驗、（C）金相試驗、（D）硬度試驗。

  - 材料發生變形時所誘生之應力與應變成正比的關係式，稱為？
（A）塑性定律、（B）虎克定律、（C）彈性定律、（D）楊氏定律。

  - 熱膨脹係數是材料的？
（A）氧化性質、（B）機械性質、（C）化學性質、（D）物理性質。

  - 置換型固溶體其溶劑、溶質原子大小？
（A）無關、（B）相差甚近、（C）相差甚遠。

  - 金屬結晶構造中，延展性最大者為？
（A）BCC、（B）HCP、（C）SP、（D）FCC。

  - 金屬鐵線的成型以何種加工方法完成？
（A）壓製、（B）抽拉、（C）離心力、（D）旋壓。

  - 金屬加工一般分有冷作及熱作兩種，其加工溫度是以何為界？
（A）再結晶溫度、（B）室溫、（C）100℃、（D）熔點。

  - 洛氏硬度的C尺度所用的壓痕器為
（A）116"圓鋼球、（B）120°鑽石圓錐、（C）φ10mm圓鋼球、（D）136°的鑽石方錐。

  - 在工程上，材料的衝擊值常被用來表示其？
（A）強度、（B）韌性、（C）硬度、（D）剛性。

  - 勃氏硬度所用的壓痕器為？
（A）碳化鎢圓球、（B）鑽石、（C）方錐體、（D）鐵塊。

  - 金屬材料除汞(水銀)以外，在常溫大部分為？
（A）固溶體、（B）液體、（C）固體、（D）氣體。

  - 在一個正立方體的各頂點及各平面之中心，各配置一個原子，此種晶格為_______格子？
（A）面心立方、（B）六方密、（C）體心立方、（D）鑽石型立方。

  - 金屬之結晶構造中，每個單位晶胞具有6個原子數者為_______格子？
（A）面心立方、（B）六方密、（C）體心立方、（D）鑽石型立方。

  - 結晶成長時，晶核愈少會間接造成晶粒愈_____？
（A）細小、（B）粗大、（C）無關。

  - 下列那一種金屬材料為非破壞性檢查法？
（A）硬度試驗、（B）衝擊試驗、（C）磁粉探傷檢測、（D）抗拉試驗。

  - 滲透液探傷檢測進行的四個基本步驟a滲透、b顯像、c清洗、d檢查
（A）abcd、（B）acbd、（C）cabd、（D）cbad。

  - 下列硬度符號表是錯誤？
（A）勃氏硬度HB、（B）洛氏硬度HR、（C）維克氏硬度HW、（D）蕭氏硬度HS。

  - 純鐵的居里點為_______°C
（A）1131、（B）358、（C）768、（D）210。

  - 下列硬度試驗法中，何者為動態試驗法？
（A）勃氏硬度、（B）洛氏硬度、（C）維克氏硬度、（D）蕭氏硬度。

  - 以壓痕的對角線長度來計算硬度值之硬度為
（A）勃氏硬度、（B）洛氏硬度、（C）維克氏硬度、（D）蕭氏硬度。

  - 何者非金相試驗步驟之一？
（A）鑄造、（B）取樣、（C）腐蝕、（D）研磨。

  - 火花試驗是因鋼料中所含_____於高溫時燃燒而產生火花的方法。
（A）鐵、（B）碳、（C）鉻、（D）鎳。

  - 合金的強度通常比其成分金屬
（A）無影響，但延性較差、（B）無影響，但延性較佳、（C）為高、（D）為低。

  - 純金屬與其合金相較
（A）前者強度高且延性比較大、（B）前者強度低且延性比較大、（C）前者強度高且延性比較小、（D）前者強度低且延性比較小。

  - 下列哪一種是輕金屬？
（A）鎂、（B）錫、（C）鐵、（D）銅。

  - 鐵金屬材料的δ-鐵之變態點溫度為多少°C以上？
（A）1395、（B）910、（C）768、（D）210。

  - 非金屬材料分類中，下列何者非有機類材料？
（A）油漆、（B）橡膠、（C）皮革、（D）石墨。

  - 黃銅為銅、___的合金；青銅為銅、___的合金。以上兩種金屬分別為？
（A）鋅；鉻、（B）鋅；錫、（C）錫；鋅、（D）鉻；錫。

  - 鎢與錫的熔點（°C）分別為？
（A）3410；420、（B）420；3410、（C）232；3410、（D）3410；232。

  - 試桿拉伸前之標距尺寸為50mm，最小截面直徑為20mm；拉伸後，標距尺寸變成60mm，最小截面直徑為10mm，求其伸長率？
（A）16%、（B）18%、（C）20%、（D）22%。

  - 材料的性質分類中，下列何者非物理性質？
（A）比電阻、（B）導熱度、（C）彈性、（D）熱膨脹係數。

  - 下列那一種金屬材料之性質不能使用拉伸試驗來測驗？
（A）韌性、（B）強度、（C）伸長率、（D）斷面縮率。

  - 金屬材料抵抗周期負載，如覆變應力(即外力為一拉一壓)的能力稱為
（A）潛變強度、（B）降伏強度、（C）衝擊強度、（D）疲勞強度。

  - 金屬的結晶結構富脆性者為
（A）體心立方格子、（B）面心立方格子、（C）六方最密堆積格子、（D）鑽石型結晶格子。

  - 鋼是一種
（A）純金屬、（B）白合金、（C）低熔點金屬、（D）合金。

  - 輕金屬是蘊藏量較多的金屬，比重小於__，活性較強
（A）8、（B）6、（C）4、（D）2。

  - 不鏽鋼門是鐵、碳、___、鉻等四種以上的金屬組成
（A）鎳、（B）銅、（C）鈷、（D）錫。

  - 何者非純鐵的同素異形體？
（A）體心立方體肥粒體、（B）面心立方體沃斯田體、（C）高溫的肥粒體、（D）雪明碳鐵。

  - 金屬凝固結晶化過程，當結晶粒愈小及愈多時，代表強度愈____。
（A）小、（B）大、（C）無關。