| 新北市立新北高工113學年度第1學期 第二次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班級 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 顏俊杰 | 審題教師 | 顏榕樟 | 年級 | 三 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 否 |

一、選擇題 (30題 每題2分 共60分) 　　請使用藍色或黑色原子筆直接作答於試題，請勿使用鉛筆。

（　  　）1. 普通金屬中，以　(A) 鋁　(B) 銅　(C) 鐵　(D) 鋅　之熱膨脹係數最大。

（　  　）2. 衝擊試驗可測試材料的　(A) 硬度　(B) 彈性　(C) 耐衝擊能力　(D) 延性。

（　  　）3. 材料發生變形時所誘生之應力與應變成正比的關係式，稱為(A) 楊氏定律　(B) 彈性定律　(C) 塑性定律　(D) 虎克定律。

（　  　）4. 下列何者非輕金屬？　(A) 鋁　(B) 銀　(C) 鈹　(D) 鎂。

（　  　）5. 在以下各組金屬中，哪一組的感磁性最強？　(A) Fe、Co　(B) Al、Pt　(C) Bi、Sb　(D) W、Mo。

（　  　）6. 純鐵的居里點為　(A) 1131°C　(B) 358°C　(C) 768°C　(D) 210°C。

（　  　）7. 下列硬度試驗法中，何者為動態試驗法？　(A) 勃氏　(B) 洛氏　(C) 維克氏　(D) 蕭氏。

（　  　）8. 藉著衝擊力將材料打斷所需的能量即可測量材料的　(A) 衝擊值　(B) 彈性　(C) 延性　(D) 強度。

（　  　）9. 以壓痕的 ”表面積” 來計算硬度值之硬度為　(A) 勃氏　(B) 洛氏　(C) 維克氏　(D) 蕭氏。

（　  　）10. 以壓痕的凹痕 ”直徑” 來計算硬度值之硬度為　(A) 勃氏　(B) 洛氏　(C) 維克氏　(D) 蕭氏。

（　  　）11. 以壓痕的凹痕 ”深度” 來計算硬度值之硬度為　(A) 勃氏　(B) 洛氏　(C) 維克氏　(D) 蕭氏。

（　  　）12. 外力除去後，材料不發生永久變形的最大應力限界稱為(A) 降伏強度　(B) 抗拉強度　(C) 極限強度　(D) 彈性限。

（　  　）13. 勃氏硬度所用的壓痕器為 (A) 鑽石　(B) 碳化鎢圓球　(C) 鐵塊　(D) 方錐體。

（　  　）14. 維克氏的壓痕器為　(A) 1/ 16 " 圓鋼球　 (B) 120° 鑽石圓錐　(C) φ 10mm 圓鋼球　 (D) 136° 的鑽石方錐。

（　  　）15. 在覆變應力下，材料永久不會被破壞的最大應力稱為該材料的　(A) 疲勞限　(B) 降伏點　(C) 變態點　(D) 破壞點。

（　  　）16. 在現場要作硬度試驗最簡單的試驗法為(A) 勃氏　(B) 洛氏　(C) 蕭氏　(D) 維克氏。

（　  　）17. 煉鐵所用的主要礦源通常為　(A) FeS2　(B) FeCO2　(C) FeCO4　(D) Fe2O3。

（　  　）18. 鼓風爐中，何處溫度最高？　(A) 爐胸　(B) 爐腹　(C) 喉部　(D) 坩堝。

（　  　）19. 熔劑的主要功能為 (A) 去除氧化物　(B) 結渣　(C) 穩定溫度　(D) 熔化原料。

（　  　）20. 中碳鋼的含碳量為　(A) 0.008∼0.3%　(B) 0.06∼2.0%　(C) 0.3∼0.6%　(D) 2∼3%

（　  　）21. 一般工業用的碳鋼含碳量為　(A) 0.05∼1.5%　(B) 1.5∼2.0%　(C) 2.0∼3.0%　(D) 3.0∼4.5%。

（　  　）22. 適合煉製高級鋼 種的煉鋼法為　(A) 平爐法　(B) 轉爐法　(C) 電爐法　(D) 坩堝爐法。

（　  　）23. 把純鐵加熱至910°C 時，無結晶組織由α 鐵轉變成γ 鐵，此一現象稱為　(A) A1　(B) A2　(C) A3　(D) A4　變態點。

（　  　）24. 一般工業上，均將純鐵鍍上鋅材而形成　(A) 馬口鐵　(B) 白鐵皮　(C) 鋅鋼　(D) 鋅鐵。

（　  　）25. 波來鐵是一種　(A) 特殊的鋼鐵　(B) 碳化合物　(C) 純鐵　(D) 混合物。

（　  　）26. 鼓風爐又稱為　(A) 大爐　(B) 小爐　(C) 橫爐　(D) 高爐。

（　  　）27. 冶煉生鐵的鐵礦為　(A) 黃鐵礦　(B) 赤鐵礦　(C) 菱鐵礦　(D) 褐鐵礦

（　  　）28. 鼓風爐中最常用的熔劑是　(A) 大理石　(B) 酒精　(C) 明礬　(D) 石灰石。

（　  　）29. 合金鋼的煉製最好採用　(A) 平爐　(B) 轉爐　(C) 電爐　(D) 高爐　煉鋼法。

（　  　）30. 高爐的生成物為何？　(A) 生鐵　(B) 鑄鐵　(C) 純鐵　(D) 熟鐵。

二、填充題 (20題 每題2分 共40分)

下圖為低碳鋼應力應變圖，請寫出相對應點之名稱。

1. 上圖中A-B線段為材料的___________________。 2. 上圖中B-C線段為材料的___________________。

3. 上圖中D點為材料的______________________。 4. 上圖中M點為材料的______________________。

5. 上圖中Z點為材料的______________________。

6.依磁性的強弱可將金屬材料分為________________、________________及________________等三種材料。

7. 金屬材料的機械性質主要有__________________、__________________、__________________、

                          __________________、__________________。

8. 電阻係數的倒數又稱為__________________。

9. 材料在高溫下承受低於彈性限的應力時，雖然應力不高，但因溫度的影響並隨時間的增加，材料會漸漸的變

  形終至破壞，此種現象稱為__________________。

10. 生鐵的主要煉製原料________________、________________、________________、________________等四種。

11. 共析鋼的含碳量為________________%。