| 市 立 新 北 高 工 113 學 年 度 第 1 學 期 第 二 次 段 考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機件原理 | 命題 教師 | 周明誼 | 審題 教師 | 模具科教學研究會議 | 年級 | 二 | 科別 | 模具 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、簡答題 (2題，共20分)

1. 請列出彈簧的主要功用？[四項] (8分)

2. 請說明軸承的公稱號碼為“6310”，各代表規格的義意？(12分)

6：軸承型式    (                                                         )

3：尺度系號    (寬度級序        ，直徑級序        )

10：內徑系號   (                            )

二、計算題 (8題，共80分)

1. 設一馬達轉速為3000 rpm，扭矩20 N．m，試求其輸出之功率。

2. 一20 cm 直徑之軸，以帶輪傳動，帶輪上用一2×2×12 cm 長之鍵連結於軸上，轉速為220.5 rpm 時可傳達30π 公制馬力

試求鍵上所受之剪應力。

3. 一鍵寬10mm長50mm之鍵，安裝於直徑120mm 軸上，若鍵的容許剪應力為6MPa，容許壓應力為10MPa，則該鍵所需

的高度應為多少mm？

4. 已知一鍵之寬、高、長分別為5、5、20mm，裝於直徑20mm之軸上，若鍵的受力為2000N，則其壓應力為何？(MPa)

5. 一直徑100mm的軸，承受750Nm之扭轉力矩，軸上有10cm長之鍵槽，如鍵的允許剪應力為15MPa，壓應力為20MPa，試設計鍵寬和高度?

6. 如圖所示之彈簧，K1 = 3N/cm，K2 = K3 = K4 = 2N/cm，試求其總彈簧常數為何 ? ( N/cm)。

7. 如下圖所示之彈簧系統，若K1 = 6N/cm；K2 = 12N/cm；K3 = 20N/cm，組合後則總彈簧常數為何？

8. 如圖所示之彈簧系統，若彈簧常數均為2N/cm，一15N的力F作用於A點，且三個彈簧與力的作用均為直線，則A點的位移為多少cm？