一、選擇題(共60分，每題4分)

- (  ) 車輛的轉向型模式中，何者相對迴轉半徑最小？(A)車輪轉向 (B)車軸轉向 (C)車架轉向 (D)車身轉向。

- (  ) 動力機械中常見動力輔助轉向的類別，下列何者為非？(A)真空輔助式 (B)液壓輔助式 (C)電動馬達輔助式 (D)全

油壓直接驅動式。

- (  ) 關於輪胎，下列敘述何者錯誤？(A)具有吸收路面震動效果 (B)線層數是抵抗胎壓之用 (C)胎唇：使輪胎與輪圈緊

密貼合 (D)胎紋的設計與牽引力及直進性無關。

- (  ) 有一汽車其輪胎規格為185 / 65 R15 ，車主將車輪改換為 205 / 65 R15 時，會造成下列何種現象？(A)車輪直徑

總高度不變(B)車輪直徑總高度增加(C)車輪直徑總高度減少(D)儀錶板車速錶指針指示值比實際車速偏高。

- (  ) 車輛於平坦路面行駛時，車輛每達到某一速度時，方向盤即會出現抖動現象，其可能的原因為何？(A)方向盤轉向

機故障  (B)傳動軸故障 (C)輪胎胎壓過高(D)車輪平衡不良。

- (  ) 胎壁上標示有205/55 R 16，下列敘述何者錯誤？(A)此為輻射層輪胎 (B)胎面寬度為55cm(C)輪胎內徑為16 英吋

(D)扁平比為55。

- (  ) 有關輻射層輪胎下列何者錯誤？(A)常用於交通工具車輛上 (B)胎面較容易損壞(C)行車舒適性較佳 (D)油耗較低。

- (  ) 關於汽車車輪平衡與車輪換位的敘述，下列何者正確？(A)若車輪靜平衡不良時，則車速愈快，車身左右擺動(橫

向或軸向震動)愈嚴重 (B)若車輪動平衡不良時，則車速愈快，車身上下跳動愈嚴重 (C)有備胎之車輪換位時，其

備胎一般都先換位至左前輪(D)使用輻射層輪胎之汽車，車輪僅能前後換位，不能左右換位。

- (  ) 煞車系統中混入空氣時，踩下煞車踏板會感覺？(A)堅硬 (B)軟綿綿 (C)踩二三次後就堅硬 (D)踩下時無阻力到底

- (  ) 碟式煞車來令片磨耗時，自動調整裝置會使活塞？(A)與碟盤保持接觸 (B)自油封向外滑出(C)使油封撓曲 (D)鉗夾

內的油封槽重新定位。

- (  ) 有關ABS 下列敘述何者錯誤？(A)ABS 只在急煞車或易打滑路面煞車時才發生作用(B)前輪如被鎖住，將無法轉

向(C)裝有ABS 系統的汽車當汽車一開動，ABS 即開始作用(D)車輪轉速感知器是電磁波式，可感應出與車輪轉

速成正比的交流電壓。

- (  ) 液壓煞車系統中比例閥(proportional vlave)之主要功用為何？(A)在緊急煞車時，用來增加前輪之煞車力(B)在緊急

煞車時，用來增加煞車總泵之煞車力(C)在緊急煞車時，用來防止後輪提早鎖住(D)在前輪管路或後輪管路洩漏時

用來將洩漏端關閉，使另外兩輪仍具有煞車作用。

13. (  ) 在車身穩定系統裝置中，何項作用時機是在起步或加速出現偏滑時？(A) ABS (B) BAS (C) EBD (D) TCS。

14.(  ) 下列何者不是ESP 必須的感知器？(A)輪速感知器 (B)方向盤轉角感知器(C)加速度感知器 (D)煞車油溫度感知器

15.(  ) 關於配重平衡型的堆高機之敘述，下列何者錯誤？(A)以後輪為支點(B)車體後方裝置為配重鐵塊(C)堆高機的穩定

性來自於力矩＝荷重×前輪中心到荷載重心之間的距離(D)國內常見的堆高機其動力源大多是柴油與電動。

二、問答題(共40分)

- 試說明右圖輪胎規格，輪胎寬度、輪胎內徑、高寬比、輪胎結構與速度限制代號分別為何? (10分)

- 試比較車輛碟式煞車與鼓式煞車的優缺點 (10分)

- 試說明何謂ABS煞車防鎖死系統？打滑率為何? 系統如何做動 (10分)

- 現今何新式底盤控制系統有很多種，請舉例至少兩種輔助裝置並說明? (10分) EX: ABS、TCS……