一、選擇題(共60分，每題4分)

- (  ) 整體式車身敘述，下列敘述何者錯誤？ (A)車身採衝壓方式製造 (B)上方 與側邊則搭配厚度較薄的鋼板組成

覆蓋件，直接銲接成整體式的車身 (C)車身重量減輕，重心較高，車內空間利用率更高 (D)現在絕大部分的小型

車，輕型 休旅車都採用此種結構。

- (  ) 近年來大行其道，以轎車底盤為主，但是底盤高度較轎車稍高一些，車身尺寸也 比一般轎車大，用以適應更多

的路況或是更大的承載空間的車型是？ (A)轎跑(Coupes) (B)跑旅(Sports Car) (C)敞篷(Convertibles) (D)休旅RV

(Recreation Vehicle )。

- (  ) 下列何者是獨立式車架的優點？ (A)重心低 (B)車身剛性高 (C)行駛的穩定 性較佳 (D)車內空間利用率更高。

- (  ) 關於車輛車身(Body)與車架(Frame)的敘述，下列何者正確？ (A)汽車在發生碰撞或撞擊時，為了保護乘客的安

全，其前段與後段車身都不應 變形 (B)汽車的引擎與底盤的主要配件，大多安裝於車身上，不是安裝於車架上 (C)現代小客車大多使用整體式車身，大型貨車或商用車大多使用分離式車身 (D)一般分離式車身無大樑，一般整體式車身有大樑。

- (  ) 為接合/切離引擎產生的動力傳輸至變速箱之機件為何？ (A)離合器 (B)變速箱 (C)驅動軸 (D)後軸。

- (  ) 連接至引擎曲軸，為儲存及釋放引擎動能，利用與離合器表面摩擦，此外也讓離 合器蓋鎖付固定在飛輪上，並

協助散熱之機件為何？(A)壓板 (B)飛輪 (C)響導軸承 (D)離合器片。

- (  ) 手排變速箱鍵式同步裝置的傳動順序式？ (A)鍵→滑套→銅錐環→齒輪錐 (B)滑套→銅錐環→鍵→齒輪錐 (C)滑

套→鍵→銅錐環→齒輪錐 (D)鍵→銅錐環→滑套→齒輪錐。

- (  ) 液體扭力變換接合器係由？ (A)主動葉輪與被動葉輪所組成 (B)主動葉輪、被動葉輪與不動葉輪所組成 (C)主動

葉輪、被動葉輪與能反方向轉動之單向葉輪所組成 (D)主動葉輪、被動葉輪與能同方向轉動之單向葉輪所組成。

- (  ) 下列何者非影響自動變速箱操作的因素？ (A)引擎轉速 (B)引擎負荷 (C)車速 (D)機油壓力。

- (  ) 有關變速箱齒輪機構減速比之敘述下列何者正確？ (A)減速比=主動/被動 (B)減速比=輸出/輸入 (C)當小齒輪輸

入、大齒輪輸出時，進行加速作用 (D)當太陽輪與環齒輪一起運轉時，進行超速傳動。

11. (  ) 手動變速箱離合器片與變速箱中哪一根軸連接？ (A)主軸 (B)副軸 (C)離合器軸 (D)傳動軸。

12. (  ) 自動變速箱的液體扭力變換接合器運轉時，如果主動葉輪運轉，被動葉輪不運 轉，則 (A)扭力最小 (B)自動變速

箱油不流動 (C)扭力最大 (D)鎖定離合器作用。

13. (  ) 手排變速箱在直接傳動時？ (A)主軸轉動、副軸不轉 (B)主軸不轉動、副軸轉動 (C)主軸、副軸均不轉動 (D)主

軸、副軸均轉動。

14.(  ) 液壓控制式離合器機構中，所使用的液壓油為 (A)煞車油 (B)變速箱油 (C)齒輪油 (D)機油。

15.(  ) 自動變速箱實施換檔點檢查時，與下列何者無關？ (A)排檔桿位置 (B)車速 (C)引擎轉速 (D)輪胎尺寸。

二、問答題(共40分)

- 試比較前置引擎後輪驅動(FR)、前置引擎前輪驅動(FF)的差異。(10分)

- 自動變速箱行星齒輪組，當進行小減速時，太陽輪、行星架、環齒輪分別進行何種運作? (EX: 太陽輪主動…..) (10分)

- 何謂滑差，試計算主動葉輪轉速為1500rpm，被動葉輪為500rpm則滑差為何? (10分)

- 何謂減速比(齒輪比)，當手排車在一檔作用下，副軸驅動齒輪為60齒，輸入軸主動驅動輪為40齒，主軸一檔齒輪為

100齒，副軸一檔齒輪為50齒，計算此檔的減速比為何? (10分)