每題2.5，共25題總分100分，請使用黑色或藍色原子筆作答於題目卷上，勿使用鉛筆。

(       ) 1. 鑄鐵凝固迅速易生成　(A) 白鑄鐵　(B) 灰鑄鐵　(C) 斑鑄鐵　(D) 展性鑄鐵。

(       ) 2. 鑄鐵最適合鑄造的原因，下列何者為非？　(A) 熔點較碳鋼低　(B) 鑄造時收縮率低　(C) 流動性良好　　　　(D) 質地柔軟。

(       ) 3. 過共晶鑄鐵的組織為　(A) 肥粒鐵＋波來鐵　　　(B) 波來鐵＋沃斯田鐵　(C) 波來鐵＋雪明碳鐵　　(D) 肥粒鐵＋雪明碳鐵　的混合組織。

(       ) 4. 下列何者非米漢納鑄鐵的特性？　(A) 韌性大　(B) 耐磨性大　(C) 抗蝕性大　(D) 潛變量大。

(       ) 5. 下列何者非灰鑄鐵所具有的特性？　(A) 高抗壓強度　(B) 高制震能力　(C) 高凹痕敏感度　(D) 良好耐壓性。

(       ) 6. 促進化合碳變為石墨以增加流動性，消滅氣泡，減少收縮率之元素為　(A) 錳(B)矽(C)磷(D) 鋁。

(       ) 7. 鑄鐵中性質較為柔軟者為　(A) 白鑄鐵　(B) 灰鑄鐵　(C) 斑鑄鐵　(D) 冷硬鑄鐵。

(       ) 8. 白鑄鐵主要是用於生產　(A) 延性　(B) 韌性　(C) 脆性　(D) 展性　鑄鐵的中間原料。

(       ) 9. 把碳以外的元素換算成相對應的含碳量，再加上原來的碳量，所得到的值稱為　(A) 含碳量　(B) 含非碳量　(C) 碳當量　(D) 碳增量。

(       ) 10. 鑄件中含　(A) 磷　(B) 錳　(C) 矽　(D) 硫　量多時，可使鑄鐵石墨含量增加。

(       ) 11. 下列敘述何者可提高鑄鐵的硬度？　(A) 所含石墨愈多(B) 所含雪明碳鐵愈多(C) 含矽愈多(D) 碳當量愈大。

(       ) 12. 在灰鑄鐵的組織中，何種組織含量較少？　(A) 肥粒鐵　(B) 雪明碳鐵　(C) 石墨　(D) 波來鐵。

(       ) 13. 加入接種劑後，下列何種鑄鐵的硬度會增加？　(A) 灰鑄鐵　(B) 延性鑄鐵　(C) 斑鑄鐵　(D) 白鑄鐵。

(       ) 14. 鑄鐵中若加入何種元素時，則其抗拉強度提升最為顯著　(A) 硫　(B) 磷　(C) 矽　(D) 鉬。

(       ) 15. 經過淬火後之鑄件，為增加其韌性，減少其脆性，通常採用　(A) 時效處理　(B) 回火　(C) 退火　(D) 特殊處理。

(       ) 16. 退火的目的主要為　(A) 硬化　(B) 消除內應力　(C) 增加韌性　(D) 防止變形。

(       ) 17. 製造機械，如希望機械之抗震能力佳，應選用　(A) 碳鋼　(B) 合金鋼　(C) 鑄鐵　(D) 高速鋼。

(       ) 18. 耐熱鑄鐵中，以　(A) 高鎳鑄鐵　(B) 鎳鉻鑄鐵　(C) 低鉻鑄鐵　(D) 高磷  鑄鐵的鑄鐵成長最小。

(       ) 19. 在耐熱鑄鐵中，加入　(A) 12%　(B) 15%　(C) 18%　(D) 20%　的鎳可形成耐酸鑄鐵。

(       ) 20. 下列何者非鑄鐵熔液可添加的球化劑？　(A) Mg　(B) Al-Si　(C) Si-Mg　(D) Ca-Si-Mg。

(       ) 21. 鑄件長時間置於屋外可自然產生退火，此現象稱為　(A) 季化　(B) 退火　(C) 軟化　(D) 韌化。

(       ) 22.欲得到高硬度及高強度鑄件可將鑄件加熱至　(A) 500∼600°C　　 (B) 600∼700°C　(C) 700∼800°C　 (D) 870∼900°C　後空冷。

(       ) 23. 促進化合碳改為石墨並增加流動性，消滅氣泡，減少收縮率之元素為　(A) 錳　(B) 矽　(C) 磷　(D) 鋁。

(       ) 24. 球狀石墨鑄件的基地為　(A) 肥粒鐵　(B) 波來鐵　(C) 雪明碳鐵　(D) 麻田散鐵　組織。

(       ) 25. 鑄鐵中含　(A) 磷　(B) 錳　(C) 碳　(D) 硫　量多時，具有熱脆性。