一、單選題 每題2分，共60分

(    )1.	有關四行程往復式活塞引擎其活塞與曲軸運動之敘述，下列何者正確？　 
(A)活塞行程等於曲軸臂的長度 　(B)活塞於行程中點時，活塞慣性變化最大 　(C)活塞於上死點位置時，速度為零 　(D)曲軸旋轉二圈，活塞上下各一次

(    )2.	使混合氣燃燒而產生動力的區域是 (A)汽缸體 　(B)進氣歧管 　(C)排氣歧管 　(D)燃燒室

(    )3.	目前汽油引擎汽門機構大多為 
(A)頂上汽門式 　(B)頂上凸輪軸式 　(C)無凸輪軸式 　(D)電子控制式

(    )4.	引擎運轉時，可以減少引擎的二次振動的機件為 (A)平衡軸 　(B)曲軸 　(C)連桿 　(D)凸輪軸

(    )5.	目前大多引擎的汽門機構中，進汽門頭的尺寸較排汽門為 (A)依廠家規範 　(B)小 　(C)大 　(D)不一定

(    )6.	引擎機油如從汽門導管進入燃燒室的情形稱為 (A)上機油 　(B)燒機油 　(C)下機油 　(D)漏機油

(    )7.	下列何者又稱為等壓循環？ (A)狄塞爾循環 　(B)奧圖循環 　(C)米勒循環 　(D)阿金森循環

(    )8.	汽門重疊為 
(A)進氣開始，排氣終了 　(B)進氣終了，排氣開始 　(C)進氣開始，排氣開始 　(D)進氣終了，排氣終了　時，進、排汽門同時打開

(    )9.	目前引擎汽門皆設計為早開晚關之特性，如進汽門早開12°、晚關48°，排汽門早開38°、晚關13°時，其進氣行程為 
(A)200° 　(B)220° 　(C)240° 　(D)260°

(    )10.	如上題目進、排汽門之設計，其汽門重疊角度為 (A)10° 　(B)15° 　(C)20° 　(D)25°

(    )11.	引擎裡許多零件是相關運動之間的接觸，為減少機件之間的動力損失，機件之間則會裝有 
(A)墊片 　(B)油封 　(C)軸承 　(D)鋼片

(    )12.	下列有關飛輪的敘述何者正確？ 
(A)動力行程時吸收動能而輸出給變速箱 　(B)儲存部分動能僅供給進氣行程所需之動能 　(C)引擎缸數愈多，所需之飛輪愈大愈重 　(D)液體接合器用的飛輪與被動葉輪固定在一起

(    )13.	引擎運轉時，溫度較高之機件為 (A)活塞 　(B)進汽門 　(C)汽缸壁 　(D)排汽門

(    )14.	某四行程汽油引擎之汽門正時圖顯示出進汽門早開10°晚關40°，而排汽門早開45°晚關15°，則其汽門重疊的度數為何？　 
(A)25° 　(B)135° 　(C)140° 　(D)225°

(    )15.	引擎本體系統中，作為活塞往復運動之導管的機件，其英文名稱為何？　 
(A)cylinder sleeve 　(B)cylinder head 　(C)cylinder gasket 　(D)piston pin

(    )16.	活塞裙上的膨脹槽，應該在活塞的 
(A)壓縮衝擊面 　(B)動力衝擊面 　(C)活塞銷孔方向之下方 　(D)氣進衝擊面

(    )17.	被曲軸以皮帶或鏈條帶動，適時控制進、排汽門開閉作動者的是何種機件？ 
(A)連桿 　(B)凸輪軸 　(C)活塞 　(D)飛輪

(    )18.	汽門各個位置中，所吸收到的熱量大部份會從何處散去？ 
(A)汽門面 　(B)汽門腳 　(C)汽門桿 　(D)汽門頭

(    )19.	有關內燃機引擎的熱力循環，下列敘述何者正確？ 
(A)往復活塞式引擎皆採用等壓循環 　(B)汽油引擎採用等壓循環 　(C)低速柴油引擎採用奧圖循環 　(D)現行車輛使用的柴油引擎採用混合循環

(    )20.	進汽門設計早開晚關的目的為 (A)掃氣完全 　(B)進氣充份 　(C)油、氣混合充份 　(D)以上皆非

(    )21.	引擎工作四要素中以下何者為非？ (A)空氣 　(B)燃料 　(C)壓縮 　(D)排氣

(    )22.	活塞在汽缸內運行到最頂點處稱為 (A)中點 　(B)上死點 　(C)下死點 　(D)燃燒點

(    )23.	引擎運轉時，下列所受到溫度較高之機件為 (A)活塞 　(B)進汽門 　(C)汽缸壁 　(D)排汽門

(    )24.	汽油車所用的奧圖循環為 (A)等壓循環 　(B)等容循環 　(C)等壓與等容循環 　(D)等溫循環

(    )25.	活塞壓縮環中，有一條表面鍍鉻者，應安裝在 (A)第一道環 　(B)第二道環 　(C)第三道環 　(D)第四道環

(    )26.	四汽缸四行程引擎，曲軸每迴轉一轉，將產生 
(A)一次動力 　(B)二次動力 　(C)三次動力 　(D)四次動力

(    )27.	如圖所示，為一部四行程汽油引擎作動情形，試問該缸活塞正進行何種行程，A生：正進行壓縮行程，B生：正進行進氣行程
 
(A)A生正確，B生錯誤 　(B)B生正確，A生錯誤 　(C)兩者皆正確 　(D)兩者皆錯誤

(    )28.	引擎排氣量是指 
(A)活塞在上死點時汽缸之容積 　(B)活塞在下死點時汽缸之容積 　(C)活塞之位移容積 　(D)以上皆非

(    )29.	如圖為往復活塞式引擎之熱力循環，下列敘述何者錯誤？
　 
(A)進氣行程是由A點開始至S點結束 　(B)壓縮行程是由A點開始至B點結束 　(C)等壓燃燒是由C點開始至D點結束 　(D)由B點至C點屬於燃燒過程中的一部分

(    )30.	下列那一種大型二行程柴油引擎的掃氣方式，有較佳的掃氣效果？　 
(A)橫流掃氣法 　(B)單流掃氣法 　(C)環流掃氣法 　(D)反轉掃氣法

二、填充題 每格3分，共30分

1.	汽門導管需防止有過多的ˍˍˍˍ進入燃燒室，機油從汽門導管進入燃燒室稱為ˍˍˍˍ。

2.	軸承安裝時，有軸承ˍˍˍˍ及ˍˍˍˍ之特性。

3.	將燃料燃燒產生的熱能，透過機器，使能運動的ˍˍˍˍˍ產生動力的裝置，稱為ˍˍˍˍ。

4.	ˍˍˍˍ以高壓電跳火方式點燃汽缸內的壓縮燃料，ˍˍˍˍ_則是以高溫自行燃燒汽缸內的壓縮燃料。

5.	引擎工作四要素：空氣、ˍˍˍˍ、壓縮、ˍˍˍˍ。

三、問答題 每題10分，共10分

1.	繪圖說明奧圖循環之作用原理。