- 單選題 每題4分，共40分

(一)依圖示及下列選項，各題選擇適當的答案

圖一

| 1~4題 |  |
| --- | --- |
| A | E.E.C |
| B | E.G.R |
| C | 曲軸箱通風 |
| D | HC |
| E | NOX |

(    ) 01. 如上圖，清除電磁閥是哪一個系統的構件之一？

(    ) 02. PCV閥的中文意思為？

(    ) 03. E.E.C所控制的氣體是？

(    ) 04. 廢氣再循環的英文簡稱為？

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(    ) 05. E.G.R所控制的排廢氣體是？

| 5~8題 |  |
| --- | --- |
| A | CO、HC、NOX |
| B | E.G.R |
| C | 曲軸箱通風 |
| D | HC |
| E | NOX |

(    ) 06.汽車排氣裝置中的觸媒轉換器可轉換的廢氣為？

(    ) 07.如下圖，有關廢氣與空燃比關係圖中，07曲線為何種廢氣？

(    ) 08.如下圖，有關廢氣與空燃比關係圖中，08曲線為何種廢氣？

(08)

(07)

廢氣與空燃比關係圖

下表為二氧化鋯型式含氧感知器的偵測意義，依題號選出適當的選項(複選)

|  | 氧氣含量差異 | 電壓 | 混合比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 含氧量差異大 |  |  |
| 10 | 含氧量差異小 |  |  |

| 9~10題 |  |
| --- | --- |
| A | 高 |
| B | 低 |
| C | 濃 |
| D | 稀 |

問答題：(未寫出算式、單位，或單位錯誤者該各小題皆不算分)。

- 有一4缸4行程的引擎，活塞直徑為70mm，行程為70mm，燃燒室容積為100C.C，請計算該引擎之(1)總容積 (2)排氣量 (3)壓縮比各是多少？(18分)

2.有一4缸4行程的引擎，其指示有效平均壓力為15kg/cm2，轉速為3000rpm，請(1)寫出指示馬力計算公式，而且每英文字母之定義 (2)計算出該引擎之指示馬力為何？ (3)該引擎之機械效率為85%，則該引擎之制動馬力為何？(18分)

3.有一普羅尼測功計磅秤讀數為100公分，引擎轉速4000rpm，磅秤指數為40kg，請(1) 寫出此制動馬力計算公式，而且每英文字母之定義 (2)計算出該引擎之制動馬力為何？(3)該引擎運轉2小時消耗了20kg，則該引擎之燃料消耗率為多少？(18分)

4.試說明LPG引擎之優缺點為何？(6分)

(優缺點各簡寫3點)