1-60答案卡1

- 小林將500 KB的照片檔案上傳到部落格中，共花費了16秒的傳輸時間，請問小林所使用的網路上傳速度約為？(A)256 Kbps  (B)512 Kbps  (C)1 Mbps  (D)2 Mbps

- 只能單向傳送資料的傳輸方法稱之為何？(A)多工  (B)半雙工  (C)單工  (D)全雙工

- USB3.0的傳輸速度高達5,000Mbps，若用來傳送容量20GB的電影，約需費時多少秒？(A)4  (B)12  (C)30  (D)33

- 下列生活實例中，何者採用半雙工的方式來傳輸資料訊號？(A)電視節目的播放  (B)廣播節目的播放  (C)網路電話的撥打  (D)無線電對講機的交談

- 小林將500 KB的照片檔案上傳到部落格中，共花費了16秒的傳輸時間，請問小林所使用的網路上傳速度約為(A)250 Kbps  (B)512 Kbps  (C)1 Mbps  (D)2 Mbps

- 以10000 bps（bit per second）的傳輸速率傳送100個英文字母，需要多少時間？(A)0.01秒  (B)0.08秒  (C)0.16秒  (D)0.32秒

- 電台廣播是屬於下列哪一種資料傳輸模式？(A)單工  (B)半雙工  (C)全雙工  (D)全工

- 倫華準備將檔案大小為4　MB的企劃案資料，透過公司的ADSL網路傳送給國外的客戶，假設該公司ADSL網路的上傳速度為512 Kbps，則完成資料傳輸需費時多久？(A)64秒  (B)80秒  (C)100秒  (D)120秒

- 下列有關基頻傳輸（Baseband Transmission）與寬頻傳輸（Broadband Transmission）的敘述何者錯誤？(A)基頻傳輸使用數位訊號來傳送資料  (B)基頻傳輸通常具有多個頻道  (C)寬頻傳輸常用於廣域網路  (D)寬頻傳輸常用於有線電視

- 透過串列方式傳輸資料時，同一時間只能傳輸多少位元的資料？(A)32位元  (B)8位元  (C)16位元  (D)1位元

- 政府為了達成偏鄉也有網路可用的目標，在各鄉村部落佈建光纖網路，速率達下載100M、上傳20M，並建立可在數公尺內免費上網的「無線上網點」。請根據上述啟，判斷下列有關該網路的敘述何者有誤？(A)這種網路同一時間可傳送多種訊息  (B)無線上網點是屬於區域網路  (C)網路訊號的傳輸方式是半雙工  (D)下載100M是指每秒下載100 × 220bits

- HDMI、USB、SATA等連接埠，具有下列哪一項共同特性？(A)資料是以1個位元接著1個位元的方式連續傳送  (B)採用並列傳輸方式  (C)僅適用於傳輸短距離  (D)目前已越來越少個人電腦使用這些連接埠

- 資料只透過一條資料線傳輸，且資料是以1個接著1個位元的方式依序傳送，這種傳輸方式稱為(A)串列  (B)並列  (C)單工  (D)雙工

- 網路規模介於區域網路（local area network）及廣域網路（wide area network）之間者稱為：(A)都會網路（metropolitan area network）  (B)主從式網路（client-server）  (C)對等式網路（peer-to-peer）  (D)網際網路（internet）

- 小明受命規劃公司內部的網路連線，假設公司所有的部門在同一棟大樓內，他應當利用下列哪一種網路？(A)區域網路  (B)廣域網路  (C)網際網路  (D)衛星網路

- 下列何者是網際網路內容提供者的英文簡稱？(A)ISP  (B)ICP  (C)LAN  (D)WAN

- 全球定位系統主要是利用下列哪一項網路傳輸媒介？(A)微波  (B)光纖  (C)同軸電纜  (D)紅外線

- 下列有關傳輸媒介的使用敘述，何者有誤？(A)智慧型手機透過Wi-Fi連上網路，其傳輸媒介為無線電波  (B)車用GPS導航系統，是透過微波傳輸媒介來接收衛星訊號  (C)新聞報導「台鐵網路熱點數量少，速度也慢」，文中的熱點是指台鐵站內提供的無線上網服務的區域  (D)將遙控器對準冷氣機的訊號接收器，且中間不能有障礙物，才能啟動冷氣，由此可判斷冷氣是使用微波傳輸媒介來遙控

- 下列何種數據通信（Data Communication）傳輸媒體，具有最佳的雜訊隔離、安全性與傳輸效率？(A)同軸電纜  (B)光纖  (C)微波  (D)紅外線

- 下列哪一種通信媒體最適用於長距離直線傳播？(A)無線電波  (B)紅外線  (C)微波  (D)紫外線

- 以下何種裝置是用來連接不同通訊協定的網路？(A)閘道器　  (B)交換器  (C)中繼器  (D)橋接器

- 對IP分享器之敘述，下列何者錯誤？(A)無連線資源分享的功能  (B)多台電腦可同時上網  (C)有類似集線器的功能  (D)使用NAT（網路位址轉換）技術

- 志偉購買了一台兼具AP與橋接器功能的「無線AP橋接器」，下列有關該設備的敘述何者有誤？(A)可用來連接多部電腦，以串連成一個區域網路  (B)具有封包過濾功能，可避免不同網路間的訊息干擾  (C)該設備若與數據機連接，即可提供手機Wi-Fi上網  (D)可用來轉換數位訊號及類比訊號

- 下列何種網路設備，可讓多部電腦在同一時間互相傳送資料？(A)bridge  (B)hub  (C)router  (D)switch

- 不管以何種方式（傳統撥接或ADSL）上網，幾乎都要利用到數據機，這是因為數據機具有下列何種功能？(A)加快傳輸速度  (B)轉換數位訊號和類比訊號  (C)掃毒防毒  (D)資料加密

- 目前市面上的手機大多是應用第4代行動通訊（4G　LTE）的技術，以提供更快速的傳輸速率。請問上述中的LTE是指(A)無線廣域網路的通訊協定  (B)光纖上網的規範  (C)網路傳輸速度可達4Gbps  (D)記憶體空間可達4 GB

- 下列哪一種上網方式的上傳速度與下載速度不同？(A)纜線數據機上網  (B)ADSL上網  (C)專線上網  (D)電話線撥接上網

- HiNet光世代網路號稱上網速度可高達1Gbps以上，請問這種服務最可能是使用下列哪一種傳輸媒介？(A)光纖  (B)雙絞線  (C)粗同軸電纜  (D)細同軸電纜

- 10Base2乙太網路使用RG 58同軸電纜為傳輸媒介，其網路拓樸（topology）為下列哪種結構？(A)星狀  (B)環狀  (C)匯流排  (D)網狀

- 當有一個節點損壞時，整個網路就癱瘓不能動，是下列哪一種網路拓樸（topology）？(A)環狀拓樸  (B)匯流排拓樸　  (C)星狀拓樸  (D)網狀拓樸

- 下列哪一種網路拓樸會因區域網路上的某一部電腦出了問題，而導致區域網路中所有的電腦都無法傳送及接收資料？(A)星狀拓樸  (B)環狀拓樸  (C)匯流排拓樸  (D)網狀拓樸

- 下列有關網路規格100BaseFX的敘述，何者有誤？(A)是指乙太網路的規格  (B)F代表雙絞線  (C)Base代表基頻  (D)100代表傳輸速率為100Mbps

- 下列何者是環狀拓樸的連接方式？(A)網路上的所有端點設備都與一個中央控制器連接  (B)網路上的所有端點設備都直接與一個共同的通道連接  (C)網路上的所有端點設備都是一部接一部的連接  (D)網路上的所有端點設備都彼此獨立

- ring topology 所指的是下列哪一種網路拓樸？(A)星狀  (B)環狀  (C)匯流排  (D)樹狀

- 下列何種網路拓樸，在每個節點間均有兩個以上的傳輸路徑可供選擇？(A)匯流排  (B)星狀  (C)網狀  (D)環狀

- 下列哪些網路架構，較不會因為某一通腦故障而影響其他電腦間的通訊？(1)星狀 (2)匯流排 (3)環狀(A)(1)(2)(3)  (B)(1)(2)  (C)(2)(3)  (D)(1)(3)

- 甲電腦藉由路由器（router）傳送封包給乙電腦，路由器中的路由表（routing table）會根據封包中的目的位址，來選擇最佳的傳送路徑，請問上述使用的資料交換技術與下列何者相同？(A)與「收發郵件」相同，都使用訊息交換（message switching）  (B)與「傳送檔案」相同，都使用資料交換（data switching）  (C)與「撥打電話」相同，都使用電路交換（circuit switching）  (D)與「網際網路」相同，都使用封包交換（packet switching）

- 乙太網路採用10BaseT傳輸規格，其中字母T是代表什麼意義？(A)雙絞線  (B)網際網路連線  (C)資料傳輸端  (D)資料傳輸速度

- 哪一種網路拓樸，各節點必須取得「記號封包」才能傳輸資料？(A)星狀拓樸  (B)環狀拓樸  (C)匯流排拓樸  (D)樹狀拓樸

- 哲明上班時，發現他們「業務」部門的網路突然斷線，其他部門則可以正常運作，網管人員說這是因為某項中央設備故障了，導致部門的網路斷線，只要更換該設備，即可恢復連線。請問哲明的公司最可能使用哪一種網路架構（拓樸），而壞掉的設備可能是什麼？(A)環狀拓樸，IP分享器  (B)樹狀拓樸，交換器  (C)星狀拓樸，數據機  (D)匯流排，路由器

- 在架設網路時，如果我們需要讓多部電腦可以彼此分享資源，可採用下列哪一種網路架構？(A)主從式網路  (B)對等式網路  (C)環狀拓樸  (D)匯流排拓樸

- 請根據下列敘述判斷，何者屬於對等式網路（peer-to-peer）的架構？(A)線上遊戲伺服器與玩家的電腦  (B)Gmail的郵件伺服器與使用者的電腦  (C)Facebook主機與網友的電腦  (D)電腦教室中的電腦，透過Windows的「網路」視窗來分享彼此的資源

- 為配合都市計劃，政府規劃「林安泰古厝」移址工程：先將古厝拆解，一磚一柱都標上編號，再分別搬運到新地址，最後重新組裝成原貌。請問上述工程所使用的方法，與下列哪一種資料交換技術最相似？(A)訊息交換  (B)數位交換  (C)電路交換  (D)封包交換.

- 有關封包交換技術的說明，下列敘述何者錯誤？(A)是網際網路使用的資料傳輸技術  (B)不必事先建立連線  (C)會先將資料分割成許多個特定大小的封包再傳送  (D)比訊息交換技術容易造成網路壅塞的情形

- 國際標準組織（ISO）所制定的開放式系統連結（OSI）參考模式中，下列哪一層最接近網路硬體？(A)資料連結層  (B)會議層  (C)傳輸層  (D)網路層

- 在OSI模型中，網路卡功能最高屬於下列哪一層？(A)實體層  (B)資料鏈結層  (C)網路層  (D)應用層

- 在OSI七層網路通訊協定中，哪一層是負責端點資料的正確送達？(A)資料鏈結層  (B)會議層  (C)實體層  (D)傳輸層

- 下列何者不屬於OSI的7層架構？(A)實體層  (B)應用層  (C)作業層  (D)表達層

- 閘道器在OSI模型中哪些層運作？(A)第3層到第7層  (B)第1層到第7層  (C)第3層到第4層  (D)第1層到第4層

- OSI網路 7層（OSI 7-Layer）參考模型中，IP協定所屬層級為：(A)資料連結層  (B)網路層  (C)傳輸層  (D)應用層

- 下列哪一種設備，其主要運作層次為『網路層』？(A)橋接器（bridge）  (B)檔案伺服器（file server）  (C)中繼器（repeater）  (D)路由器（router）

- 對於OSI（Open System Interconnection）的七層架構圖，下列敘述何者錯誤？(A)第一層為實體層  (B)第二層為網路層  (C)第四層為傳輸層  (D)第七層為應用層

- 下列有關網路協定的敘述，何者錯誤？(A)ftp是檔案傳輸通訊協定  (B)http是超連結文件通訊協定  (C)ARP是簡易郵件傳輸協定  (D)TCP是傳輸控制通訊協定

- 對於網際網路所提供的服務，下列有關通訊協定的敘述何者正確？(A)DHCP通訊協定主要是應用於網路電話  (B)FTP通訊協定主要是應用於傳送電子郵件  (C)HTTP通訊協定主要是應用於瀏覽全球資訊網  (D)SMTP通訊協定主要是應用於檔案上傳或下載

- User Datagram Protocol（UDP）協定屬於開放系統互連（Open System Interconnection, OSI）參考模型中哪一層？(A)應用層  (B)傳輸層  (C)網路層  (D)資料連結層

- 下列哪一種通訊協定是用來將網域名稱轉換成IP位址？(A)DNS  (B)IIS  (C)DHCP  (D)NAT

- 若希望手機具備無線感應付款功能，則手機規格必須能支援：(A)VR（Virtual Reality）  (B)AR（Augmented Reality）  (C)NFC（Near Field Communication）  (D)GPS（Global Positioning System）

- 行動支付時代來臨，運用近場通訊（Near Field Communication, NFC）的手機錢包與下列哪一項技術最相關？　(A)全球互通微波存取（WiMAX）　  (B)第四代行動通訊技術（4G）  (C)條碼（Bar Code）  (D)無線射頻識別（RFID）

- 下列何者最符合「藍牙」技術的目的？(A)讓資訊設備無線傳輸資料  (B)改善辦公室空氣品質  (C)減少資訊設備耗電量  (D)增進網站曝光率

- 三峽恩主公醫院在新生兒的手上配戴RFID腕帶，當嬰兒與母親配對錯誤或嬰兒離開安全範圍等情形發生時，此腕帶便會自動發出警告訊息給讀取器。請依據上述啟判斷，下列敘述何者有誤？(A)RFID屬於非接觸式讀取  (B)RFID腕帶會自動發出警告，表示內建有電池  (C)RFID是一種無線通訊協定  (D)RFID腕帶屬於被動式電子標籤，可自動發出警告訊息

61-80答案卡2

- 手機之間通常可以透過藍牙互相傳輸資料，請問下列有關藍牙的敘述何者有誤？(A)藍牙英文名稱為Bluetooth  (B)傳輸方向不受限制  (C)傳輸距離約10公里  (D)可以一對多傳輸

- 下列通訊網路相關的標準中，何者常被歸類為無線區域網路（WLAN）？　(A)RS 485  (B)RS 232  (C)IEEE 802.11  (D)IEEE 802.3

- 無線射頻辨識（RFID）在生活中的應用十分廣泛，請問下列選項中何者未採用RFID的技術？(A)柯男搭乘大眾運輸（如搭捷運）使用悠遊卡付款  (B)小藍收到信用卡帳單利用網路ATM線上繳費  (C)部美帶寵物小狗去動物醫院植入動物晶片  (D)光燕家安裝的門禁管理系統

- 下列哪一種不是常見的無線網路規格？(A)802.11z  (B)802.11n  (C)802.11b  (D)802.11g

- 下列哪一個IPv4位址是有問題的位址，它無法在網路上使用？(A)11.11.11.11  (B)172.712.71.12  (C)192.92.92.92  (D)193.193.193.193

- IPv6所能表示的IP位址數量是IPv4所能表示IP位址數量的多少倍？(A)4  (B)24個  (C)96  (D)296個

- 在網際網路中，下列有關全球資訊網站的IP（Internet Protocol）位址何者正確？(A)0.0.0  (B)0.25a.25b  (C)123.124.125.126  (D)256.255.254.253

- 下列有關IPv6的敘述，何者錯誤？　(A)數字之間以 ":" 隔開  (B)IP位址是由4個數值（0∼255）組成  (C)解決IPv4不敷使用的問題  (D)IP位址數量約有655368個

- 多啦美使用指令查詢自己電腦的IP位址，得知IP位址為192.168.1.10，是屬於網路等級。請問在上述啟中，2個空格應分別填入下列哪一個選項？(A)ping，Class C  (B)ip address，Class B  (C)ipconfig，Class C  (D)tracert，Class D

- 下列何者是私有IP位址的用途？(A)提供給區域網路內的電腦使用  (B)用來對所在的網路進行群體廣播  (C)測試連線是否正常  (D)測試本機電腦的IP位址

- 若有一單位的網址為http://www.taiwan.gov.tw，其中taiwan所代表的意思是？(A)公司行號或機構的性質  (B)公司行號或機構的名稱  (C)伺服器的主機名稱  (D)公司行號或機構所在地之國名

- 接收郵件的POP3協定，所使用的預設埠位址（port number）是多少？(A)21  (B)23  (C)110  (D)80

- 某些人會搶先註冊登記一些公司或品牌名稱的網域名稱，以便日後高價出售給需要這些網域名稱的企業，請問這種人俗稱為(A)網路小偷  (B)網路蚱蜢  (C)網路蟑螂  (D)網路駭客

- 下列哪一個是FTP預設的埠位址編號？(A)143  (B)110  (C)80  (D)21

- 阿憲上電腦課時，老師要求同學透過Windows區域網路連線到他的電腦，以複製　"sample"　資料夾下的範例檔案；若老師的電腦名稱為　"Teacher" ，則下列何者可表示該項檔案資源的所在位置？(A)\Teacher\sample  (B)//Teacher/sample  (C)\\Teacher\sample\  (D)C:\sample\

- DNS伺服器提供下列何種服務？(A)將網路卡位址轉換成IP位址  (B)將IP位址轉換成網路卡位址  (C)將網域名稱（domain name）轉換成IP位址  (D)電子郵件遞送服務

- 下列URL（Uniform Resource Locator）格式，何者正確？(A)http://ts1.com/123/  (B)\\may\share  (C)http:wxy.org:80  (D)ftp:\\ftp.dst.net

- 網域名稱（Domain Name）通常會包含主機名稱、機構名稱、機構類別以及下列何種資訊？(A)路徑檔名  (B)存取方法  (C)地理名稱  (D)資料結構

- 下列何者為UNC的表示法？(A)\\Andy\Share\Game.exe  (B)C:\Document\Note.docx  (C)http://www.fisp.com.tw  (D)?A6da/test.pptx

- 若想連上「PTT」電子佈告欄（ptt.cc）與其他使用者分享心得，應該要如何操作才能登入PTT的遠端主機？(A)在瀏覽器的網址列輸入 "https://ptt.cc"  (B)在檔案總管的路徑欄輸入 "ftp://ptt.cc"  (C)在命令提示字元視窗輸入 "telnet ptt.cc"  (D)在電子郵件軟體的收件者欄輸入 "mailto:ptt.cc"