一、單選題 每題2分，共100分

( C ) 01. 下列敘述何者錯誤？　(A) 汽油之含膠量太高，汽門較易膠著　(B) 汽油之含硫量愈低愈好　(C) 汽油之揮發點過高，較易產生汽阻現象　(D) 汽油之辛烷值愈高，抗爆性愈好。

( A ) 02. 電子控制式間歇噴射系統之噴油量如何控制？　(A) 控制噴油嘴開啟時間　(B) 控制噴油壓力　(C) 控制噴油嘴針閥上升高度　(D) 控制噴油嘴開啟孔徑大小。

( B ) 03. 汽油噴射系統將汽油經汽油泵推出至油軌，此時油管內皆有一固定的燃油壓力約多少？ (A) 4.5 ∼ 6.0 kg/cm2 　(B) 3.2 ∼ 4.2 kg/cm2 　(C) 2.0 ∼ 3.2 kg/cm2 　(D) 1.2 ∼ 2.0 kg/cm2。

( B ) 04. 壓力密度式燃油噴射系統是以哪些信號計算基本進氣量？　(A) 冷卻水溫度感知器與引擎轉速　(B) 進氣歧管壓力感知器與引擎轉速　(C) 翼板式空氣流量計與引擎轉速　(D) 節氣門位置感知器與引擎轉速。

( D ) 05. 汽油引擎在冷車起動時之混合比約多少較適當？ (A) 16 ∼ 18：1 　(B) 14 ∼ 15：1 　(C) 12 ∼ 13：1 　(D) 8 ∼ 10：1。

( D ) 06.下列有關文氏管原理之敘述何者有誤 ？ (A)在文氏管之喉管處，真空最大  (B)在同時間內，經過文氏管每一斷面之空氣體積應相等  (C)斷面積愈大，空氣流速愈慢  (D)斷面積愈小，氣壓愈大，真空愈小。

( D ) 07.下列何者為造成燃燒室積碳的可能原因？  (A)汽缸床漏氣  (B)汽門腳間隙太大  (C)汽門腳間隙太小  (D)進汽門導管間隙太大。

( D ) 08.若化油器阻風門關閉，則在文氏管中  (A)燃料與空氣之混合良好  (B)空氣充足  (C)慢車系統良好  (D)燃料之輸出量增多。

( C ) 09.化油器若沒有設加速油路，則  (A)怠速易熄火  (B)最大馬力降低  (C)踩踏油門踏板時引擎停滯或化油器回火  (D)爬坡無力。

( A ) 10.過度使用阻風門將造成何結果？ (A)曲軸箱機油被沖淡  (B)混合汽變稀  (C)引擎過熱  (D)回火。

( D ) 11.汽油引擎若進氣歧管漏氣會產生何種情況?  (A)排氣管會放炮  (B)冒黑煙  (C)混合汽太濃  (D)混合汽太稀。

( A ) 12.燃料噴射系統中能保持噴油系統壓力一定是靠  (A)壓力調整器  (B)空氣計量器  (C)脈動緩衝器  (D)汽油泵。

( B ) 13.汽油引擎燃油噴射系統，若採用順序噴射方式噴油時，則在那一個工作行程，方有燃料噴出  (A)排氣行程  (B)進氣行程  (C)壓縮行程  (D)動力行程。

( D ) 14.汽油引擎活塞行至上死點，若此時火星塞才開始跳火，則  (A)馬力最大  (B)產生爆震  (C)燃料最省  (D)引擎容易過熱。

( B ) 15.電腦爆震控制系統，當爆震感知器測知發生爆震時，會自動：　(A)降低引擎工作溫度　(B)將點火時間延遲　(C)減少噴油量　(D)延遲噴油開始時間。

( A ) 16.燃料辛烷值數60，表示其抗爆性和下列那種混合燃料相當?  (A)60%異辛烷，40%正庚烷  (B)40%異辛烷，60%正庚烷  (C)60%正辛烷，40%正十六烷  (D)60%正庚烷，40%異辛烷。

( C ) 17.決定燃料之辛烷值時，試驗之燃料為異辛烷與  (A)α甲基荼  (B)丙烷  (C)正庚烷  (D)十六烷值。

( C ) 18.汽油之揮發性等於什麼?  (A)辛烷值  (B)熱值  (C)沸點  (D)引火點。

( B ) 19.揮發性太高的汽油，易產生的毛病是  (A)引擎易生過熱  (B)氣塞  (C)曲軸箱之機油易沖淡  (D)冷車發動困難。

( B ) 20.下列何者不能防止爆震？  (A)減低壓縮比  (B)使用稀混合汽  (C)使用高辛烷值的汽油  (D)降低引擎溫度。

( D ) 21.下列有關汽油引擎燃燒之敘述何者有誤?  (A)火焰核時期其擴散緩慢，而缸壓增加最少  (B)孵化時期燃燒約60%混合汽，提高其壓力、溫度  (C)繁殖時期將剩餘40%混合汽急速燃燒，其變動影響引擎動力最大  (D)後燃時期使活塞推力持續，最能增加引擎動力。

( D ) 22.汽油引擎正常燃燒時，產生最大動力是在  (A)火焰控制燃燒時期  (B)火焰核時期  (C)孵化時期  (D)繁殖時期。

( B ) 23.積極式曲軸箱通風系統之PCV閥係利用何者控制？  (A)引擎吹漏氣壓力  (B)進氣歧管真空  (C)文氏管真空  (D)引擎轉速。

( D ) 24.積極式曲軸箱通風系統具有下列何種功能？  (A)減少NOx之污染  (B)減少CO之污染  (C)減少CO2之污染  (D)減少HC之污染。

( C ) 25.要如何檢查潤滑系統的機油量是否足夠？  (A)檢查機油燈是否點亮  (B)旋開機油道是否有機油噴出  (C)檢查機油尺油面  (D)察看機油壓力。

( C ) 26.當引擎低速運轉時，PCV系統之PCV閥的通風量和高速時相較  (A)完全不通風  (B)較大  (C)較小  (D)其通風量與轉速無關。

( A ) 27.潤滑油粘度分類中  (A)粘度之變化率應愈少愈好  (B)粘度指數大者，粘度號數也愈大  (C)粘度指數愈高，則粘度因溫度之變化愈大  (D)SAE20W-40號之複級機油在低溫時流動性較低，高溫時則粘度降低。

( C ) 28.下列之敘述何者有誤？  (A)不同廠牌之機油不可混合使用  (B)剛大修後之引擎應使用SAE號數較小之機油  (C)機油凝結點愈高愈好  (D)SAE30和SAE30W，其粘度相等。

( C ) 29.車子剛發動時油壓正常，但引擎溫熱後油壓降低，其主要因為  (A)機油底殼油太少  (B)主油道阻塞  (C)軸承磨耗或間隙過大  (D)機油泵無作用。

( D ) 30.造成引擎潤滑油消耗量過多之原因為  (A)曲軸主軸承間隙過大  (B)汽門腳間隙過大  (C)汽門彈簧太弱  (D)汽門桿與導管間隙過大。

( D ) 31.PCV閥完全關閉的時機為  (A)怠速時  (B)加速時  (C)高速時  (D)引擎熄火時。

( B ) 32.引擎潤滑系統兼有冷卻、清潔、密封及  (A)減少冒黑煙  (B)減少震動及噪音  (C)促進迅速達成正常工作溫度  (D)促進燃料汽化。

( A ) 33.引擎之機油壓力約  (A)2～4  (B)5～8  (C)8～10  (D)10～12  kg/cm2。

( A ) 34.以內轉子驅動外轉子的機油泵，若內轉子有4牙時，則外轉子應有  (A)5  (B)4  (C)3  (D)6  牙。

( C ) 35.冷卻系統中節溫器的目的  (A)提高水的沸點  (B)防止熱水倒流  (C)控制引擎工作溫度  (D)降低水的沸點。

( C ) 36.水冷式引擎較之氣冷式引擎  (A)成本低  (B)保養容易  (C)機油消耗量少  (D)行車噪音大。

( D ) 37.水冷式引擎較氣冷式引擎  (A)機油消耗量大  (B)噪音較大  (C)熱效率較高  (D)故障多。

( C ) 38.下列何項原因易造成水箱不當下陷？  (A)冷卻系統未裝節溫器  (B)風扇皮帶張力不足  (C)水箱蓋真空閥卡死無法開啟  (D)水泵護油圈洩漏。

( B ) 39.風扇葉片製成角度不等的目的是  (A)製造方便  (B)減少噪音  (C)減少重量  (D)減少轉速，增加冷卻效果。

( B ) 40.引擎運轉中，火星塞中央電極之溫度約  (A)200～500℃  (B)450～800℃  (C)900～1200℃  (D)1200～1500℃。

( A ) 41.電晶體點火系統之優點是  (A)以小電流控制大電流  (B)以大電流控制小電流  (C)能單向導電  (D)能耐高溫。

( B ) 42.白金接點打開瞬間，低壓線圈內產生約  (A)12V  (B)250V  (C)1000V  (D)2000V  的自感應電壓。

( C ) 43.離心提前是使引擎轉速愈快  (A)白金間隙愈大  (B)白金閉角愈大  (C)白金愈早張開  (D)白金愈晚張開。

( A ) 44.火星塞跳火瞬間  (A)白金剛打開  (B)白金剛關閉  (C)白金打開後一段期間  (D)白金關閉後一段期間。

( A ) 45.分電盤的白金容易燒壞，其主要原因是  (A)電容器損壞  (B)分電盤外線路短路  (C)白金間隙太小  (D)分電盤外電路斷路。

( B ) 46.汽缸中產生最大動力時，引擎之曲軸應在  (A)上死點前10°(B)上死點後10°  (C)下死點後10°  (D)下死點前10°。

( A ) 47.何種原因會造成點火時間提早？  (A)白金間隙過大  (B)白金間隙過小  (C)白金閉角太大  (D)離心提前彈簧太強。

( A ) 48.霍爾(Hall)式電晶體點火系統之遮斷器間隔應與引擎缸數  (A)相同  (B)為缸數的一半  (C)與引擎的汽門數相同  (D)為引擎缸數的兩倍。

( A ) 49.使用歐姆錶連接發火線圈兩端的正負線頭，其主要是測量什麼，而電阻約為多少？　(A)低壓線圈，電阻約為1.5Ω　(B)低壓線圈，電阻約為15Ω　(C)高壓線圈，電阻約為1.5KΩ　(D)高壓線圈，電阻約為15KΩ。

( B ) 50.電腦控制補整點火提前，將使引擎於：　(A)冷車時延遲點火　(B)冷車時增加提前角度　(C)熱車時增加提前角度　(D)負荷大時增加提前角度。