每個答案3分；共111分：

(    )1.	下列何者為太陽光電發電系統能量轉換之方向(A)電能→機械能(B)機械能→電能(C)光能→電能　(D)電能 → 光能

(    )2.	鍺的原子序為32，則鍺的價電子數為多少(A)1 　(B)2 　(C)3 　(D)4

(    )3.	將0.5庫侖之正電荷由A點移至B點，需作正功35焦耳，若B點電位為+30V，則A點電位應為多少伏特？ 
(A)40V 　(B)5V 　(C)70V 　(D)100V

(    )4.	下列何者為風力發電機之能量轉換方式(A)電能→機械能(B)機械能→電能 　(C)光能 → 電能 　(D)電能 → 光能

(    )5.	一正電荷順電場方向移動，則下列敘述何者正確？ 
(A)位能增加，電位升高 　(B)位能增加，電位下降 　(C)位能減少，電位升高 　(D)位能減少，電位下降

(    )6.	額定值分別為110 V、0.5 kW 及110 V、1.0 kW 之兩電熱線，串聯連接後，接至220 V電源，則下列敘述何者正確？(A)兩電熱線功率皆維持額定值 　(B)0.5kW電熱線功率高於額定值 　(C)1.0kW電熱線功率高於額定值 　(D)兩電熱線功率皆低於額定值

(    )7.	均勻截面積的導線，其電阻值的大小與導線的(A)長度與截面積成正比 　(B)長度成反比，截面積成正比 　(C)長度成正比，截面積成反比 　(D)長度與截面積成反比

(    )8.	有一金屬線其電阻為10，其電阻溫度係數為0.008，若溫度升高時使電阻質變為25，求溫昇後的電阻溫度係數為多少？(A)0.0048 C1 　(B)0.0042 C1 　(C)0.0037 C1 　(D)0.0032 C1

(    )9.	電熱爐之電阻為75，通過電流2A，若使用5分鐘，則該電熱爐產生之熱量為多少
(A)75000卡 　(B)90000卡 　(C)21600卡 　(D)26500卡

(    )10.	以1.5kW的電熱器使20公斤的水由攝氏25°C加熱至80°C，試問要消耗多少電能(A)0.95(B)1.125(C)1.275(D)1.365 度

(    )11.	某工廠為節約能源，裝設太陽能板，假設日照穩定，平均以每秒500mA電流向蓄電池充8小時，求太陽能板對蓄電池充電為多少庫侖(A)144庫侖 　(B)400庫侖 　(C)4000庫侖 　(D)14400庫侖

(    )12.	每秒有12.5×1017個電子通過一電阻器的截面積，且該電阻的色碼順序分別為灰色、藍色、黑色、金色，試問該電阻的兩端電壓大約多少伏特？(A)6.8V 　(B)8.6V 　(C)13.6V 　(D)17.2V

(    )13.	如圖13所示，若電表量測電阻之V與I關係如下，求電阻R值為多少？(A)2 　(B)4 　(C)5 　(D)10

(    )14.	電阻為330之電熱器，接於110V電源上，浸入600克20°C之水中，盛水容器每秒散熱0.8卡，需加熱多久才能使水之溫度升至100°C？(A)6000秒 　(B)5500秒 　(C)5000秒 　(D)4500秒

(    )15.	如圖15所示之電路，求V1及V2分別為何？
(A)V1 = 30V，V2 = 20V 　(B)V1 = 20V，V2 = 30V 　(C)V1 = 18V，V2 = 12V 　(D)V1 = 12V，V2 = 18V

圖15

圖13

圖17

圖15

圖13

圖17

(    )16.	以相同材料製作之a、b兩導線，已知a的截面積為b的2倍，a的長度為b的4倍，則a導線與b導線電阻值之比為何？ 
(A)2：1 　(B)4：1 　(C)1：2 　(D)1：4

(    )17.	如圖17所示之電路，當開關閉合時電流表讀值為4A，當開關打開時電壓表讀值為12V，若，則下列敘述何者正確？(A)開關閉合時電壓表讀值為8V 　(B)開關閉合時電壓表讀值為12V 　(C)直流電路之戴維寧等效電阻為2Ω 　(D)直流電路之戴維寧等效電阻為4Ω

圖18

圖18

(    )18.	如圖18所示電路，依克希荷夫電壓定律(KVL)，求V2為多少？
 (A)18V 　(B)15V 　(C)8V 　(D) – 18V

(    )19.	如圖19所示為多範圍直流電壓表，電表內阻為Rm = 100Ω，

滿額電流Ifs = 1mA，若欲將其改裝成0～10V及0～100V之範圍

圖19

圖19

，則電阻R1及R2值應為多少？
 (A)90kΩ，10kΩ 　(B)90kΩ，9.9kΩ 　(C)100kΩ，10kΩ

(D)100kΩ，9.9kΩ

(    )20.	如圖20所示電路，圖中電阻皆為1Ω，試求RAB 為多少？(A)1Ω 　(B)3/4Ω 　(C)5/6Ω 　(D)4/3Ω

(    )21.	某手機待機消耗功率為0.032W，其電池額定為3.2V/1200mAh，試問理想情況，若電池充飽電，則手機可以待機幾小時？ (A)150hr 　(B)120hr 　(C)90hr 　(D)60hr

(    )22.	如圖22所示，電流I 為多少？(A)0.75A 　(B)0.6A 　(C)0.5A 　(D)0.4A

(    )23.	如圖23所示，伏特表內阻RV = 10kΩ，滿刻度電壓為10V，則下列敘述何者錯誤？
(A)RS1 = 40kΩ 　(B)RS2 = 200kΩ 　(C)表頭滿刻度電流1mA 　(D)RS3 = 990kΩ

(    )24.	關於電阻串並聯實驗，下列敘述何者正確？ (A)在並聯電路中總電阻一定比任何一個電阻大 　(B)在並聯電路中，較大的電阻會有較大的電流 　(C)在串聯電路中，較小的電阻會有較大的電流 　(D)在串聯電路中，電阻的順序並不會影響總電阻值

(    )25.	如圖25所示之電路，若V1 = 4伏特，I = 7安培，則電阻R為何？(A)4Ω 　(B)5Ω 　(C)8Ω 　(D)10Ω

圖25

圖23

圖22

圖20

圖25

圖23

圖22

圖20

(    )26.	如圖26所示電路中，分別求出電流I與I1之值
(A)I = 3A，I1 = 2A 　(B)I = 1.5A，I1 = 2A 　(C)I = 1.5A，I1 = 0A 　(D)I = 3A，I1 = 0A

(    )27.	如圖27所示之電路，當開關SW打開(off)時之a、b兩端電壓Vab(off)與SW閉合(on)時之a、b兩端電壓Vab(on)之關係為何？(A) 　(B) 　(C) 　(D)

(    )28.	如圖28所示，試求2電阻上的電壓降V為多少伏特？(A)10V 　(B)15V 　(C)20V 　(D)25V

(    )29.	如圖29所示，電流I1和I2各為多少？(A)3A，3A 　(B)3A，9A 　(C)3A，– 9A 　(D) – 3A，9A

圖26

圖27

圖28

圖29

圖26

圖27

圖28

圖29

(    )30.	下列何者錯誤(A)節點電壓法利用KCL於節點寫出節點方程式(B)迴路分析法利用KVL於封閉路徑寫出迴路方程式(C)諾頓等效電路為一個等效電流源並聯一個等效電阻(D)戴維寧等效電路為一個等效電流源串聯一個等效電阻

(    )31.	如圖31所示，電流I1和I2之值分別為何？
(A)I1 = 2.5A，I2 = - 3A 　(B)I1 = 0.75A，I2 = 1.25A 　(C)I1 = - 0.5A，I2 = - 2A 　(D)I1 = 1.5A，I2 = 2A

(    )32.	如圖32所示，試求流經電阻6Ω之電流I為多少安培？(A)1/2 A 　(B)1/3 A 　(C)1/6 A 　(D)1/12 A

(    )33.	如圖33所示，電流I1及I2為何(A)I1 = 1A，I2 = 0A 　(B)I1 = 1A，I2 = 1A 　(C)I1 = 2A，I2 = 0A 　(D)I1 = 2A，I2 = 1A

(    )34.	某一直流電路有a與b兩端點，用直流電壓表量測a與b兩端點之電壓為10V，用直流電流表量測a與b兩端點之電流為1A，若在a與b兩端點並聯兩個電阻R，則R值為多少時，其消耗功率最大(A)Ω　(B)Ω (C)Ω(D)Ω

(    )35.	如圖35所示之電路，試求節點電壓Va為何？(A)6V 　(B)8V 　(C)10V 　(D)15V

(    )36.	有一個2×10－6庫侖之正電荷，由B移到A電需作功40焦耳，則VAB為(A)－10×106 (B)－20×106(C)10×106(D)20×106   V

(    )37.	某電池的電位差6V，供電期間作功48焦耳，試問共有多少個電子由負極流向正極？ 
         (A)3×1019個電子 　(B)5×1019個電子 　(C)6.5×1019個電子 　(D)7.25×1019個電子

圖32

圖35

圖33

圖31

圖32

圖35

圖33

圖31