| 市立新北高工109學年度第1學期 第一次段考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機件 原理 | 命題 教師 | 楊子頡 | 審題教師 | 彭碃貽 | 年級 | 二 | 科別 | 機械科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題: 共40題,每題2.5分

（    ）  1.螺旋起重機之槓桿長20 cm，欲以40牛頓之力舉起5000牛頓之重物，則該起重機之機械利益為
(A)50　(B)100　(C)125　(D)250。

（    ）  2.在機械用途上使用最廣的螺帽為
(A)方形螺帽　(B)六角螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

（    ）  3.下列何者非為直接接觸傳動之元件？
(A)摩擦輪　(B)齒輪　(C)鏈條　(D)凸輪。

（    ）  4.四線螺紋在端面處螺旋線間相隔角度為
(A)60°　(B)90°　(C)120°　(D)180°。

（    ）  5.一雙線螺旋起重機之螺旋以30 rpm之速度迴轉，100牛頓之重物於20秒內被舉起10 cm，若其機械效率為80%，則螺旋之節距為多少mm？
(A)4　(B)5　(C)8　(D)10。

（    ）  6.下列何者不能傳達運動？
(A)齒輪　(B)離合器　(C)軸承　(D)連桿。

（    ）  7.千斤頂之把手每分鐘迴轉60次，重物於30 秒內被提升15公分，則此螺旋之導程為多少mm？
(A)1　(B)2　(C)5　(D)6。

（    ）  8.下列敘述何者錯誤？
(A)自攻螺釘的特徵為螺釘前端具有斜度　(B)木螺釘能自動產生攻螺紋作用故必須為硬化鋼所製　(C)機螺釘的桿部全部長度均有螺紋用於受力較小的機件接合　(D)帽螺釘鎖緊後可防止水或油的滲入。

（    ）  9.下列敘述何者錯誤？
(A)腳踏車的變速機構是屬於拘束運動鏈　(B)螺栓與螺帽的運動是一種簡單的機構　(C)軸承是固定機件無法傳達動力　(D)一對偶之自由度最多為5。

（    ） 10.用於鎖緊數張薄鐵板時，應使用具有斜度的
(A)自攻螺釘　(B)螺樁　(C)帽螺釘　(D)肩頭螺釘。

（    ） 11.相鄰兩螺牙的對應點沿軸向距離，稱為
(A)導程　(B)節距　(C)行程　(D)傳動距離。

（    ） 12.鋸床
(A)是一機械　(B)是一機構　(C)既是機械也是機構　(D)不是機械也不是機構。

（    ） 13.凡兩機件係面接觸而兼有直線運動與迴轉運動者，謂之
(A)高對　(B)滑動對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

（    ） 14.凡兩機件間以面接觸而僅作直線運動者，稱為
(A)高對　(B)滑動對　(C)迴轉對　(D)螺旋對。

（    ） 15.下列有關機件、機構與機械之敘述，何者正確？
(A)機件為機械之集合體　(B)機件為機構之集合體　(C)機構為機件之集合體　(D)三者之間並無任何關聯。

（    ） 16.一雙線螺旋起重機的螺距為10 mm，手柄作用的力臂長度為25 cm，若在垂直於手柄方向施力75 N，能舉起的最大重量為3200 N，則摩擦損失為約為多少%？
(A)27　(B)46　(C)54　(D)73。

（    ） 17.如圖所示之連桿組為何種鏈？

(A)固定鏈　(B)拘束運動鏈　(C)無拘束運動鏈　(D)以上皆非。

（    ） 18.如圖所示之連桿組，若N=機件數，P=對偶數，則下列何者正確？

(A)N=7，P=9　(B)N=8，P=10　(C)N=7，P=10　(D)N=8，P=9。

（    ） 19.一螺紋標註「1-12UNF」表示
(A)外徑12mm，節距1mm之粗螺紋　(B)外徑12mm，節距1mm之細螺紋　(C)外徑1英吋，每英吋12牙之粗螺紋　(D)外徑1吋，每吋12牙之細螺紋。

（    ） 20.「1/4×3-20UNC-1 正規半加工」螺栓的註記中，指出該螺栓的長度與螺距分別為
(A)1/4"，20"　(B)3"，20"　(C)1/4"，1/20"　(D)3"，1/20"。

（    ） 21.下列何者屬於機構？
(A)呆鏈　(B)拘束運動鏈　(C)無拘束運動鏈　(D)結構體。

（    ） 22.下列有關機構之敘述，何者正確？
(A)必為四連桿構成　(B)必為五連桿構成　(C)為活動機件與固定機件之集合體　(D)內部之相對運動不可預期。

（    ） 23.下列何種螺紋可用來作為測微之用？
(A)方形螺紋　(B)V形螺紋　(C)鋸齒形螺紋　(D)梯形螺紋。

（    ） 24.如圖所示之連桿組，若N=機件數，P=對偶數，則下列何者正確？

(A)N=6，P=7　(B)N=8，P=6　(C)N=6，P=6　(D)N=8，P=7。

（    ） 25.下列何者為適合傳動用之機件？
(A)螺釘　(B)軸承　(C)彈簧　(D)齒輪。

（    ） 26.機構學常用的符號“◎”表示
(A)接合點　(B)機件上一點　(C)固定軸　(D)連桿。

（    ） 27.相鄰兩螺牙的對應點沿軸向距離，稱為
(A)導程　(B)節距　(C)行程　(D)傳動距離。

（    ） 28.如圖所示之圓球對，其自由度為多少？

(A)1　(B)2　(C)3　(D)4。

（    ） 29.使用於手弓鋸上，方便拆卸鋸條的螺帽為
(A)方形螺帽　(B)六角螺帽　(C)翼形螺帽　(D)蓋頭螺帽。

（    ） 30.由若干抗力體的組合，但各機件間無相對運動者，稱為
(A)機械　(B)機構　(C)結構　(D)機件。

（    ） 31.錐形底部螺帽可防止螺帽之鬆脫，此法是屬於
(A)摩擦鎖緊裝置　(B)確閉鎖緊裝置　(C)撓性鎖緊裝置　(D)剛性鎖緊裝置。

（    ） 32.如圖所示之連桿組為何種鏈？

(A)固定鏈　(B)拘束運動鏈　(C)無拘束運動鏈　(D)以上皆非。

（    ） 33.一機件在空間運動，最多有幾個獨立自由度？
(A)6　(B)5　(C)4　(D)3。

（    ） 34.對機件與機構的敘述，下列何者正確？
(A)所有機件均須為剛體，彈簧會變形所以不是一個機件　(B)機構可以輸入能量而做功　(C)固定鏈或呆鏈可視為結構的一部份，也可視為一個機件　(D)軸承屬於一種機構。

（    ） 35.下列敘述何者為非？
(A)為求傳動效率與速度可使用滾珠螺紋　(B)圓螺紋為連接用螺紋　(C)愛克姆螺紋主要用於機件之鎖固　(D)虎鉗之螺桿為得較大之鎖緊力通常使用方形螺紋。

（    ） 36.用於桌上型個人電腦之機械式滑鼠，其滾球與桌面之運動對為　
(A)低對　(B)高對　(C)迴轉對　(D)球面對。

（    ） 37.下列何者非為螺紋主要功能？
(A)鎖緊機件　(B)傳遞動力　(C)調節距離　(D)減少摩擦。

（    ） 38.一螺紋標註「5/8×3-11UNC-2」，下列註解何者不正確？
(A)「5/8」表公稱外徑5/8吋　(B)「3」表螺栓長度為3吋　(C)「11」表每吋為11 牙　(D)「UNC」表統一細牙螺紋。

（    ） 39.螺栓公稱直徑為D，則重級螺栓所使用的螺帽厚度等於
(A)2D/3　(B)3D/4　(C)7D/8　(D)D。

（    ） 40.一機構中，若機件數為6 個，對偶數為6 個，則此機構為　
(A)拘束運動鏈　(B)無拘束運動鏈　(C)固定鏈　(D)以上無解。