一、單選題   每題2.5分，共75分

(     )1.設變壓器一、二次側線圈匝數分別為N1與N2，電源頻率為f，鐵心最大磁通量為，則一次側線圈應電勢為

(A) 　(B) 　(C) 　(D) 
(     )2.變壓器的匝數比a變大，若電源電壓不變，則二次側的電壓會(A)降低 　(B)升高 　(C)不變 　(D)不一定 
(     )3.變壓器的高壓端是指(A)一次側 　(B)二次側 　(C)電壓較高的那一端 　(D)電流較多的那一端

(     )4.變壓器無載時，一次側線路的電流包括(A)磁化電流和鐵損電流 　(B)負載電流和鐵損電流 　(C)負載電流和

磁化電流 　(D)負載電流和激磁電流

(     )5.在變壓器的等效電路中，下列何者代表變壓器的鐵損(A)一次線圈電阻(B)二次線圈電阻(C)激磁電導(D)漏磁電抗

(     )6.一般而言，外鐵式結構之變壓器較適合應用於下列何種場所？ (A)低電壓，小電流 　(B)低電壓，大電流

(C)高電壓，大電流 　(D)高電壓，小電流

(     )7.變壓器負載特性實驗的主要目的是 (A)測量電壓調整率與效率(B)測量等值阻抗(C)測量鐵損與銅損(D)測量激磁電導與激磁電納

(     )8.規格2200V/110V、60Hz之單相變壓器，鐵損為160W，若接1100V、60Hz電源，鐵損約變為多少(A)160(B)80(C)40　(D)320  W
(     )9.有關變壓器銅損，下列何者正確(A)包含磁滯損(B)包含渦流損(C)與負載電流的平方成正比(D)與負載電流成正比 
(     )10.變壓器效率最高是發生在(A)可變損等於固定損時 　(B)可變損為固定損之一半時 　(C)固定損為可變損之

一半時 　(D)可變損等於0時

(     )11.某變壓器之最佳效率發生在80%滿載下，由開路試驗求出其無載之鐵損為64W，則其滿載銅損應為

(A)80　(B)100 　(C)125 　(D)160　W 
(     )12.將額定為60Hz之變壓器接於50Hz電源上，則對其鐵心內磁通密度之影響為何？

(A)減少約20% 　(B)增加約20% 　(C)減少約10% 　(D)無影響 
(     )13.某台100kVA，2000V/100V之變壓器，當無載時高壓側之電流為1安培，並從2000V電源取用1200瓦特之功率，

圖14

其磁化電流應為多少安培？ (A)0.95 　(B)0.9 　(C)0.85 　(D)0.8 
(     )14.如圖14為利用直流法測量變壓器極性的試驗，當開關S閉合瞬間，若伏特計

偏向正值，變壓器的極性為(A)加極性 (B)減極性 　(C)同極性 　(D)異極性

(     )15.某變壓器以交流法測其極性，如圖15所示，若伏特計V < V1，變壓器的極性

圖15

為( A)加極性(B)減極性(C)同極性 　(D)不一定

(     )16.使用三台6600V/220V之單相變壓器，若要將11.4kV的電源降壓成380V供給

電動機運轉，則變壓器應使用(A)Y-△ 　(B)△-Y 　(C)△-△ 　(D)Y-Y　接線 
(     )17.發電廠內的升壓變壓器，通常使用的連接方式是(A)Y-△(B)△-Y(C)△-△(D)Y-Y

(     )18.三台單相變壓器接成△-△接線，若其中一台發生故障，仍可以用 (A)Y-△(B)V-V (C)Y-Y(D)T　接法繼續供電

(     )19.只需要三相電源中之兩條火線及一條中性線，即可接出三相電源的變壓器接線為(A)T-T　(B)V-V　(C)Y-Y　(D)U-V　接線

(     )20.可以和△-△接變壓器並聯的三相變壓器是 (A)Y-Y 　(B)△-Y 　(C)T型 　(D)U-V

(     )21.三台匝數比為40之單相變壓器，接成Y-△接線，一次側施加三相4400伏特之電源，則二次側線電壓為？ 
        (A)110 　(B) 　(C)220 　(D)　V 
(     )22.某三相變壓器，一次側為△接，其任意兩線之電阻為2Ω，則一次側每相繞組電阻為(A)1(B)0.5(C)0.33 　(D)3　Ω 
(     )23.變壓器開路試驗可以測出該變壓器的 (A)渦流損 　(B)銅損 　(C)磁滯損 　(D)鐵損

(     )24.有一部5kVA、3300/110V、60Hz單相變壓器，低壓端加電源，高壓端開路，施行開路試驗，則輸入的電源應為 
        (A)110V 　(B)3300V 　(C)45A 　(D)5kVA 
(     )25.變壓器短路試驗可以測出該變壓器的 (A)鐵損 　(B)銅損 　(C)磁滯損 　(D)渦流損

(     )26. 一5kVA、2000V/100V、50Hz之單相變壓器，自高壓側加電源，低壓側短接，施行短路試驗，若要獲得滿載銅損，從高壓側

加入的電源應為 (A)5kVA 　(B)2000V 　(C)2.5A 　(D)100V

(     )27.一個雙繞組變壓器改成自耦變壓器，整台變壓器的容量會 (A)增加 　(B)不變 　(C)減少 　(D)不一定

(     )28.下列何者應接保險絲？ (A)CT一次側 　(B)CT二次側 　(C)PT一次側 　(D)PT二次側

(     )29.有關比流器CT之敘述，下列何者錯誤？(A)二次側應接地(B)二次側不可以短路(C)一次側與電路串聯(D)二次側額定電流為5A

(     )30.下列敘述何者錯誤？ (A)PT一次側應接地 　(B)PT二次側額定電壓為110V 　(C)CT二次側不可以開路

(D)CT二次側配線應使用2mm2黑色導線

| 有一3300V/220V之變壓器，若二次側線圈匝數為200匝，則一次側線圈匝數為(2.5分) | 有一單相變壓器，一次側額定電壓為3000V，額定電流為20A，等值阻抗為6Ω，其百分阻抗Z%為(2.5分) |
| --- | --- |
| 某3300V/220V之單相變壓器，一次側分接頭位置在3300V處，因負載增加，二次側電壓降至200V，若要提高二次側電壓至220V，一次側分接頭位置應改接在何處？(2.5分) | 有一台5kVA的單相變壓器，滿載時，銅損為450W，鐵損為300W，效率為0.8，則負載之功率因數值約為若干？(2.5分) |
| 有一台20kVA、2400/240V、60Hz單相變壓器，鐵損為75W，滿載銅損為300W，且功率因數為1.0，則變壓器的最大效率約為何？ (2.5分) | 有兩台容量為20kVA之單相變壓器，以V-V連接，可供應之三相負載總容量最多為多少 (2.5分) |
| 三台3300V/220V之單相變壓器接成△-Y接線，一次側加三相3000伏特電源，二次側負載每相為3 + j4歐姆採Y連接，若不考慮損失，每相消耗功率為？(2.5分) | 某1.5kVA，220V/110V，60Hz之單相變壓器作開路試驗時，其功率表、電壓表及電流表之讀數分別為Poc = 22W，Voc = 110V，Ioc = 0.8A，此變壓器之無載功因約為(2.5分) |
| 有一台10kVA、2400/240V、60Hz單相變壓器，高壓側加電源進行短路試驗，所接電表讀數為：80V、20A、600W，則變壓器低壓側的等值電抗約為何？(2.5分) | 某5kVA，110V/220V之單相變壓器，接成220V/330V之升壓型自耦變壓器，則此自耦變壓器之額定容量變為 (2.5分) |
| 一具有CT和PT的單相瓦特表，已知PT和CT的變換比為3300/110V和100/5A，若利用此瓦特表測量電機輸入功率之讀值為20W，則電機輸入功率實際值為？(2.5分) | 將下圖三台變壓器 完成Δ-Y接線 (設3台變壓器均為減極性) (2.5分) R 到電源S T U 到負載V W |
| 有一台三相感應電動機帶動一台8.5kw直流發電機，今欲採用單相變壓器兩個接成V接線供電，設發電機效率為0.85，電動機效率為0.8、功率因數為0.866，試求各變壓器所需容量約為？(5分) |  |