一、選擇題 (40題 每題2.5分 共100分)

1.【 　 】質量1 kg 的物體，在緯度45° 的海平面上，受到重力加速度9.8 m/sec2 的作用所產生的力為 
(A) 9.8 公斤重　(B) 9.8 達因　(C) 9.8 牛頓　(D) 9.8 公克重

2.【 　 】質點通常被視為 (A) 體積巨大且具有質量之物體　(B) 體積巨大但無質量之物體　(C) 無體積而具有質量之物體　(D) 無體積也無質量之物體

3.【 　 】改變物體之運動狀態或使之變形之因素為 (A) 力　(B) 速度　(C) 質量　(D) 重量

4.【 　 】有關結構受到施加外力或負荷，下列敘述何者正確？ (A) 集中點力F =10 Pa，作用於特定點的x 方向　(B) 點力矩M = 100 N .m，順時針方向，作用於特定點　(C) 結構應力σ = 100 N，作用於特定點的y 方向　(D) 線均佈力q = 10 N .m，作用於特定點的z 方向

5.【 　 】下列何者為靜力學的應用？ (A)等速度直線運動(B)等加速度直線運動(C)等速率圓周運動(D)等加速率圓周運動

6.【 　 】以下何者不是 SI 國際絕對單位系統之基本單位？ (A) 長度　(B) 質量　(C) 力　(D) 時間

7.【 　 】在MKS 公制單位中，力的單位牛頓= (A) kg .m/sec　(B) kg .m/sec2　(C) g .cm/sec　(D) g .cm/sec2

8.【 　 】在靜力學的範圍內，均將受力的物體假設為 (A) 彈性體　(B) 剛體　(C) 非剛體　(D) 變形體

9.【 　 】下列敘述何者正確？ (A) 外力對非剛體所作的功為純量　(B) 作用於剛體的外力可視為自由向量　(C) 作用於非剛體的力矩可視為自由向量(D)剛體的運動速度為固定向量

10.【 　 】下列何者為向量？ (A) 速度　(B) 長度　(C) 溫度　(D) 質量

11.【 　 】使質量1 kg 的物體產生1 m/sec2 的加速度所需的力稱為 (A) 1 牛頓　(B) 1 公斤重　(C) 1 達因　(D) 1 焦耳

12.【 　 】研究物體運動時其時間與空間之關係，並不討論影響該運動之因素者，稱為 (A) 動力學　(B) 靜力學　(C) 運動學　(D) 材料力學

13.【 　 】機械力學所需四個基本要素的單位，下列哪一個是正確的？ (A) 力量：kg .m/sec2　(B) 質量：km　(C) 長度：kg　(D) 時間：N .sec/m

14.【 　 】在力的單位中，1 達因（dyne）和下列哪一單位是相同的？(A) g .cm/sec(B) kg .m/sec(C) g .cm/sec2(D) kg .m/sec2

15.【 　 】對於剛體之敘述，下列何者正確？ (A) 不因外力作用而產生移動之物體　(B) 不因外力作用而產生旋轉之物體　(C) 不因外力作用而產生塑性變形之物體　(D) 不因外力作用而改變其體內任意兩點間之距離的物體

16.【 　 】在靜力學研討的範圍內，為了研究之方便，均將受力的物體或結構件假設成為 (A) 可變形體　(B) 可塑性　(C) 彈性體　(D) 剛體

17.【 　 】考慮物體受力所生之內力與變形問題，乃屬於何種力學？ (A) 靜力學　(B) 剛體力學　(C) 材料力學　(D) 動力學

18.【 　 】研究物體運動時之時間與空間之關係，並不討論影響運動之因素者，稱為 (A) 靜力學　(B) 運動學　(C) 動力學　(D) 材料力學

19.【 　 】重量不計之軟繩，其作用力 (A) 必為張力，且沿繩之方向作用　(B) 必為壓力，且沿繩之方向作用　(C) 必為張力，且與繩之方向垂直作用　(D) 必為壓力，且沿繩之方向垂直作用

20.【 　 】三力在同一平面成平衡時，則此三力之作用線 (A) 必相交於一點　(B) 必相交於兩點　(C) 必平行　(D) 若不平行則必相交於一點

21.【 　 】當一力F 平行於轉軸，且與轉軸的距離為d 時，則力矩為 (A) Fd　(B) Fd cos θ　(C) Fd tan θ　(D) 0

22.【 　 】兩個同指向而大小不等之平行力的合力之位置 (A) 在較大單力之外側　(B) 在較小單力之外側　(C) 視此兩個單力合力之大小而定　(D) 在這兩個單力之間，但離較大之單力較近

23.【 　 】在圖解法中，從平行四邊形多邊形可求得合力的 (A) 大小、方向(B) 方向、作用點(C) 大小、作用點(D) 作用點

24.【 　 】分解一力為「一單力及一力偶」之方法，則可改變力之 (A) 大小　(B) 方向　(C) 大小及方向　(D) 作用線之位置

25.【 　 】當一個物體受到三組力偶作用時，其結果為 (A) 合力及合力偶矩皆不一定為0　(B) 合力必定為0，但合力偶矩不一定為0　(C) 合力偶矩必定為0，但合力不一定為0　(D) 合力及合力偶矩皆必定為0

26.【 　 】若用一力來取代同時作用於物體上同一點的多個力，並使該物體所產生之運動效應不變，此種方式稱為 (A) 力的合成　(B) 力的分解　(C) 力的可傳性　(D) 力偶的轉換性

27.【 　 】若有三個大小相等的同平面力，作用於同一點而達平衡，則任二力間的夾角應為 (A) 60°(B) 90°(C) 120°(D) 150°

28.【 　 】一組同平面之力成平衡時，其必要條件有 (A) 力多邊形閉合即可　(B) 索線多邊形閉合即可　(C) 力多邊形及索線多邊形均閉合　(D) 力多邊形閉合，索線多邊形不閉合

29.【 　 】下列何者可為力偶矩的單位？ (A) N　(B) N .m　(C) N/m　(D) N/m2

30.【 　 】兩力之合力 (A) 必大於分力　(B) 必小於分力　(C) 不一定大於或小於分力　(D) 必等於分力之平均值

31.【 　 】一組同平面非共點非平行力系在平衡時，最多可求得之未知力數目為 (A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4 個

32.【 　 】對於力的分解，下列敘述何者不正確？(A) 一個單力若無任何條件之限制，可以分解成無窮多個分力　(B) 一個單力若無任何條件之限制，可以分解成分力及力偶矩的組合　(C) 一個單力所分解出的各分力不必相互垂直　(D) 一個單力所分解出的各分力必小於該單力

33.【 　 】一力的水平分力為該力的0.75 倍，則該力的垂直分力應為該力的 (A) 0.5 倍　(B) 0.6 倍　(C) 倍　(D) 倍

34.【 　 】若合力為零而合力矩不為零，則此力系必為 (A) 同平面非共點非平行力系　(B) 同平面共點力系　(C) 力偶　(D)

非同平面共點力系

35.【 　 】光滑面上之反力必與其接觸面 (A) 平行　(B) 垂直　(C) 成30°　(D) 成45°

36.【 　 】若一力系的平衡以ΣFy = 0，ΣMA = 0 即可描述時，則此力系為 (A) 空間平行力系　(B) 同平面一般力系　(C) 同

平面平行力系　(D) 空間共點力系

37.【 　 】已知兩力P 及Q 交於一點，夾角為θ，各自的大小為P 及Q，則合力R之大小為 (A) P + Q　(B) 　(C) 　(D)

38.【 　 】形狀的幾何中心稱為 (A) 重心　(B) 質心　(C) 形心　(D) 中心

39.【 　 】設r 為半徑，則圓之形心到圓心的距離為 (A) 　(B) 　(C) 　(D)

40.【 　 】設半圓弧線之直徑為d，則此半圓弧線之重心距圓心之距離為 
(A) 　(B) 　(C) 　(D)