- 彩色雷射印表機通常有下列哪四種顏色的碳粉匣？ (A)青綠(Cyan)、洋紅(Magenta)、藍(Blue)、黑(Black) 　(B)青綠(Cyan)、洋紅(Magenta)、黃(Yellow)、黑(Black) 　(C)深綠(Dark Green)、洋紅(Magenta)、藍(Blue)、黑(Black) 　(D)深綠(Dark Green)、洋紅(Magenta)、黃(Yellow)、黑(Black)

- 有關下列電腦週邊的敘述，何者不正確？ (A)顯示卡上的VRAM記憶體是屬於揮發性(Volatile) 　(B)藍色是印刷四原色之一 　(C)市面上的多功能事務機是輸出裝置也是輸入裝置 　(D)可彎曲式螢幕主要是應用OLED技術

- 下列敘述何者正確？ (A)全彩影像最多可記錄24種顏色 　(B)黑白影像每個像素點可以使用1個位元來記錄顏色 　(C)印表機是以RGB三種顏色的顏料來產生色彩 　(D)手機螢幕是透過CMYK四原色來呈現色彩

- 下列哪一種圖檔格式可支援RGB全彩，並可支援透明的背景？ (A).bmp 　(B).gif 　(C).jpg 　(D).png

- 下列有關影像處理的敘述，何者錯誤？ (A)點陣圖放大後會產生鋸齒狀 　(B)JPEG圖檔採用破壞性壓縮 　(C)全彩圖片使用24個位元儲存一個像素 　(D)GIF圖檔支援全彩與動畫效果

- 下列何種圖檔格式，能以非破壞性壓縮方式，儲存支援256種階層透明程度之全彩點陣影像？ (A)AI(Adobe Illustrator) 　(B)GIF(Graphics Interchange Format) 　(C)JPEG(Joint Photographic Experts Group) 　(D)PNG(Portable Network Graphics)

- 彩色圖片以下列哪一種檔案格式儲存，能節省較多空間且呈現較完整的色彩資訊？ (A)BMP 　(B)JPG 　(C)GIF 　(D)MOV

- 進行動畫影片製作適合以下列那種色彩模式？ (A)Lab 　(B)Index 　(C)CMYK 　(D)RGB

- 下列哪一種軟體是屬於點陣繪圖軟體？ (A)Maya 　(B)Illustrator 　(C)Photoshop 　(D)CorlDRAW

- 數位影像的成像原理要素不包含？ (A)像素 　(B)圖層 　(C)解析度 　(D)色彩

- 下列哪一種軟體所儲存檔案的原生格式為PSD檔案格式？ (A)Iclone 　(B)Photoshop 　(C)InDesign 　(D)Illustrator

- 佐賀想把阿嬤年輕時用傳統相機拍的照片轉換為數位影像，請問下列哪一種設備最為適合？ (A)數據機 　(B)印表機 　(C)掃描器 　(D)繪圖板

- 廣志在PhotoImpact的色彩面板中將RGB設為(255,0,0)，請問填塗出來的會是什麼顏色？ (A)藍色 　(B)紅色 　(C)黃色 　(D)綠色

- 有關點陣圖與向量圖之敘述，下列何者正確？ (A)點陣圖放大時，圖形品質變好 　(B)向量圖可由數位相機直接拍攝而得 　(C)點陣圖與向量圖縮小時，圖形品質均變差 　(D)向量圖可任意放大縮小旋轉，圖形品質皆不變

- 在Windows中，以小畫家畫一幅圖畫，並以24位元bmp類型儲存，則下列對該檔案之敘述何者錯誤？ (A)此類圖檔由像素所組成 　(B)該圖中可有彩色 　(C)該圖為向量圖 　(D)該圖可再被開啟，並經修改後回存為bmp格式

- 小天以數位相機拍了一張照片上傳到臉書(Facebook)，請問這張照片較適合的圖檔類型是？ (A)PSD 　(B)TIFF 　(C)BMP 　(D)JPEG

- 若甲影像是未壓縮之全彩影像，其長、寬各為400像素，乙影像是未壓縮之256色灰階影像，其長、寬各分別為甲影像的長、寬乘以2，則下列何者為甲影像儲存空間與乙影像儲存空間之比？ (A)3：2 　(B)3：4 　(C)3：8 　(D)1：4

- 小資的媽媽為了讓小資擁有與眾不同的才藝，特地讓小資去學中國的水墨畫。第一天上課回來，小資拿了自己的黑白山水畫給媽媽看，媽媽決定要把它掃描數位化。請問小資的黑白山水畫影像較適合使用下列哪一種色彩類型來儲存？ (A)全彩 　(B)16色 　(C)256色 　(D)灰階

- 小白在學校上繪畫課，老師要求畫出冬天寒冷的感覺，請問此時小白應儘量避免使用下列哪一種色系？ (A)青綠色 　(B)黃色 　(C)青色 　(D)藍色

- 有關數位影像圖檔的敘述，下列何者不正確？ (A)BMP可儲存各種類型的影像，但佔有較大的磁碟空間 　(B)GIF廣泛使用於網頁動畫顯示，但只能呈現256個顏色 　(C)JPEG具有很好的非破壞壓縮率且能維持完整影像品質，常應用於數位相片 　(D)TIFF可支援各種色彩模式，影像品質良好，適用於印刷

- 若要將影像作品印刷成雜誌，解析度最好設定為多少？ (A)96ppi以上 　(B)72ppi以上 　(C)150ppi以上 　(D)300ppi以上

- 若一張全彩影像，每一個像素(Pixel)都用三原色(RGB)的強度來表示該像素的顏色，每個原色的強度都用16位元表示。則若要儲存6萬張大小為1920×1080的無壓縮影像，至少共需要下列多大容量的儲存裝置才存得下？ (A)1TB 　(B)10GB 　(C)100MB 　(D)1000KB

- 以解析度100dpi列印一張4×6(高4吋，寬6吋)的照片，至少需要多少畫素？ (A)24 　(B)2400 　(C)240000 　(D)2400000

- 欲將一張4×6英吋的彩色照片，掃描為2,160,000像素的影像檔，則掃描器應設定的解析度為何？ (A)100dpi 　(B)300dpi 　(C)600dpi 　(D)900dpi

- 掃描器以解析度300dpi的256灰階模式掃描一張4英吋×5英吋的文件，請問掃描後之文件影像共有多少Bytes？ (A)6,000 　(B)1,536,000 　(C)1,800,000 　(D)460,800,000

- 製作學校網頁，應設定何種解析度為宜？ (A)150dpi 　(B)72dpi 　(C)400dpi 　(D)600dpi

- 小美拿了2G的隨身碟要跟小天拷貝畢業旅行的照片，小天的照片解析度設定為800×600，請問小美的隨身碟最多可以放照片約幾張？ (A)1035 　(B)1490 　(C)1860 　(D)2150

- 我們若使用解析度為600 dpi的雷射印表機來列印影像，表示影像品質每一平方英吋有多少點數？ (A)300 　(B)600 　(C)1200 　(D)360000

- 一張長3英吋、寬2英吋的圖片，若其解析度為100ppi，則此圖片內含多少像素(pixel)？ (A)500 　(B)600 　(C)50000 　(D)60000

- 小華為新電腦買了一片4MBytes獨立顯示卡，當螢幕被調設成32位元色彩品質時，則該顯示卡能支援的最高解析度為？ (A)1024×768 　(B)1024×1024 　(C)1680×1050 　(D)1920×1080

- 畢業海報的影像檔案，用印表機輸出前，在影像處理軟體中影像解析度常設定為多少為宜？ (A)72 PPI 　(B)100 PPI 　(C)300 PPI 　(D)1200 PPI

- 關於百寶箱的敘述，下列何者錯誤？ (A)百寶箱內建有許多影像處理效果的範例 　(B)百寶箱有圖庫與圖層兩部分 　(C)百寶箱中含有許多預設的物件，可供使用者直接套用 　(D)使用者可以修改百寶箱中的特效細部設定

- 在PhotoImpact中，有關「建立Web相簿」的敘述，何者有誤？ (A)所有欲放入相簿中的圖檔都須調整至一樣大小 　(B)Web相簿的首頁預設檔名為index.htm 　(C)使用者可以依喜好更改相簿的標題字 　(D)使用者可以依喜好更改相簿的縮圖大小

- 遮片(Mask)是影像處理時常會運用到之功能，以下何者敘述錯誤？ (A)可定義圖層透明度 　(B)可隔離影像欲處理的區域 　(C)以灰階表示隔離 　(D)只有圖層遮片一種類別

- 利用「選取工具」建立選取區時，若想以「加入」方式改變現有選取區模式時應按何按鈕？ (A)  　(B)  　(C)  　(D)

- 在PhotoImpact中，使用「仿製／油畫工具」時，欲確定影像的中心點，須配合按住哪一個按鍵？ (A)  Shift   　(B)  Ctrl   　(C)  Alt   　(D)  Esc

- 在PhotoImpact中，影像太暗時可以利用哪一個功能來進行調整？ (A)亮度 　(B)色調 　(C)對比 　(D)色階

- 在PhotoImpact中，要改變物件的上下層順序要使用哪個工具？ (A)印章工具 　(B)路徑繪圖工具 　(C)變形工具 　(D)挑選工具

- 在PhotoImpact的「快速修片」對話方塊中，下列哪一個步驟可以移除色偏，並將相片還原回較真實的色彩？ (A)主題曝光 　(B)色偏 　(C)色彩彩度 　(D)焦距

- 進入遮罩模式之後，使用下列哪一種色彩可以建立部分透明的選取區域？ (A)白色 　(B)灰色 　(C)黑色 　(D)紅色

- 只存圖形大小、方向、位置等資訊是哪種圖的格式？ (A)點陣圖 　(B)向量圖 　(C)統計圖 　(D)風景照片

- 像素可用的顏色數(X)與像素所佔的位元數(Y)，其中的關係為？ (A)X = Y 　(B)X = 2 ^ Y 　(C)X * Y = 1 　(D)X = Y ^ 0.5

- 適用於漫畫圖案，支援背景透明及動畫的圖檔是？ (A)JPEG 　(B)TIFF 　(C)GIF 　(D)BMP

- 1.PhotoImpact 2.Adobe Reader 3.小畫家 4.Photoshop 5.Windows Media Player 6.Microsoft Word中，常用的影像處理軟體為？ (A)1,2,3,4,5,6 　(B)1,2,3,6 　(C)1,3,4 　(D)2,3,5

- 阿波羅燒在光碟片上的相片檔案不可能是下列哪一種檔案類型？ (A)JPG 　(B) WAV 　(C)TIF 　(D)BMP

- 下列哪一種影像檔的格式可以支援背景透明？ (A) PNG 　(B) AI 　(C) WMF 　(D) SVG

- 若在影像處理軟體中，使用色彩選擇工具取得CMYK值為(0,0,0,0)，其會顯示的顏色為？ (A)黑色 　(B)白色 　(C)灰色 　(D)紅色

- 下列何者為GIMP的原生格式？ (A) bmp 　(B) xcf 　(C) psd 　(D) png

- 下列何者不是常用的點陣圖檔案格式？ (A) GIF 　(B) JPG 　(C) SWF 　(D) TIFF。106統測

- 在Photoshop中，下列哪種選取工具適用於各種以直線線條構成的物件之選取？ (A)套索工具 　(B)多邊形套索工具 　(C)磁性套索工具 　(D)魔術棒工具