- 填充題 (25格，每格2分，共50分)

1. 1N/m2  稱為           ，  1N/ mm2 稱為               。

2. 1GPa=           MPa=           Pa。

3. 材料在單位面積上所承受的內力，稱為         ，以          表示。

4. 彈性係數與應力及應變的關係為              。

5. 單位長度的變形量，稱為              。

6.若一中空圓柱，其外徑為D，內徑為d，則其截面積為                          。

7.應力σ＝                          ，應變 ε＝                            。

8.伸長量δ＝                    。

9.在彈性限度內，應力與應變成            ，此定律稱為                    。

10.應力的絕對單位常以             表示，因其值太小，故常以               表示。

11.機件在安全範圍內，所能承受的最大極限應力稱為                   。

12.在比例限度內，應力與應變成正比，其比值稱為                  ，其值越小則變形量越           。

13. 張應變的單位為                      。

14. 材料之彈性係數(E)、蒲松氏比(μ)與體積彈性係數(Ev)三者之關係式為                     。

15. 取同樣的材料，在比例限度範圍內，橫向應變與軸向應變的比值為一常數，此常數稱為               。

16. 剪應力之作用方向與作用面            ，而張應力或壓應力之作用方向與作用面             。

17. 材料在彈性限度內，破壞應力與容許應力之比值，稱為               ，其值必大於1。

- 計算題 (5題，每題10分，共50分) (計算題需寫出計算式，無計算式者不計分)

| 1.一邊長為10 mm，長度為2 m 之方棒，受1000 N 之軸向壓力作用後，長度縮短0.1 mm，試求此材料之應力及應變。 | 2. 有一鋼桿之軸向荷重為2500 N，設其降伏應力為 350 MPa，安全因數為7，試求此鋼桿之容許應力。 |
| --- | --- |
| 3. 一立方體置於水中，若水壓為50 MPa，且材料之蒲松氏比μ = 0.2，彈性係數E =150 GPa，試求三軸向應變各為若干？ | 4. 若某材料之彈性係數E = 270 GPa，蒲松氏比 μ = 0.2，試求體積彈性係數。 |
| 5. 一材料之體積為2000 mm³，承受三軸向應力作用，其應力分別為σx = 50 MPa，σy = 40 MPa， σz = – 20 MPa，若此材料之彈性係數E = 70 GPa，蒲松氏比μ = 0.3，試求體積應變及變形後的體積大小。 |  |