一、選擇題：每題2分

- 場效應電晶體導電的載體是 (A)只有自由電子 (B)只有電洞 (C)同時有自由電子及電洞 (D)只有電洞或只有自由電子。

- 場效應接合電晶體(JFET)其工作原理是控制 (A)通道中載子的濃度 (B)通道之傳導係數 (C)流過接面的電流 (D)接面空乏區的厚度。

- FET是利用 (A)磁場 (B)電場 (C)電磁場 (D)壓電  之效應控制電流的元件。

- 下列元件中，哪一種是靠單一種載子來傳送電流的？(A)FET (B)電晶體 (C)稽納二極體 (D)SCR。

- 對於場效電晶體(FET)的敘述，下列何者錯誤？(A)FET為電壓控制元件 (B)P通道FET的電流是出電子流所產生 (C)FET不具有負電阻特性 (D)常用於製作大型積體電路。

- FET可作為極佳的信號截波器(signal chopper)，其原因為 (A)雜訊低 (B)當洩極電流為零時，無抵補電壓 (C)高頻響應好  (D)穩定性較佳。

- 對FET而言，下列何者為誤？(A)可用作同步雙向開關 (B)穩定性較佳 (C)在積體電路中，製作簡單但包裝密度低 (D)較不受幅射線之影響。

- 場效應電晶體與雙極性電晶體比較下，後者之優點為 (A)輸入阻抗較高 (B)雜音較小 (C)熱穩定性較佳 (D)增益，頻帶寬度的乘積較大 (E)不易受輻射線的影響。

- BJT與FET在操作上的主要差別，下列敘說何者為錯？  (A)FET不能當作開關 (B)FET的頻寬較BJT小很多 (C)BJT的偏壓是順向，FET是逆向 (D) FET沒有輸入電流，BJT有。

- BJT與FET之比較，有關後者之特性，何者有誤？ (A)Rin較高 (B)電流控制型的單載子運動 (C)沒有抵補電壓 (D)較不受輻射干擾 (E)增益與頻寬乘積較小。

- 關於BJT和FET的特性敘述，下列何者為非？ (A)BJT是雙載子元件，而FET是單載子元件 (B)在IC的製作上，BJT比FET佔較大的面積 (C)BJT與FET都是電壓控制元件 (D)一般而言，FET作為放大器產生的雜訊較低。

- 下列敘述何者正確？ (A)FET為電流控制，BJT為電壓控制 (B)FET為雙極性，BJT為單極性 (C)FET輸入阻抗高，BJT輸入阻抗低 (D)以上皆非。

- FET的傳導載子是  (A)電子  (B)電洞  (C)少數載子  (D)視通道而定。

- 下列有關場效電晶體(FET)的特性敘述，何者正確？  (A)輸入阻抗極低  (B)抵補電壓(offset voltage)極高  (C)不適合超大型積體電路(VLSI)製作  (D)不適合雙向開關使用  (E)輸入阻抗極高。

- 下列何者對場效電晶體(FET)之敘述錯誤？  (A)輸入阻抗較高  (B)雜訊比較電晶體低  (C)熱穩定性佳  (D)為電流控制元件。

- 對於場效電晶體(FET)的敘述，下列何者錯誤？  (A)電流控制元件  (B)雜訊比雙極性電晶體小  (C)輸入阻抗很高  (D)有源極(source)，閘極(gate)與汲極(drain)等三個接端。

- 對場效電晶體(FET)，下列那項有誤？  (A)可分為P通道及N通道  (B)噪音低  (C)是雙極性裝置  (D)可用作同步雙向開關。

- 與雙極性接面電晶體相比，下而何者不是場效電晶體(FET)的主要優點 (A)輸入阻抗極高  (B)不易受輻射的影響 (C)操作速度比較快  (D)熱穩定度較佳。

- 當場效電晶體(FET)被拿來當放大器的第一級時，是利用它的什麼優點？ (A)電流增益大  (B)輸入阻抗大  (C)輸出阻抗大  (D)輸入阻抗小。

- FET之工作原理是控制 (A)通道中之載子濃度  (B)流過接面電流  (C)通道寬度(厚度)大小  (D)流過閘極電流。

- 下列有關場效電晶體的特性敘述，何者正確？ (A)單載子元件  (B)電流控制元件  (C)雙極性元件  (D)汲源極之阻抗很大。

- FET與BJT比較，FET最大的缺點為何？ (A)熱穩定度差  (B)抵補電壓大  (C)易受輻射影響  (D)增益頻寬積小。

- 下列有關RC耦合放大器的敘述何者錯誤？ (A)結構簡單，製作成本低  (B)不會產生磁感應的交流雜音  (C)阻抗匹配容易，級與級間的轉移效率高  (D)適用於低功率的放大電路。

- 下列何者不是直接耦合電路的特性？(A)阻抗匹配不易  (B)電路的穩定性高  (C)又稱直流放大器  (D)低頻響應良好。

- 下列有關達靈頓電路之敘述，何者正確？ (A)電壓增益與輸出阻抗甚高  (B)電流增益與輸出阻抗甚高  (C)電壓增益與輸入阻抗甚低  (D)輸出阻抗低，為串級直接耦合電路。

- 達靈頓電路為下列何者之應用？ (A)共基極電路  (B)共射極電路  (C)共集極電路  (D)以上皆非。

- 直接耦合電路又稱直流放大器，故 (A)功率損失大  (B)可以作交流放大  (C)放大效率低  (D)不適合作交流放大。

- 在RC耦合電路中，C值必須甚大，其原因為 (A)級與級間之直流可順利通過  (B)產生較佳之偏壓穩定  (C)防止高頻衰減  (D)防止低頻衰減。

- 假設CE、CC與CB分別為共射極、共集極與共基極放大器，下列疊接或串接中，何者適用於高頻電路？  
(A)  (B)  (C)  (D)。

- 在各種耦合電路中，以  (A)變壓器耦合  (B)RC耦合  (C)電感耦合  (D)直接耦合  之頻率響應最好，使用最廣泛。

- 在積體電路中所採用的耦合方式通常是  (A)RC  (B)阻抗  (C)變壓器  (D)直接  耦合。

- 串級放大作直流分析時，耦合電容及射極旁路電容均可視為  (A)短路  (B)開路  (C)以上皆可  (D)以上皆非。

- 對直接交連放大器而言，下列敘述何者為真？ (A)低頻響應佳，工作點較穩定  (B)高低頻響應皆佳，工作點亦穩定  (C)高頻響應較差，工作點亦較不穩定  (D)低頻響應較佳，工作點較不穩定  (E)低頻響應較差，工作點較穩定。

- 放大器內採用RC交連其主要之缺點下述何者為誤？(A)電阻性負載損失功率大  (B)前後級間輸出入阻抗不易匹配  (C)效率高  (D)低頻會受到限制。

- 達令頓連接之優點下列何者為正確？(A)由射極可獲得低輸出阻抗  (B)由射極可得高輸出阻抗  (C)由基極可得低輸出阻抗  (D)電壓增益極高。

- 串級放大器中直流偏壓設計較為不易者為何？(A)電阻/電容耦合  (B)電阻/電感耦合  (C)直接耦合  (D)變壓器耦合。

- 如下圖所示之達靈頓電路，等效於單一個電晶體，何者正確？(A)a、b  (B)c、d  (C)a、c  (D)b、d。

- 串級放大系統中，疊接放大特性與單級放大特性的主要差別為何？
(A)較大的頻寬增益積  (B)較大的電壓增益  (C)較大的電流增益  (D)高輸入阻抗。

- 串級放大系統中，下何者為疊接放大方式？(A)第一級為共基極、第二級為共射組態  (B)第一級為共射極、第二級為共基組態  (C)第一級為共集極、第二級為共基組態  (D)第一級為共基極、第二級為共集組態。

- 達靈頓對(Darlington pair)的總電流增益約為 (A)  (B)  (C)  (D)。

二、填充題

1. 如圖(1)所示，已知RB  10MΩ，RE  2KΩ，RL = 2KΩ，，，則交流分析之   (1)   、   (2)   、   (3)   、    (4)   。

Ro

圖(1)

2. 如圖(2)若電路中、、，則其電晶體Q1之集極電流   (5)   ，集射極電壓VCE1     (6)   ，Q2電晶體集基電壓   (7)   ，交流分析之   (8)   ，Ro   (9)   ，電路之整體電壓增益   (10)   。

圖(2)

答案欄

一、選擇題（每題2分）

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |
| 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  |

二、填充題（每格2分）

| (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) |  | (5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) |  | (7) |  | (8) |  | (9) |  | (10) |  |