每題2.5分，共75分

(    )1.	下列哪一種電機具有旋轉磁場？ (A)直流電動機 　(B)電動發電機 　(C)變壓器 　(D)三相感應電動機

(    )2.	加入三相感應電動機的電源，若頻率減少，則轉速 (A)不變 　(B)增加 　(C)減慢 　(D)不一定

(    )3.	感應電動機靜止不動時，轉差率為 (A) 1 　(B) 0 　(C) 　(D)

(    )4.	有關三相感應電動機的轉差率S值，下列敘述何者正確？ (A)時，電動機以同步轉速運轉 　(B)時，電動機以同步轉速運轉 　(C)時，電動機反而有發電作用 　(D)時，電動機轉向與旋轉磁場的轉向相反

(    )5.	三相感應電動機的定子繞組，通常採用 (A)單層繞、分佈繞、短節距繞 　(B)雙層繞、集中繞、全節距繞 　(C)雙層繞、分佈繞、短節距繞 　(D)雙層繞、分佈繞、全節距繞

(    )6.	鼠籠式轉子採用斜形槽的目的是 (A)減少運轉噪音(B)節省銅線(C)減少定子與轉子之間的磁阻　(D)增加起動轉矩

(    )7.	下列有關三相感應電動機之敘述，何者不正確？ 
(A)旋轉磁場磁動勢峰值為每相定子激磁繞組者的 3/2倍 　(B)轉子轉速恆大於同步轉速 　(C)欲改變轉子之轉向，僅需將三相接線中之二條線對調即可 　(D)旋轉磁場轉速與電源頻率成正比，與定子極數成反比

(    )8.	有一部三相8極，60Hz之感應電動機，轉子感應電勢之頻率為3Hz，則此時感應電動機的轉速為多少？ 
(A) 870rpm 　(B) 865rpm 　(C) 855rpm 　(D) 840rpm

(    )9.  有關三相感應電動機的敘述，下列敘述何者錯誤？ (A)繞線式轉子起動時，轉子繞組可串接外部電阻以降低起動電流

(B鼠籠式轉子於正常運轉時，可改變外接電阻值來控制轉子轉速 　(C)感應電動機的優點是構造簡易、價格低廉 　(D)感應

電動機鐵心採用薄矽鋼片可降低渦流損失

(    )10.	感應電動機轉子的漏磁電抗X2，在甚麼狀態時表現最大值(A)轉子為同步轉速時 (B)轉子慢速時(C)轉子加速時(D)轉子靜止時

(    )11.	設感應電動機氣隙功率為Pg，轉子銅損為Pcu2，內部機械功率為Pm，則Pg：Pcu2：Pm = 
(A) S：(1 − S)：1 　(B) 1：(1 − S)：S 　(C) S：1：(1 − S) 　(D) 1：S：(1 − S)

(    )12. 感應電動機的轉矩與外加電壓 (A)成正比 　(B)成反比 　(C)平方成正比 　(D)平方成反比

(    )13.	正常工作下，三相感應電動機負載與轉差率的關係為何？ (A)負載增加，轉差率變大 　(B)負載增加，轉差率變小 　(C)負載減少，轉差率變大 　(D)負載變動不會影響轉差率

(    )14.	關於感應電動機的最大轉矩，下列敘述何者正確？ (A)最大轉矩與電源電壓成正比 　(B)最大轉矩與同步角速度成正比 　(C)最大轉矩與轉子電阻值無關 　(D)最大轉矩與定子電阻值成正比

(    )15.	若是將感應電動機的轉子導體由鋁改為銅，其特性會 (A)起動電流較小(B)起動轉矩較小(C)最大轉矩較大(D)轉子電阻較大

(    )16.	雙鼠籠式轉子感應電動機的特性為 (A)低起動電流，低起動轉矩 　(B)高起動電流，低起動轉矩 　(C)高起動電流，高起動轉矩 　(D)低起動電流，高起動轉矩

(    )17.	深槽鼠籠式轉子感應電動機，由起動到正常運轉，轉子電流的分佈變化為 (A)由外層較密到平均分佈 　(B)由內層較密到平均分佈 　(C)由平均分佈到外層較密 　(D)由平均分佈到內層較密

(    )18.有關感應電動機轉子之感應電勢與轉差率(S)的關係，下列敘述何者錯誤？ (A) S = 1，轉子之感應電勢最大 　(B) S = 0，轉子

之感應電勢為零 　(C)感應電動機之轉速越高，轉子之感應電勢越大 　(D)感應電動機之轉速越低，轉子電流越大

(    )19.	三相感應電動機在無載下起動，則起動電流約為滿載電流的 (A) 0～1 　(B) 1～3 　(C) 5～8 　(D) 10～20　倍

(    )20.	三相繞線式轉子感應電動機起動時，在轉子繞組中串加額外的電阻，其目的為何？ (A)提高起動轉矩及提高起動電流 　(B)提高起動轉矩及降低起動電流 　(C)降低起動轉矩及提高起動電流 　(D)降低起動轉矩及降低起動電流

(    )21.	當以Y-△降壓方式啟動某三相感應電動機時，其起動電流為150A，若改以直接全壓起動，則其起動電流應為多少？ (A) 450A 　(B) 150A 　(C) 75A 　(D)50A

(    )22.	有一台定功率電動機，高速與低速極數比為1：2，高速轉矩TH與低速轉矩TL的比為多少(A) 1：1　(B) 1：2(C) 2：1(D) 4：1

(    )23.	要降低感應電動機的轉速，下列敘述何者錯誤 (A)增加轉子電阻　(B)降低電源頻率 　(C)降低電源電壓 　(D)減少磁極數

(    )24.	不適合繞線式轉子感應電動機轉速控制的方法是(A)轉子外加電阻 　(B)轉子外加電壓 　(C)兩機串聯運用 　(D)改變極數

(    )25.	若減少三相繞線式感應電動機轉部之電阻，則其速率將 (A)增大 　(B)減小 　(C)不變 　(D)不一定

(    )26.	三相感應電動機之滿載起動電流和無載起動電流，其比值為 (A)大於1 　(B)等於1 　(C)小於1 　(D)負值

(    )27.	三相、4極、220V、60Hz、1hp的感應電動機，將轉子堵住，且輸入三相電壓調整為44V，量測其輸入線電流為4A；若正常使用在額定電壓起動，則起動時輸入線電流為多少？ (A) 40A 　(B) 30A 　(C) 20A 　(D) 10A

(    )28.	為了達成起動，利用分相法產生旋轉磁場的電動機為 (A)單相感應電動機(B)三相感應電動機(C)同步電動機　(D)步進電動機

(    )29.	單相四極感應電動機，運轉繞組與起動繞組在定子的配置位置，應相隔ˍˍˍˍ機械角 (A) 0°　(B) 45° (C) 90° 　(D) 180°

(    )30. 交流感應電動機起動的瞬間，彷彿一台ˍˍ的變壓器(A)一次側開路 　(B)一次側短路 　(C)二次側開路 　(D)二次側短路

| - 三相，四極，60Hz之感應電動機，同步轉速為多少？ | - 有一部三相感應電動機，其銘牌標示摘錄如下：0.25HP、450VAC、60Hz、6P。若其滿載轉速為1140 rpm，請問其轉子頻率為多少？ |
| --- | --- |
| - 有一台三相4極220V、60Hz、15hp感應電動機，滿載線電流為38.2A，功率因數為0.866，則此電動機的滿載效率約為多少？ | - 有一4極、3hp、220V、60Hz感應電動機，滿載轉差率為5%，則此電動機的滿載轉矩約為多少公斤－公尺？ (答案取至小數點第2位) |
| - 有一台三相感應電動機，額定輸出為15kW，機械損為1kW， 滿載轉差率為3.5%，則氣隙功率約為多少kW？ (答案取至小數點第2位) | - 有一台三相8極220V、60Hz、6hp感應電動機，滿載時轉子銅損為200W，機械損為324W，滿載轉速為多少？ |
| - 有一台8極，60Hz之三相感應電動機，轉差率為4%時，其轉部銅損為100W，則電動機之電磁轉矩約為若干牛頓－公尺？ (答案取至小數點第2位) | - 有一三相4極60Hz繞線式轉子感應電動機，轉子每相電阻為1Ω，滿載轉速為1728 rpm，若要使滿載轉速降為1512 rpm，應該在轉子每相電路串接多少歐姆的電阻？ |
| - 某三相220V，50hp之感應電動機，在額定電壓下的起動轉矩為200 N-m，若降壓為110V起動時，其起動轉矩應為多少？ | - 有一台6極、50Hz、三相220V感應電動機，全壓起動時，起動電流為400安培，若以自耦變壓器降壓起動，起動電壓由220V降到132V，則起動時自耦變壓器一次側電流為 |
| 11.有一台定轉矩電動機，高速與低速極數比為1：2，高速功率PH與低速功率PL的比為多少？ | 12. 有一台三相六極、7.5KW、200V之感應電動機，以額定電壓啟動時，啟動電流為額定電流的621%，啟動轉矩為額定的225%，若改用啟動補償器啟動，使啟動轉矩等於滿載轉矩， 則此時啟動電流為額定之？% |

每題2.5分，共30分