一、單選題 每題1分，共30分

(  D  )1.	電腦控制補償點火提前主要的使用時機為 
(A)冷車起動時延遲點火 (B)熱車時增加點火提前角度 (C)重負荷時增加提前角度 (D)冷車起動時增加提前角度

(  B  )2.	分火頭以反時針方向轉動，若將分電盤外殼以順時針方向調整，會使點火正時 
(A)變晚 　(B)提早 　(C)不變 　(D)無關

(  C  )3.	壓縮比是指 (A)壓縮壓力與進氣壓力之比 　(B)活塞排氣量與餘隙容積之比 　(C)汽缸總容積與燃燒室容積之比 　(D)活塞行程與缸徑之比

(  A  )4.	下列何種情況，可增加能供電壓 (A)增加充磁時間 (B)減少充磁時間 (C)增加火星塞間隙 (D)減少火星塞間隙

(  C  )5.	正常運轉四缸四行程引擎，若以分電盤配電則當曲軸在4800rpm時，第四缸火星塞每秒鐘跳火次數為 
(A)10 　(B)20 　(C)40 　(D)80

(  C  )6.	引擎燃料消耗率(g/ps-hr)最小點是在 (A)怠速時 　(B)低速時 　(C)引擎最大扭力轉速點附近時 　(D)引擎最大馬力轉速點附近時

(  B  )7.	理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是 (A) HC和CO (B) H2O和CO2 (C) H2O和HC (D) H2O和CO

(  A  )8.	技師甲說：「觸媒轉換器位於引擎與消音器之間」；技師乙說：「觸媒轉換器位於消音器與尾管之間」請問何者正確？ (A)技師甲 　(B)技師乙 　(C)兩者皆對 　(D)兩者皆錯

(  D  )9.	有關容積效率之敘述，有誤者為 
(A)柴油引擎容積效率比汽油引擎高 　(B)汽油引擎加裝渦輪增壓器，當有增壓作用時，容積效率可達1以上 　(C)進氣溫度愈高，容積效率愈低 　(D)汽門頭直徑越大，容積效率愈小

(  C  )10.	有關汽油引擎燃料消耗率之敘述，下列何者正確？ 
(A)燃料消耗率即為引擎熱效率 　(B)引擎轉速愈高，燃料消耗率越低 　(C)冷卻水溫度太低會增加燃料消耗率 　(D)輸出馬力越高，燃料消耗率越低

(  D  )11.	下列有關動力機械所產生之功率( power )，何者最大？ (A)1 PS 　(B)1 HP 　(C)1 kW 　(D)1 kcal / sec

(  C  )12.	某引擎的機械效率為80％，摩擦馬力為20 ps，則制動馬力為 (A)120ps 　(B)100ps 　(C)80ps 　(D)60ps

(  C  )13.	引擎使用三元觸媒轉換器(three way catalytic converter )，可以減少哪些氣體排放？ 
(A)HC、CO、N2 　(B)HC、CO2、NOx 　(C)HC、CO、NOx 　(D)H2O、CO2、N2。

(  B  )14.	有關引擎污染防治裝置之敘述，下列何者正確？　 
(A)廢氣再循環(EGR)內的活性碳主要在降低NOX 　(B)積極式曲軸箱通風(PCV)閥主要在導引曲軸箱中的吹漏氣，並導入進氣管內 　(C)油箱內揮發油氣主要由活性碳罐吸附後，導入排氣管中燃燒 　(D)活性碳罐內的觸媒可分解HC。

(  C  )15.	下列有關引擎性能之敘述何者錯誤？ 
(A)引擎轉速增高，則摩擦馬力會變大 　(B)摩擦馬力與制動馬力之和為指示馬力 　(C)摩擦馬力和制動馬力之比為機械效率 　(D)指示平均有效壓力愈大，則指示馬力愈大。

(  E  )16.	內燃機的燃燒室容積即為 (A)等於排氣量 　(B)活塞位移容積 　(C)汽缸總容積 　(D)總位移容積 　(E)壓縮後的餘隙容積。

(  C  )17.	電子點火系統和白金點火系統的主要差別在於　 
(A)點火正時調整機構 　(B)點火提前機構 　(C)斷續一次電流機構 　(D)高壓配電機構。

(  B  )18.	針對點火系統，下列敘述何者錯誤？ 
(A)一次線圈繞線較粗 　(B)火星塞間隙愈大，跳火電壓愈低 　(C)電瓶電壓的高低會影響跳火電壓 　(D)火星塞的電阻值會影響跳火電壓。

(  B  )19.	關於曲軸位置感知器，A技師說：由ECU提供5V電壓，並依電壓信號修正噴油及點火時間；B技師說：感知器利用磁場變化產生之感應電壓信號，以供ECU修正噴油及點火時間以下敘述何者正確？ 
(A)A對B錯 　(B)A錯B對 　(C)A與B都錯 　(D)A與B都對。

(  C  )20.	有關汽油引擎點火系統之火星塞跳火電壓，下列敘述何者正確？ (A)火星塞之跳火電壓即為點火線圈之能供電壓 　(B)火星塞的中央電極極性必須為負，否則無法產生跳火 　(C)若火星塞中央電極極性為正，則火星塞跳火電壓較高 　(D)當引擎轉速固定時，火星塞跳火電壓不變 。

(  C  )21.	有關汽油噴射引擎之二氧化鋯式含氧感知器，下列敘述何者正確？ (A)含氧感知器用來偵測引擎進氣的含氧量以調整空燃比 　(B)二氧化鋯管外側電極與引擎進氣接觸，內側電極則密封以隔絕外界空氣 　(C)典型的輸出電壓約為0.1～0.9伏特，當混合比過稀時，其輸出電壓將低於0.45伏特 　(D)輸出訊號與感知器溫度無關，冷車起動後即可運作監控空燃比。

(  D  )22.	積極式曲軸箱通風之PCV閥，若卡死於全開位置，則將造成： (A)曲軸箱中壓力增高 　(B)排氣管路反壓增大 　(C)引擎潤滑油容易沖淡 　(D)引擎怠速時運轉不平穩 　(E)引擎溫度過低。

(  B  )23.	理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是 (A) HC和CO 　(B) H2O和CO2 　(C) H2O和HC 　(D) H2O和CO。

(  A  )24.	有關於電容放電式(CDI)點火系統特性，下列何者正確？ (A)先將電瓶升壓再對電容充電 　(B)電瓶電壓稍有不足系統即無法正常工作 　(C)高速時會充電不足影響點火性能 　(D)電容充電後的電壓約2000伏特

(  C  )25.	當引擎電腦測得含氧感知器的輸出電壓在0.6~0.9 V 時，表示下列何者？ (A)排氣中之含氧量較多 　(B)混合比較稀 (C)為數位信號 　(D)電腦會將噴油時間縮短。

(  D  )26.	混合比稀時 (A)NOx值升高，CO值降低 　(B)NOx值降低，CO值升高 　(C)NOx值升高 　(D)NOx值降低，CO值不變。

(  D  )27.	有關容積效率之敘述，何者有誤？ (A)柴油引擎容積效率比汽油引擎高 　(B)汽油引擎加裝渦輪增壓器，當有增壓作用時，容積效率可達1以上 　(C)進汽溫度愈高，容積效率愈低 　(D)汽門頭直徑越大，容積效率愈小。

(  D  )28.	下列有關火星塞的敘述，何者正確？ (A)冷型火星塞的散熱路線長，中央電極溫度高，較適用於低負荷的引擎 　(B)火星塞的中央電極需導電性良好，所以採用鋁合金製成 　(C)四行程引擎所用的火星塞沒有區分為熱型火星塞或冷型火星塞 　(D)假設引擎的原廠設定為冷型火星塞，若使用熱型火星塞，則引擎容易產生預燃。

(  D  )29.	關於引擎點火系統之敘述，下列何者正確？ (A)點火線圈的電流越小，則線圈所建立的磁場越強 　(B)若閉角不變，則點火線圈充磁時間不隨引擎轉速改變而改變 　(C)點火線圈充磁時間越短，則能供電壓越高 　(D)火星塞跳出火花發生在點火線圈充磁結束時。

(  C  )30.	下列何者非火星塞積碳垢的主要原因？ (A)空氣濾清器阻塞 　(B)濫用阻風門開關 　(C)長時間高速行駛 　(D)潤滑油滲入燃燒室。

二、填充題 每格3分，共45分

1.	常見汙染氣體為ˍˍˍˍˍˍ、ˍˍˍˍˍˍ、ˍˍˍˍˍˍ及少部分ˍˍˍˍˍˍ、ˍˍˍˍˍˍ、ˍˍˍˍˍˍ。

2.	火星塞：裝在汽缸蓋上，其電極在燃燒室內，將分電盤送來的高壓電，由ˍˍˍˍˍˍ跳至ˍˍˍˍˍˍ而產生強烈火花，點燃壓縮的混合氣。
 分類：
 依熱度等級：火星塞熱級程度以中央電極的散熱溫度作決定，一般溫度約為450℃∼850℃，配合不同的工作性質，大致可分成下列型式：
 ①中央電極溫度高且散熱路徑長(瓷芯長)，稱為ˍˍˍˍˍˍ式火星塞。
 ②中央電極溫度低且散熱路徑短(瓷芯餖)，稱為ˍˍˍˍˍˍ式火星塞。

3. 公制馬力轉換表
　1PS =ˍˍˍˍˍˍkg-m/sec =ˍˍˍˍˍˍkg-m/min =ˍˍˍˍˍˍˍˍ-m/sec =ˍˍˍˍˍˍW =ˍˍˍˍˍˍkW

三、問答題(共35分)

1.	影響火星塞跳火電壓之因素有那些？ (10分)

2. 有一六缸四行程之汽油引擎，汽缸直徑3吋，行程4吋，轉速為2000 rpm，制動平均有效壓力為120 psi，摩擦馬力15 HP，試求此時指示馬力為多少？ (15分)

3. 有一六缸四行程引擎，馬力147 KW，轉速4,000 rpm，試求扭力為多少kg-m？(10分)