| 市立新北高工 1 10 學 年 度 第 1 學期第 期末考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械材料 | 命題 教師 | 洪宜芳 | 審題 教師 | 吳珠鈺 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題-畫電腦卡（每題2分，共80分）：

1.【 　 】麻淬火後，鋼料的硬度可達多少以上？ (A) 50HRC　(B) 60HRC　(C) 65HRC　(D) 70HRC

2.【 　 】麻淬火的目的為 (A) 避免淬裂　(B) 增加殘留應力　(C) 得到波來鐵組織　(D) 加速麻田散鐵成長

3.【 　 】要使鋼的組織安定性增加宜用何種處理？ (A) 淬火　(B) 回火　(C) 退火　(D) 球化

4.【 　 】消除淬火應力的回火溫度，一般在多少°C以上 (A) 150∼200°C　(B) 200∼400°C　(C) 400∼500°C　(D) 500°C

5.【 　 】主要目的在使鋼組織微細化者為 (A) 淬火　(B) 退火　(C) 回火　(D) 正常化

6.【 　 】麻回火的特點為 (A) 可消除殘留的內應力　(B) 必須再回火一次　(C) 變態時間短　(D) 組織全為麻田散鐵

7.【 　 】亞共析鋼正常化加熱溫度在何種上30°C∼50°C？ (A) A1　(B) A2　(C) A3　(D) Acm

8.【 　 】主要目的在使鋼增加韌性者為 (A) 淬火　(B) 退火　(C) 回火　(D) 正常化

9.【 　 】沃斯回火係將鋼料加熱至 (A) 700°C 以下　(B) 780∼860°C　(C) 900∼950°C　(D) 950°C 以上

10.【 　 】亞共析鋼完全退火加熱溫度在何種上30°C∼50°C？ (A) A1　(B) A2　(C) A3　(D) Acm

11.【 　 】鋼施行淬火是希望得到何種組織？ (A) 雪明碳鐵　(B) 波來鐵　(C) 麻田散鐵　(D) 肥粒鐵

12.【 　 】主要目的在使鋼變硬者為 (A) 淬火　(B) 退火　(C) 回火　(D) 正常化

13.【 　 】共析鋼及過共析鋼淬火加熱溫度在何種上30°C∼50°C？ (A) A1　(B) A2　(C) A3　(D) Acm

14.【 　 】將工件加熱至沃斯田鐵範圍並高出30∼50°C保持適當時間後，在空氣中泠卻的操作稱之為 
(A) 淬火　(B) 完全退火　(C) 球化　(D) 正常化

15.【 　 】共析鋼及過共析鋼之正常化處理，係將材料加熱於何線上方20∼40°C 然後置於空氣中冷卻？ 
(A) Ac1　(B) Ac2　(C) Ac3　(D) Acm

16.【 　 】鍍層前，一般材料均先作何種處理？ (A) 水洗　(B) 酸洗　(C) 烘乾　(D) 塗碳

17.【 　 】下列哪一種化學元素，可使高溫液狀鑄鐵流動性較佳，且容易澆鑄薄鑄件，但可使鑄件脆性增大而不耐衝擊？ (A) 磷　(B) 硫　(C) 錳　(D) 矽

18.【 　 】避免變形過大，一般可採用何種表面硬化法？ (A) 滲碳法　(B) 氮化法　(C) 氰化法　(D) 高週波硬化法

19.【 　 】在高溫進行液體滲碳時，哪一種反應會成為主體？ (A) 氮化反應(B) 滲碳反應(C) 滲碳與氮化同時反應　(D) 無法反應

20.【 　 】鍍層硬化法常用何種為鍍層金屬？ (A) 金　(B) 鋁　(C) 鋅　(D) 鉻

21.【 　 】氮化法的硬度可達多少以上？ (A) 46HRC　(B) 56HRC　(C) 70HRC　(D) 80HRC

22.【 　 】有關鑄鐵件之敘述，下列何者錯誤？ (A) 慢冷則石墨多　(B) 矽能使石墨增多　(C) 錳能使石墨增多　(D) 鑄鐵件之吸收震動能力主要因素為石墨之多寡、粗細、形狀及分佈情形

23.【 　 】滲碳法以何種碳鋼為主？ (A) 低　(B) 中　(C) 高　(D) 合金

24.【 　 】氮化法是利用何者分解出氮氣並滲入鋼中，以得到表面硬度？ (A) 鉻氣　(B) 氮氣　(C) 氨氣　(D) 氫氣

25.【 　 】氮化法是使用何種氣體來作表面硬化？ (A) 氮氣　(B) 氫氣　(C) 氨氣　(D) 二氧化碳

26.【 　 】氮化後的鋼料可保持在多少°C而不會軟化？ (A) 1000°C　(B) 800°C　(C) 500°C　(D) 300°C

27.【 　 】滲碳法中於不需滲碳面可鍍上 (A) 鉛　(B) 銅　(C) 鎂　(D) 鎳

28.【 　 】下列何者可得表面硬化法最硬組織？ (A) 氮化法　(B) 滲碳法　(C) 滲鉻法　(D) 滲硼法

29.【 　 】氰化法又名 (A) 固體滲碳法　(B) 液體滲碳法　(C) 氣體滲碳法　(D) 滲碳氮化法

30.【 　 】可提高材料的疲勞強度者為 (A) 滲碳法　(B) 滲硼法　(C) 氮化法　(D) 珠擊法

31.【 　 】何種表面硬化法易生毒性？ (A) 滲碳法　(B) 氮化法　(C) 滲碳氮化法　(D) 滲硫法

32.【 　 】灰鑄鐵加入適量的何者可使石墨球化？ (A) 矽　(B) 錳　(C) 鎂　(D) 磷

33.【 　 】下列何者非為表面硬化法？ (A) 滲碳法　(B) 氮化法　(C) 氰化法　(D) 球化法

34.【 　 】何種表面硬化法處理時間較長？ (A) 滲碳法　(B) 氮化法　(C) 氰化法　(D) 珠擊法

35.【 　 】鍍鉻的鍍層厚度約為 (A) 0.007∼0.25mm　(B) 0.25∼0.4mm　(C) 0.4∼0.8mm　(D) 0.8∼1.0mm

36.【 　 】滲碳（Carburizing），氮氣（Nitriding）滲硼（Bronizing）熱處理作對為何者之處理作業？ 
(A) 表面硬化　(B) 組織正常化　(C) 調質　(D) 退火

37.【 　 】有關氮化法的敘述下列何者正確？ (A)氮化的表面硬度比滲碳法低 (B)氮化所 需的時間很短 (C) 碳鋼的氮化效果佳(D) 氮化層無法很厚

38.【 　 】氮化法的硬度可達多少HRC以上？ (A) 46HRC　(B) 56HRC　(C) 70HRC　(D) 76HRC

39.【 　 】火焰硬化法適合何種碳鋼的硬化？ (A) 低　(B) 中　(C) 高　(D) 合金

40.【 　 】氮化法的表面硬化，一般均加熱於多少°C而不會影響其硬度？ (A) 200°C　(B) 500°C　(C) 800°C　(D) 1200°C

二、填充題直接作答（每題1分，共20分）：

1.常用的熱處理方法有四種即_____、______、______及______。

2.特殊熱處理中最常用者為______、______及______。

3.請列出退火的種類？並說明其個別目的。

答：1.____：使鋼完全軟化，得到最大延性的肥粒鐵及波來鐵組織。
2.____：可消除硬化的殘留應力，使鋼軟化並恢復延展性，以便再進行下一階段之加工，為所有退火的方法中最為常用者。
3.____：為在短時間內得到與完全退火相同的結果，使鋼軟化，為最適合於大型鋼件使用。
4.____：波來鐵係由肥粒鐵與雪明碳鐵以層狀方式交互存在，而過共析鋼初析的雪明碳鐵係以網狀方式存在於晶界上，此等組織狀態的機械性質脆且於淬火時易生變形或脆裂；為了改善此一現象，可施行球化退火處理，使網狀雪明碳鐵呈球狀化，此種退火方式稱為球化退火。

4.目前工業界常以_______鋼做為氮化用鋼。

5.滲碳法可分為哪三種______、______、_______。

6.目前新式的表面鍍層硬化法為利用_______（簡稱CVD）或________（簡稱PVD），在鋼件表面鍍上一層TiC的薄膜。

7.火焰硬化法中，硬化深度將隨______、______及_______等因素而變。