- 選擇題：每題4分，共20分。

(     )1. 等速旋轉且角速度為 的軸上附加一個質量m，其旋轉半徑為r，則對該質量的敘述何者正確？

(A) 切線速度為 r     (B) 向心加速度為 2 / r

(C) 切線加速度為r 2  (D) 向心力為mr2

(     )2. 兩個物體質量皆為M，連結在定滑輪繩子的兩端，如下圖 所示。如果不考慮摩擦力與繩子質量，請問該繩子的張力為多少？ ( g: 重力加速度)

(A) (Mg/ 2 ) sin θ

(B) (Mg/ 2 ) ( 1+cos θ )

(C) (Mg/ 2 ) cos θ

(D) (Mg/ 2 ) (1+sin θ )

(     )3. 若作用力F 與位移S 的夾角為 ，則下列敘述何者正確？

(A)時，則功 W=–F S

(B) 180 時，則作用力與位移的方向互相垂直

(C)  90 時，則功 W=F  S

(D)  0時，則作用力與位移的方向相反

(     )4. 有關功與能之敘述，下列何者錯誤？

(A) 物體作等加速圓周運動時向心力不做功

(B) 1 kW 之功率大於1 hp ( 馬力 ) 之功率

(C) 一物體在斜面上往下滑動時受到摩擦力作用，則在滑動的期間物體的機械能仍然守恆

(D)不論是否有摩擦力，外力對物體所做的功都等於物體動能的變化量。

(     )5. 三軸 CNC 工具機Z 軸的主軸轉速為12000rpm，則其角速度為多少rad / s？

(A) 100

(B) 200

 (C) 300

(D) 400

- 填充題 : 每題8分，共80分。

本大題有八題計算題，每題的答案有的有些遺漏，請將正確的答案填入[  ]中，並依下列規則劃記到電腦答案卡上！

| 數值 | 劃記（塗黑） | 數值 | 劃記（塗黑） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | A | 09 | D,E |
| 02 | B | 10 | A,D,E |
| 03 | C | 11 | B,D,E |
| 04 | D | 12 | C,D,E |
| 05 | E | 13 | A,C,D,E |
| 06 | A,E | 14 | B,C,D,E |
| 07 | B,E | 15 | A,B,C,D,E |
| 08 | C,E |  |  |

1. 一物體A質量為5.5kg，以長r ＝ 50 cm繩索繫於一支點，如圖(一)所示，若將物體提高至60度位置後靜止釋放，不計繩重，則此物體於擺盪期間繩索之最大張力 [  ]0 N。g=10m/s2

圖 (一)

2. 如圖( 二 )所示的水平旋轉鞦韆，鋼索長L 為5m，一端固定於上方旋轉控制盤，另一端則承載一質量為20kg 的乘客，該乘客以等角速度2rad/s 在水平面上旋轉，如果不考慮鋼索質量、空氣阻力與摩擦力等其他因素，則圓周運動的向心力為200 [  ] N。

圖 (二)

3. 一顆棒球以V0 m/s的速度被擊出，如果不考慮空氣阻力等其他因素，該棒球的飛行路徑如圖( 三 ) 所示。若球飛行120m遠後擊中計分板牆，擊中位置在X軸上方10m。現依前述條件計算該棒球的初速度V0，則其整數部分的數字總和為 [   ]。( 假設重力加速度為10m/ s2 )

圖 ( 三 )

4. 如圖 ( 四 ) 所示，一質量10 kg物體由靜止沿斜面滑下S距離後，開始壓縮彈簧至物體完全停止，若彈簧壓縮量為2.5 cm，彈簧常數為1000N/cm，假設重力加速度g= 10m/ s2，斜面為光滑不計摩擦影響，則物體下滑距離S應為 [   ]0 cm。

圖 ( 四 )

5. 某直線路段交通標示的速度限制50Km/hr，但是當雨天濕滑時，輪胎與地面的摩擦係數將從0.9降為0.2，所以當車輛行經一半徑為50m的水平圓弧彎道時，車速V須降低才能避免側滑，若 g=10m/s2，則此時最高車速V Km/hr的數字總和為 [   ]。

6. 直徑 1 m 的均質圓盤，從靜止以等角加速度α 繞圓心轉動，1 秒後圓盤轉動的角位移為2 rad，此時圓盤邊緣上任一點的法線加速度為 [   ]2 m/ s2。

7. 質量為 1 kg 的物體以 5m/ s 的速度在光滑水平面上做等速直線運動，今欲設計讓此物體撞擊一彈簧，當彈簧被壓縮0.1 m 後該物體的速度剩下3.5 m/ s，則該彈簧的彈簧常數為 [   ]75 N。

8. 如圖( 八 )所示， A、B、C 三物體分別重10 kg、20 kg、30 kg。若繩索不會伸長，也不計滑輪重量與繩索間摩擦力影響，假設重力加速度g = 10 m/ s2，則B和C兩物間的繩索所受到的張力為 [   ]0N。

圖( 八 )