| 市立新北高工110年度第1學期 期末考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 | 甲 乙 丙 | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 電子學 | 命題 教師 | 范綱憲 | 審題 教師 | 龔彥丞 | 年級 | 二 | 科別 | 電機 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題    40題，每題2.5分，共100分

(    )1.	如圖所示之電路，該MOSFET之臨界電壓VT = 4V，參數，電路操作於定電流區，，則此工作點之為多少？(A)9V  (B)6V  (C)3V (D)1V

(    )2.	若一電阻電容耦合串級放大器之頻率響應如圖所示，fL為低頻截止頻率，fH為高頻截止頻率，則電路的低頻增益衰減現象是由下列何者造成？(A) 極際電容 (B)接面電容 (C)雜散電阻 (D)耦合電容

(    )3.	若一放大器之頻率響應如圖所示，則放大器在截止頻率之輸出電壓等於中間頻率電壓值K的多少倍？(A)0.5倍 (B)0.6倍 　(C)0.707倍 (D)1倍

(    )4.下列何者為N通道空乏型MOSFET之符號？ 
        (A) (B) (C) (D)

(    )5.	某N通道空乏型MOSFET之IDSS＝3mA，VGS (OFF)＝ 6V，當其工作於VGS＝3V時，互導gm等於多少mS？

(A)0.25 (B)0.5 (C)1 (D)2

(    )6.	若某增強型N通道MOSFET之結構如圖所示，臨界電壓＝VT，則圖中甲區與乙區分別為何種型式半導體？若要形成通道，VGS之條件為何？

(A)甲區：N型，乙區：N型，VGS＞VT＞0

(B)甲區：N型，乙區：P型，VGS＞VT＞0

(C)甲區：P型，乙區：N型，VGS＞VT＞0

(D)甲區：N型，乙區：P型，VGS＜VT＜0

(    )7.	若VT為臨界電壓，則如圖所示之曲線為下列哪一種MOSFET的VGS－ID特性曲線？(A)P通道空乏型MOSFET (B)N通道空乏型MOSFET 　(C)P通道增強型MOSFET (D)N通道增強型MOSFET

(    )8.	要使P通道增強型的MOSFET導通，其閘極偏壓應為？

- 正電壓 (B)負電壓 (C)正、負電壓均可 (D)零

(    )9.	如圖所示之電路，MOSFET之臨界電壓VT ＝2V，當MOSFET在閘源極電壓VGS＝4V時之汲極電流ID＝1mA，若要令圖之汲源極電壓VDS ＝6V，則電阻RD約為多少kΩ？(A)6 　(B)4 　(C)2　(D)1.5

(    )10.關於電晶體三種基本放大電路組態的特性比較，下列何者是錯誤的？ (A)電流增益最大的是共基極(CB)  (B)電壓增益最小的是共集極(CC)  (C)功率增益最大的是共射極(CE)  (D)輸入阻抗最大的是共集極(CC)

(    )11.	某三級放大器，每個單級放大器的低頻截止頻率都是 300Hz，高頻截止頻率都 是 50kHz。則總頻寬為多少kHZ?

(A)18.7 　(B)20.8 　(C)24.9 　(D)31.5

(    )12.	下列敘述何者錯誤？

(A) (B) (C)  (D)

(    )13.	下列有關歐力效應的敘述，何者錯誤？ 
(A) VCE增加時基極有效寬度會變窄 　(B) VCE增加時，IB會變大 　(C) VCE增加時，IC會變大 　(D) VCE增加時，β會變大

(    )14.	如圖之射極旁路電容器CE，其功能為下列何者？
 
(A)濾除電源的漣波  (B)防止直流電通過

(C)提高電壓增益 　(D)提高輸入電阻

(    )15.	如圖一所示之電路，若矽電晶體的β = 100，則輸入電阻Ri 約為多少kΩ？(A) 46  (B) 36  (C)30   (D) 1

(    )16.	如圖一所示之電路，輸出電阻Ro 約為多少？

(A) 2.46Ω(B) 5.14Ω(C)1kΩ(D) 85kΩ

(    )17.	如圖一所示之電路，電壓增益約為多少？

(A) − 1 (B) 1 (C) − 100 (D) 100

(    )18.	如圖所示之電路，若VBE = 0.7V，則電壓增益約為多少？　(A) 4.6 　(B) 100 　(C) 230 　(D) 600

(    )19.	關於共基極(CB)、共射極(CE)、共集極(CC)電晶體放大器三者之比較，下列何者正確？ (A)只有CC放大器之輸入電壓及輸出電壓同相位，其餘二者之輸入電壓及輸出壓反相 (B)只有CE放大器同時具有電壓與電流放大作用(C)CB放大器之電壓增益的絕對值為三者中最小 (D)只有CC放大器不具電壓放大作用，且CC放大器之輸入阻抗及電流增益的絕對值為三者中最小

(    )20.	有一三級串接的放大器，各級之電壓增益分別為50、100及200，試問其總分貝電壓增益為若干？

(A)80dB  (B)100dB (C)120dB (D)150dB

(    )21.	設有一放大器之輸入功率為100mW，輸出功率為10W，則其功率增益為多少分貝？ 
(A)40dB 　(B)20dB 　(C)30dB 　(D)10dB

(    )22.	如圖所示之二級放大器，假設每個電晶體的 VBE = 0.7V，則下列何者錯誤?

(A)輸入電阻3.2KΩ 　(B) 輸出電阻5 KΩ

(C)第一級電壓增益約-72 　(D)第二級電壓增益約-102

(    )23.	對直接耦合放大器而言，下列敘述何者為真？(A)低頻響應較佳，工作點不穩定 　(B)高低頻響應皆佳，工作點亦穩定 (C)低頻響應佳，工作點較穩定 (D)低頻響應較差，工作點較穩定

(    )24.	一放大器的－3 dB頻率為20Hz和15kHz，設其工作於標準測試頻率(1kHz)時的輸出為20W，求其工作於20Hz和15kHz時的輸出功率為(A)5W (B)10W (C)15W (D)20W

(    )25.	串級放大若串接級數愈多，則頻寬

(A)愈窄 (B)愈寬 (C)不變 (D)視電路情況而定

(    )26.	如圖所示之三級放大器，若輸入電壓Vin = 1mV，則輸出電壓Vout為多少(A)100mV (B)1V (C)200mV (D)2V

(    )27.	如圖二之電路，其約為多少？  
(A) 10000  (B) 5000　(C) 150　(D) 100

(    )28.	 如圖二之電路，其Ro約為多少？

(A)10000kΩ (B) 250000Ω 　(C)50Ω　(D) 25Ω

(    )29.	空乏型MOSFET可以採用下列哪一種偏壓？

(A) VGS為正 (B) VGS為零 (C) VGS為負 (D)以上皆可

(    )30.	下列對BJT與MOSFET的敘述，何者錯誤？(A) BJT為雙極性元件 (B) MOSFET為單極性元件 (C) BJT的基極輸入阻抗比MOSFET的閘極輸入阻抗小 (D) BJT是一種電壓控制元件，MOSFET是一種電流控制元件

(    )31.	下列電子元件中，何者是靠單一種載子來傳導電流？(A)雙極性電晶體 (B)發光二極體 (C)稽納二極體 (D)金氧半場效電晶體

(    )32.	下列關於N通道空乏型MOSFET特性的敘述，何者錯誤？ (A) VGS = 0時，ID = IDSS  (B) N通道的夾止電壓VP是負值  (C)在歐姆區操作時VDS < VP + VGS 　(D)閘極電流的理想值為零

(    )33.	如圖所示之電路，若MOSFET的IDSS = 9mA，

VGS (OFF) = − 4.5V，則汲極電流ID為多少mA？

(A) 15 (B) 9 (C) 3(D) 1

(    )34.	要使N通道增強型MOSFET導通，則VGS應加哪一種偏壓？ (A) 0V  (B)負電壓 (C)小於臨界電壓之正電壓 　(D)大於臨界電壓之正電壓

(    )35.	若N通道增強型MOSFET的臨界電壓為VT，則當VDS ≥ VGS − VT  而且VGS > VT時，其操作範圍是哪一區？ (A)歐姆區 (B)電阻區 (C)定電流區(飽和區)

(D)截止區

(    )36.	下列敘述何者錯誤？ 
(A) MOSFET的汲極與源極不可對調使用

(B) BJT的集極與射極可對調使用

(C) MOSFET的閘極輸入阻抗極高

(D) MOSFET常被用來製作大型的積體電路

(    )37.	某增強型N通道MOSFET的臨界電壓VT = 2V，當VGS = 4V時，ID = 2mA，則在VGS = 3V時，ID為多少mA？

(A) 2() (B) 1.5 (C) 1 (D) 0.5

(    )38.	如圖之電路，若空乏型MOSFET的VGS (OFF) = − 4V，

IDSS = 1mA，則汲極電流ID為多少mA？

(A) 0.25 (B) 0.5 (C) 2 (D) 2.25

(    )39.	如圖所示之電路，若MOSFET的IDSS= 10mA，

VGS (OFF) = − 4V，則VDS為多少？

(A) 4V (B) 8V (C) 10V (D) 20V

(    )40.	如圖所示之電路，下列敘述何者錯誤？　
 
(A)輸出點Vout為兩個MOSFET的源極

(B)Q2  MOSFET為PMOS

(C)實現這個電路需要用CMOS製程技術

(D)接地那個MOSFET為NMOS