一、選擇題：(每題2.5分)

(　　)1.加工於金屬材料，使其在塑性變形範圍內，彎曲成所需要的形狀與角度，並能維持其永久變形者為何種加工  (A)衝剪　(B)引伸　(C)壓印　(D)彎曲。

(　　)2.衝壓加工要特別注意手部  (A)壓傷　(B)觸電　(C)灼傷　(D)燙傷。

(　　)3.直接用人的手或腳的力量，而使床發生動作的是何種沖床  (A)液壓　(B)人力　(C)曲軸　(D)凸輪。

(　　)4.凹架沖床，其床身像英文字  (A)H　(B)C　(C)Y　(D)X。

(　　)5.下列何者非為使用沖床最重要考慮的條件  (A)衝床重量　(B)功率　(C)扭矩能力　(D)公稱壓力。

(　　)6.沖床的安全工作能力，以何者表示  (A)公稱壓力　(B)扭矩能力　(C)功率　(D)合模高度。

(　　)7.一般沖床公稱壓力約為沖床最大壓力的幾％較為安全  (A)60％～70％　(B)70％～80％　(C)40％～50％　(D)20％～30％。

(　　)8.在滑塊之最大程下，測得滑塊底部與床台面之距離稱為  (A)合模高度　(B)滑塊行程　(C)工作能量　(D)沖程長度。

(　　)9.能沖薄板件輥成所需的彎曲形狀的沖床是  (A)摩擦沖床　(B)曲軸沖床　(C)凸輪沖床　(D)圓筒輥形機。

(　　)10.能在操作中，滑塊可急速的沖壓到工件上，亦可中途暫時停止，亦可速再退回的沖床是何種衝床  (A)曲軸　(B)油壓　(C)凸輪　(D)摩擦。

(　　)11.在常溫狀態下加工材料作衝剪、彎曲、成形、抽製或壓縮，以製造各種不同用途的零件是  (A)銑床　(B)磨床　(C)車床　(D)衝壓。

(　　)12.下列何者非衝壓加工的優點  (A)生產率高　(B)合乎經濟效益　(C)加工簡單　(D)模具專用化。

(　　)13.金屬坯料受壓，使其產生塑性變形，體積重新分配，以改變原來的輪廓、外形者謂之何種加工  (A)壓縮　(B)捲圓　(C)衝剪　(D)引伸。

(　　)14.將材料沿其長度方向壓縮，使長度縮短而增大斷面成需要形狀的加工方法為何種加工  (A)壓印　(B)壓花　(C)擠製　(D)端壓。

(　　)15.將材料置有花紋的金屬模具間，施以加壓，迫使材料表面印出所需的花紋、形狀的加工法，謂之何種加工  (A)壓印　(B)端壓　(C)擠製　(D)引伸。

(　　)16.剪斷、下料等是屬於何種加工  (A)成形　(B)抽製　(C)彎曲　(D)衝剪。

(　　)17.圓筒、錐形筒抽製等是屬於何種加工  (A)衝剪　(B)彎曲　(C)成形　(D)抽製。

(　　)18.壓印、擠製等是屬於何種加工  (A)彎曲　(B)壓縮　(C)衝剪　(D)成形。

(　　)19.使用各種局部變形的方法來改變毛胚或零件的形狀，謂之何種加工  (A)彎曲　(B)抽製　(C)成形　(D)衝剪。

(　　)20.使衝頭刀刃與下模刀刃相互作用，讓材料一部份與另一部份分離的加工謂之何種加工  (A)衝剪　(B)抽製　(C)成形　(D)彎曲。

(　　)21.當杯形物或殼形物自金屬板抽製時，其邊緣留有波形或不規則形狀，可用那種沖模切除完成之  (A)切斷　(B)沖孔　(C)切邊　(D)下料。

(　　)22.使抽製之圓殼或管子減小直徑增加長度，此項加工稱為  (A)擠壓　(B)收口　(C)捲邊　(D)成形。

(　　)23.將料片邊緣或圓筒形之工件週緣沖壓捲邊，來增加週緣的強度及美觀光滑的外表為何種沖模  (A)捲邊　(B)摺縫　(C)剪斷　(D)沖孔。

(　　)24.一個沖程同時沖切材料片四周，而產生一個料片的沖模，謂之何種沖模  (A)剪斷　(B)沖孔　(C)下料　(D)捲邊。

(　　)25.將料條切成小段，其切斷線可與帶料邊成垂直或成一角度、曲線，亦可沖切一凹口或凸口，謂之何種沖模  (A)沖孔　(B)剪斷　(C)下料　(D)捲邊。

(　　)26.把已沖彎成形的製品套在摺縫椿上，將其邊緣摺疊或相互鉤合，經沖壓縫合的沖模，謂之何種沖模  (A)摺縫　(B)下料　(C)捲邊　(D)沖孔。

(　　)27.將材料置於雕有花紋的金屬模具間施行加壓，迫使材料表面印出所需花紋形狀的沖模，謂之何種沖模  (A)沖孔　(B)捲邊　(C)摺縫　(D)壓印。

(　　)28.何謂C、D、C即所謂  (A)組合沖模　(B)快速換模　(C)沖孔沖模　(D)下料沖模。

(　　)29.在沖壓加工中，當凸模壓入凹模而完成沖剪、彎曲、抽製、成形或壓縮之後，製品或廢料常緊緊夾住沖頭四周而不脫漏，可使用以下何者除之  (A)脫料板　(B)緩沖板　(C)先導桿　(D)定位銷。

(　　)30.在沖壓加工中，材料受沖頭刀口及下模刃部之作用，互有拉伸與壓縮現象而產生破裂強度以上之應力，使材料分離，謂之  (A)剪切　(B)抽製　(C)彎曲　(D)成形。

(　　)31.利用電磁作用來驅動的沖床為何種沖床  (A)油壓　(B)曲軸　(C)空壓　(D)電動。

(　　)32.沖床床台兩側設有光電裝置，其間佈滿無數看不見光線的安全裝置稱之為何種安全裝置  (A)閘門式　(B)拉開式　(C)光電式　(D)旋刮防護。

(　　)33.肘節式沖床最適合何種加工  (A)引伸加工　(B)剪切加工　(C)捲圓加工　(D)壓印加工。

(　　)34.沖程數係指滑塊每分鐘連續上下往復運動次數，其單位以  (A)S.P.M　(B)S.R.M　(C)R.P.M　(D)C.P.M。

(　　)35.下列何者零件係用以控制模具中帶料長度  (A)定位零件　(B)模座　(C)剝料板　(D)導規。

(　　)36.當沖壓加工之局部壓力較大時，在模座與沖頭之間應設計  (A)剝料板　(B)固定板　(C)墊板　(D)定位板。

(　　)37.沖模中使用的固定螺栓以何種為主  (A)平頭螺絲　(B)平頭螺釘　(C)六角承窩螺栓　(D)六角螺栓。

(　　)38.沖床為防止意外事故發生的裝置是  (A)往復裝置　(B)迴轉動力裝置　(C)送料裝置　(D)安全裝置。

(　　)39.將數個單工程沖模組合在一起，使沖模每一行程能同時作數種工作，稱為何種沖模  (A)單工程　(B)組合　(C)下料　(D)剪斷。

(　　)40.將各種作用的單工程沖模分級排列在沖床上，帶料則依次排列通過每一級工程去施行加工，一件完整的製品在最後一程站完成之後產生，稱為何種沖模  (A)連續　(B)複合　(C)組合　(D)單工程。

【課本練習題.】