一、單選題   每題2.5分，共75分

(    )1.	有關直流發電機之敘述何者正確？ (A)直流發電機電樞繞組之感應電勢為直流電 　(B)直流發電機感應電勢與並聯路徑成反比 　(C)電刷上的電流是交流電 　(D)感應電勢與磁通成反比

(    )2.	主磁極上的磁場繞組，其作用是產生電機所需要的 (A)磁通 　(B)功率 　(C)感應電勢 　(D)轉矩

(    )3.	直流機換向片的功能與下列哪一種元件相類似？ (A)突波吸收器 　(B)整流二極體 　(C)消弧線圈 　(D)正反器

(    )4.	直流電機，具有匝數較多而線徑較細特徵者為 (A)串激場繞組 　(B)分激場繞組 　(C)補償繞組 　(D)中間極繞組

(    )5.	在單式疊繞中，若電機的極數為P，則電樞繞組之並聯路徑數a等於(A)1(B)P(C)2P(D)P/2

(    )6.	虛設線圈的功用是 (A)幫助機械平衡　(B)改善換向　(C)節省成本 (D)改善功率因數

(    )7.	電樞反應是由 (A)電源電壓 　(B)磁場電流 　(C)電樞電流 　(D)負載性質  所引起

(    )8.	如圖所示，導體C的電流方向為(A)流入 　(B)流出 　(C)無法判斷 　(D)電流為零

(    )9.	下列何者可以降低電樞反應？ (A)減少極尖之磁阻　(B)增加極尖之磁阻　(C)減少極身之磁阻 (D)增加極身之磁阻

(    )10.	直流電機設置中間極的目的是 (A)增強主磁場 　(B)增強電樞磁場 　(C)增加電樞反應 　(D)改善換向作用

(    )11.	直流電機發生欠速換向的現象是 (A)電刷之前刷邊產生火花 　(B)電刷之後刷邊產生火花 　(C)電刷之前刷邊及後刷邊都會產生火花 　(D)電刷之前刷邊及後刷邊都不會產生火花

(    )12.	下列何者方法可使直流電機得到較佳的換向作用？ 
(A)較少的換向片數 　(B)減少電樞線圈的電感量 　(C)較短的換向週期 　(D)降低電刷的接觸電阻

(    )13.	若將直流發電機之電刷依旋轉方向移轉θ角，則電樞反應 
(A)含有加磁與交磁 　(B)含有去磁與交磁 　(C)僅含有加磁 　(D)僅含有去磁　部份

(    )14.	複激式電機若分激場繞組所生磁通與串激場繞組所生磁通方向相同，稱為(A)串激(B)分激(C)差複激(D)積複激 式

(    )15.	直流發電機之無載特性曲線為 
(A)感應電勢與場電流 　(B)應電勢與負載電流 　(C)端電壓與應電勢 　(D)端電壓與負載電流　的關係曲線

(    )16.	直流發電機之外部特性曲線為 
(A)負載電流與場電流 　(B)應電勢與負載電流 　(C)端電壓與應電勢 　(D)端電壓與負載電流　的關係曲線

(    )17.	直流他激式發電機的電樞反轉，則此發電機的電壓 
(A)無法建立 　(B)可以建立，但極性改變 　(C)可以建立，且極性不變 　(D)不一定

(    )18.	直流分激發電機電壓不能建立的原因，可能是(A)無剩磁 　(B)磁場電阻太小 　(C)轉速太快 　(D)以上皆非

(    )19.	可以建立電壓之直流分激發電機，將其剩磁方向相反、電樞反轉，則此發電機再次運轉時，其電壓 (A)無法建立 　(B)可以建立，但極性改變 　(C)可以建立，且極性不變 　(D)不一定

(    )20.	直流分激發電機之端電壓，在負載增加時會下降，其原因下列何者錯誤？ (A)場繞組電阻引起的壓降 　(B)電樞電阻引起的壓降 　(C)電樞反應之去磁效應引起的壓降 　(D)激磁電流減少所引起的壓降

(    )21.	發電機的英文名稱是 (A)generator 　(B)motor 　(C)transformer 　(D)electric

(    )22.	下列關於磁力線的敘述，何者正確？ (A)磁鐵內的磁力線由N極至S極 　(B)磁力線離開或進入磁極與表面垂直，且磁極兩端磁力最強 　(C)磁鐵內部的磁力線彼此相交 　(D)磁力線方向相反者互相排斥

(    )23.	B的單位換算，何者正確(A)1Wb/m2 = 1Gauss(B)1Tesla = 108Gauss(C)1 Wb/m2 = 104Tesla(D)1Tesla = 104Gauss

(    )24.	弗萊明左手定則，拇指代表(A)電流方向(B)導體運動方向(C)磁通方向(D)應電勢正極

(    )25.	如圖所示，線圈匝數為100匝，磁通量在5秒內線性變化由0.1韋伯增至0.3韋伯，其兩端的感應電勢EAB為(A) −4 　(B)2 　(C)4 　(D)0　V

(    )26.	通過線圈的磁通量若呈線性增加，則線圈兩端感應電勢為 (A)0 　(B)定值 　(C)呈線性增加 　(D)呈線性減少

(    )27.	通過線圈的磁通量若維持一定值，則線圈兩端感應電勢為 (A)0 　(B)定值 　(C)呈線性增加 　(D)呈線性減少

(    )28.	楞次定律中，負號表示 
(A)應電勢為負極 　(B)應電勢反抗交鏈磁通的變化 　(C)應電勢與外加電壓極性相反 　(D)不具任何意義

(    )29.	決定直流發電機中導體之電流方向、運動方向與磁場方向之間關係的是 
(A)弗萊明右手定則 　(B)弗萊明左手定則 　(C)楞次定律 　(D)安培右手定則

(    )30.	在一環形鐵心上繞有100匝線圈，若將線圈通入100安培電流，則產生之磁動勢F為多少安匝？ 
(A)10  　(B)100 　(C)1000 　(D)10000

| 1.有一4極直流發電機，電樞繞組總導體數是500根，每極磁通量為1×10-2韋伯，轉速為1800rpm，電樞並聯路徑數為4，則應電勢為？(2.5分) | 2.某6極36槽電機，電樞繞組採雙層、單式疊繞、全節距繞，則其線圈節距為？(2.5分) |
| --- | --- |
| 3.某6極直流電機，電樞繞組共有48個線圈，採單式疊繞，若電樞繞組總電阻Ra為0.8Ω，則每一個線圈的電阻為？(2.5分) | 4.有一5.1kW、100V直流分激式發電機，場電阻為100歐姆，當供給額定負載時，應電勢為110V，若電刷壓降忽略不計，則電樞電阻為多少？(2.5分) |
| 5.直流串激發電機供給200V、8kW負載，其串激場電阻為0.2Ω，電樞電阻為0.4Ω，則此發電機的感應電勢為多少？ (2.5分) | 6.某分激式發電機，感應電勢為100伏特，電樞電阻為0.1歐姆，電樞電流為40安培，磁場電阻為96歐姆，若忽略電刷壓降，則輸出功率為何？(2.5分) |
| 7.長30公分的導線，與均勻磁場垂直，磁場之磁通密度B = 10韋伯/平方公尺，若導線運動方向與磁場方向垂直(有切割磁力線)，速度為2公尺/秒，則該導線之感應電勢為？(2.5分) | 8.一根帶有40A電流的導線，其中有80公分置於磁通密度為0.5韋伯/平方公尺之磁場中，若導體放置的位置與磁場夾角為30度，則導體所受電磁力為何？(2.5分) |
| 9.已知環形鐵心半徑50公分，截面積10平方公分、相對導磁係數為5000，若線圈500匝、通過電流20安培，磁路中磁通ψ為多少？(2.5分) | 10.某台六極直流發電機，電樞為單分疊繞組，其電樞導體為1200根，而每一電樞導體之平均感應電勢為1.5伏特，電樞電流為20安培，則該機之輸出功率為多少瓦特？(2.5分) |
| 11.直流發電機，極數4極，單分疊繞，轉速30rps，整流片90片，電刷寬度等於1個換向片寬度，電樞電流為20安培， 若電樞繞組為直線換向，試求換向期間電流變化率約為多少？(加分題5分) |  |