一、單選題 每題2分，共60分

(    )1.	有關更換引擎機油與機油濾清器，下列敘述何者正確？ 
(A)引擎必須在冷車狀態下更換機油 　(B)每次更換機油都必須換新的油底殼放油螺塞 　(C)若機油呈污黑油泥狀，代表有水混入之現象 　(D)SAE 20 W機油之黏度與SAE 20機油相同，但凝固點較低

(    )2.	有關一般汽油噴射引擎控制系統感知器的敘述，下列何者正確？ 
(A)前含氧感知器通常裝於進氣歧管和觸媒轉換器之間，用於偵測廢氣中的含氧量 　(B)節汽門位置感知器(TPS)用於偵測節汽門之開啟度 　(C)水溫感知器通常位於引擎水套的出水口處，用於偵測冷卻水溫度 　(D)空氣流量計(MAF)通常裝在節汽門閥體和汽缸進氣口之間的進氣管上，用於量測引擎的進氣量

(    )3.	當化油器中的節氣門關閉時，引擎正常運轉中之轉速為 
(A)惰速 　(B)常速 　(C)高速 　(D)極高速

(    )4.	以下何種狀況，應使用黏度較大機油？ 
(A)高負荷 　(B)新引擎 　(C)高速 　(D)低溫 　(E)間隙小

(    )5.	電子控制節汽門式引擎控制噴油嘴之噴油量多寡是依 
(A)空氣流量感知器、節汽門位罝感知器及油門踏板位置感知器之訊號 　(B)凸輪軸位置感知器及曲軸位置感知器之訊號 　(C)僅曲軸位置感知器之訊號 　(D)僅空氣流量感知器之訊號

(    )6.	下列何者不是汽油引擎發生爆震的可能原因？　 
(A)汽油辛烷值太低 　(B)點火時間太早 　(C)燃燒室溫度太低 　(D)引擎壓縮比太高

(    )7.	化油器中那一油路是因為真空度下降使柱塞下壓而增加給油？ 
(A)加速油路 　(B)怠速油路 　(C)強力油路 　(D)主油路

(    )8.	有關冷卻系統的敘述，下列各項何者錯誤？ 
(A)電動冷卻風扇於引擎運轉中，會無間斷的旋轉 　(B)壓力式水箱蓋使冷卻水沸點升高 　(C)節溫器中裝有鉤閥(Jigger valve)用來排除空氣 　(D)水管使用彈性橡皮製成，以提高耐震強度 　(E)電磁式水溫錶的水溫感知器，大多用負溫度係數的熱敏電阻

(    )9.	正常的風扇皮帶其張力為 
(A)以10kg的力量壓下時鬆緊度為2～3mm 　(B)以98N的力量壓下時鬆緊度為8～12mm 　(C)以15kg的力量壓下時鬆緊度為3～6mm 　(D)以49N的力量壓下時鬆緊度為2～3mm

(    )10.	下列有關引擎燃油噴射量之敘述，何者錯誤？　 
(A)燃油噴射量 = 基本噴射量 + 增補修正噴射量 　(B)引擎轉速是決定基本噴射量的訊號之一 　(C)引擎扭力是決定基本噴射量的訊號之一 　(D)引擎進氣量是決定基本噴射量的訊號之一

(    )11.	引擎油底殼中機油呈現乳白色表示 
(A)機油中滲有汽油 　(B)機油黏度太稀 　(C)機油中滲有水分 　(D)滲有不同廠牌之機油

(    )12.	潤滑油系統中最大油壓通常在 
(A)14.5～25 　(B)10～ 20 　(C)1.5～ 5 　(D)5～10　kg/cm2

(    )13.	下列何者為點火系統低壓電路的接線順序？ 
(A)電瓶→分電盤→發火線圈→點火開關 　(B)電瓶→點火開關→發火線圈→分電盤 　(C)電瓶→發火線圈→點火開關→分電盤 　(D)電瓶→發火線圈→分電盤→點火開關

(    )14.	冷卻系統中節溫器的作用是 
(A)防止水套中的冷水流入水箱 　(B)防止水箱中之冷水進入水套 　(C)控制水套中之熱水，而放出冷水使流入水箱 　(D)減少熱量散失，促進水流循環 　(E)使進氣管加溫促進燃料汽化

(    )15.	SAE10W與SAE10之機油號數，其相同因素為 
(A)適用溫度 　(B)凝結點 　(C)燃點 　(D)黏度

(    )16.	有關冷卻系統的敘述，下列何者錯誤？　 
(A)分成引擎曲軸皮帶盤驅動風扇及電動風扇兩種設計 　(B)風扇離合器內矽油的作用，可使引擎溫度低時，風扇轉速變慢，因而縮短暖車時間 　(C)高溫時風扇離合器耦合直接驅動，風扇轉速隨引擎轉速增加而持續增加 　(D)許多現代新式汽油噴射引擎的電動風扇馬達，受到引擎電腦的控制作用，會有停止、低速及高速等不同轉速

(    )17.	汽油噴射引擎中，將噴油嘴裝置在進汽門附近之型式是 
(A)單點噴射 　(B)多點噴射 　(C)連續噴射 　(D)共同噴射

(    )18.	有關引擎潤滑系統，下列敘述何者錯誤？ 
(A)機油壓力調整閥功用是防止機油泵送出壓力過高 　(B)機油濾清器主要功能是過濾機油中的水分及酸鹼性物質 　(C)引擎運轉中 若機油壓力警示燈亮起，可能是機油壓力過低 　(D)機油尺是用來檢查引擎機油量，其高度應保持在油尺上下限記號間

(    )19.	下列何者與機油沖淡無關？ 
(A)磨損之活塞環 　(B)機油號數的大小 　(C)引擎工作溫度的高低 　(D)化油器阻風門的開度 　(E)汽油泵膜片破裂

(    )20.	下列何者原因可能會產生汽油引擎預燃？ 
(A)燃燒室內有積碳 　(B)燃燒室內有水 　(C)燃燒室內有機油 　(D)燃燒室溫度太低

(    )21.	熱線式空氣流量計感測進入空氣量之電子控制燃料噴射系統亦稱為 
(A)K 　(B)D 　(C)L 　(D)LH　型燃料噴射系統

(    )22.	開放型與封閉型PCV系統的差別在於： 
(A)封閉型PCV系統中，全負荷時吹漏氣會溢散到大氣 　(B)開放型PCV使用一通氣管將曲軸箱廢氣導出 　(C)封閉型PCV系統中，新鮮空氣的供給來自空氣濾清器 　(D)開放型PCV系統中並無PCV活門 　(E)以上皆是

(    )23.	下列何者原因可能會造成引擎過熱？ 
(A)風扇皮帶太緊 　(B)節溫器無法打開 　(C)水箱蓋真空閥故障 　(D)冷卻水未加添加劑

(    )24.	冷卻系統所使用的水最好是 
(A)礦泉水 　(B)泉水 　(C)硬水 　(D)井水 　(E)軟水

(    )25.	有關冷卻系統節溫器之敘述，下列何者正確？ 
(A)節溫器上所標示的數字為閥的全開溫度 　(B)可以使用水箱壓力試驗器測試節溫器開度 　(C)使用熱帶型的節溫器其閥全開溫度較高、開啟量較大 　(D)節溫器上的鉤閥必須朝上安裝

(    )26.	汽油引擎微電腦控制點火系統，在引擎起動後，基本點火時間是由那兩種參考信號決定？　 
(A)水溫感知器信號及引擎轉速信號 　(B)水溫感知器信號及進氣歧管壓力　(或進氣量)信號 　(C)進氣歧管壓力　(或進氣量)信號及引擎轉速信號 　(D)含氧感知器信號及引擎轉速信號

(    )27.	化油器快怠速機構的作動時機是 
(A)節氣門關閉時 　(B)節氣門全開時 　(C)溫車後 　(D)阻風門關閉時 　(E)阻風門全開時

(    )28.	有關全晶體式分電盤之描述其中 
(A)充磁時間不需調整但是點火正時需調整 　(B)充磁時間與點火時間都要調整 　(C)充磁時間需調整但點火時間不需調整 　(D)充磁時間與點火時間都不用調整

(    )29.	具有構造簡單作用確實壽命長的優點為那一種引擎使用的機油泵型式 
(A)轉子式 　(B)齒輪式 　(C)葉板式式 　(D)柱塞式

(    )30.	加速油路之作用時間是在 
(A)加速踏板正踩下時 　(B)加速踏板不踩時 　(C)加速踏板放鬆時 　(D)加速踏板踩住保持不動時

二、填充題 每格2分，共20分

1.	引擎基本噴油量由引擎-ECU 接收到ˍˍˍˍ及ˍˍˍˍ訊號而定。

2.	潤滑油的分類與添加劑
1. SAE分類：ˍˍˍˍ協會
將機油依ˍˍˍˍ大小來分類，號數愈大者，黏度愈ˍˍˍˍ；號數愈小者，黏度愈ˍˍˍˍ。號數後面若加有W者，例如SAE5W表示適合ˍˍˍˍ天使用。
2. API分類：ˍˍˍˍ協會
將潤滑油依ˍˍˍˍ與引擎種類來分類：汽油引擎以『ˍˍˍˍ』來表示。

三、問答題 每題10分，共20分

1.	試問潤滑系統機油壓力太低的可能原因？

2.以下為PCV(積極式曲軸箱通風)閥的作用，請寫出空格之答案，並填至答案格內。

1

2

5

3

4

| NO. | 答案 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |