| 市立新北高工 1 1 0學 年 度 第1學期第 2 次段考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題 教師 | 顏俊杰 | 審題 教師 | 吳珠鈺 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  |  | 否 |

試題說明：本測驗無需使用答案卡，請務必使用藍色或黑色原子筆作答至題目卷，切勿使用鉛筆作答。

一、單選題： 30題，每題2分，共計60分

（　　）1. 下列有關鑄造之敘述何者不正確？　
(A)一般鑄造成形是應用流體材料能隨容器形狀成形的特性　(B)鳩尾座之模型，通常製成鬆件模型　(C)鑄造作業所使用之模型中，消散模型於澆鑄前不必自鑄模中取出，其最常使用之材料為聚苯乙稀　(D)消散模型不必考慮收縮裕度。

（　　）2. 下列有關壓鑄法之敘述，何者不正確？　
(A)為最常見之金屬模鑄造法　(B)熱室法適用於鉛、鋅、錫等低溫金屬　(C)冷室法之金屬熔化爐位於壓鑄機內　(D)不適用於高熔點金屬、大型鑄件與小量生產。

（　　）3. 下列何種條件澆鑄速率應慢？　
(A)鑄件薄　(B)鑄件之重量小　(C)砂模透氣度好　(D)金屬液之溫度高。

（　　）4. 有關鑄件模型設計原則之敘述，下列何者不正確？　
(A)鑄件內外尖角處應改成圓角　(B)鑄件應避免斷面變化大　(C)鑄件輪輻之輻條設計數目應為偶數　(D)鑄件肋條應避免十字交叉。

（　　）5. 不用砂心或心型(Core)即可製作薄壁中空鑄件之鑄造方法為　
(A)壓鑄法　(B)瀝鑄法　(C)石膏模鑄法　(D)砂模鑄法。

（　　）6. 下列有關模型設計之敘述，何者不正確？　
(A)鑄件之內、外尖角應製成圓角　(B)聚集的斷面數越多越好　(C)避免突然的斷面變化　(D)斷面厚度宜均勻。

（　　）7. 下列敘述何者不正確？　
(A)瀝鑄法可不用砂心而鑄出空心鑄件　(B)殼模法之模型材料為砂＋樹脂　(C)熱室壓鑄法與冷室壓鑄法之主要區別為熔化鍋所在之位置　(D)電熔渣鑄造法可製造尺度與強度均大之鑄件。

（　　）8. 下列敘述何者不正確？　
(A)內型之拔模裕度通常為1度　(B)大鑄件之加工裕度為5mm　(C)搖動裕度為負值　(D)U形鑄件容易變形，必須考慮變形裕度。

（　　）9. 下列敘述何者與重力壓鑄法無關？　
(A)重力澆鑄　(B)模具可重複使用　(C)適合鑄造薄件或形狀複雜之鑄件　(D)鑄模為金屬或石墨。

（　　）10. 下列有關滾軋之敘述，何者不正確？
(A)以摩擦力將工件咬入兩滾輪間　(B)可滾製桿、管、板、型鋼與鋼筋與銅線　(C)效率高，為最常見之塑性加工法　(D)一次滾兩片以上稱為疊層滾軋。

（　　）11. 下列敘述何者與熱旋壓法無關？
(A)在車床上施工　(B)加工起始溫度在常溫　(C)製品為迴轉對稱體　(D)以高熔點金屬為加工件。

（　　）12. 下列有關溫熱鍛造之敘述，何者不正確？
(A)加工溫度比再結晶溫度略低　(B)所需之鍛造力比冷作小　(C)氧化之情形比熱作少　(D)沒有應變硬化現象。

（　　）13. 下列何種鍛造法可使鍛件之內外品質均一？
(A)落錘鍛造　(B)壓力鍛造　(C)端壓鍛造　(D)手工鍛造。

（　　）14. 關於塑性加工，下列敘述何者不正確？
(A)產生變形　(B)必須在再結晶溫度以上進行　(C)適用於金屬成形加工　(D)屬於無屑加工法。

（　　）15. 下列有關鑄模之敘述，何者不正確？　
(A)地坑造模法適用於超大型鑄件　(B)最常見之砂模為濕砂模　(C)呋喃模可加醋酸使其快速硬化　(D)大型鑄鋼宜選用乾面模。

（　　）16. 下列有關模型材料之敘述，何者不正確？　
(A)最常見之模型材料為金屬　(B)最常見之金屬模型為鋁　(C)木模型之價格比金屬模型低　(D)包模法常用蠟當作模型。

（　　）17. 下列何者不是模砂必須具備之特性？　
(A)崩散性　(B)保溫性　(C)複用性　(D)延展性。

（　　）18. 下列有關石膏模包模鑄造法之敘述，何項不正確？　
(A)絕熱性高　(B)透氣性好　(C)主要用於鑄造低熔點的非鐵金屬　(D)屬於連續鑄造法。

（　　）19. 下列有關塑性加工之敘述何者不正確？
(A)鋼料的再結晶溫度為510～700℃　(B)需要高強度的機件，常用鍛造成形　(C)欲消除冷作件之應力，應施以製程退火　(D)汽車車牌係以壓浮紋法製成。

（　　）20. 下列何者不可能是滾軋法之製品？
(A)鋼筋　(B)鋼管　(C)鋼線　(D)鋼板。

（　　）21. 下列敘述何者與真離心鑄造法無關？　
(A)空心對稱之製品　(B)容易產生重力偏析　(C)雜質集中在管壁內部　(D)模具迴轉速度比半離心鑄造法慢。

（　　）22. 下列有關鑄砂之敘述何者不正確？　
(A)表砂用細砂　(B)分箱砂採用含黏結劑之矽砂　(C)砂心砂之耐熱度須高　(D)裡砂用粗砂。

（　　）23. 下列何者不是良好的鑄件模型(木模)設計所需考慮的裕度？　
(A)收縮裕度　(B)加工裕度　(C)變形裕度　(D)腐蝕裕度。

（　　）24. 有關鑄造使用之冒口(Riser)，下列何者不是其最主要的功用？　
(A)有助於排渣與排氣　(B)加速鑄件之冷卻速度　(C)可觀察鑄造模穴內之金屬熔液是否灌滿　(D)保持部分熔融金屬維持液態，以補充鑄件凝固收縮所需金屬熔液。

（　　）25. 與金屬模型相比，下列何者不是木模型之特色？　
(A)容易變形　(B)強度低　(C)容易破裂　(D)價格高。

（　　）26. 下列敘述何者不正確？　
(A)磷可增加鐵水之流動性，但會增加鑄件脆性　(B)最常用之包模鑄造法是脫蠟法　(C)精度最高之鑄造法是壓鑄法　(D)鉛適用於冷室壓鑄法。

（　　）27. 下列何種工作條件應降低澆鑄速度？　
(A)鑄件厚度大　(B)品質要求高　(C)砂心形狀簡單，排氣容易　(D)鐵水之流動性差。

（　　）28. 下列有關塑性加工之敘述何者不正確？
(A)電線之絕緣層是以覆層擠製法製成　(B)與直接擠製法相比較，間接擠製之優點為速度快　(C)滾軋鋼板係以摩擦力驅動　(D)氧氣瓶大都以壓伸法製成。

（　　）29. 下列何種方法無法製造無縫管？
(A)穿孔法　(B)擠製法　(C)抽製法　(D)壓印法。

（　　）30. 會使鑄模上緊下鬆之機械造模法是哪一種？　
(A)振動造模法　(B)擠壓造模法　(C)拋砂造模法　(D)軟膜造模法。

二、填充題：10格，每格2分，共計20分

1. 消失性模型是以什麼材料製成：_________________

2. 鑄模中可形成鑄件中空部分稱為__________________。

3. 砂模含水量________________%時透氣度最佳。

4. 金屬熔解爐裝置在壓鑄機的本體內的壓鑄法稱為______________壓鑄法。

5. 冷作過程中材料變硬、變脆的現象稱為________________。

6. 無縫管的製造法有________________、_______________與__________________三種。

7. 蠟模型不必考慮________________裕度與___________________裕度。

三、問答題：2大題、每題10分，共計20分

1. 製作模型應考慮那五種模型裕度。

2. 請說明冷作的優點與缺點。