| 市立新北高工110學年度第1學期 第二次期中考 試題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦考作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 機械力學 | 命題老師 | 魏立揚 | 審題老師 | 何在晟 | 年級 | 二 | 科別 | 製圖 | 姓名 |  |  |  | 是 |

一、單選題(每題3.5分，共70分) 電腦卡作答

(    )1.	在正常狀況下，下列何者的摩擦力愈小愈好？ 
(A)走路時，鞋子與地面之間的摩擦力 　(B)騎腳踏車煞車時煞車板與輪子之間的摩擦力 　(C)使用工具時，手與工具手把之間的摩擦力 　(D)滑雪時，滑雪板與雪地之間的摩擦力

(    )2.	對不規則的物體，求重心最方便的方法是 
(A)力矩法 　(B)磅秤法 　(C)懸掛法 　(D)測量法

(    )3.	如圖所示，一物體置於平板上，將平板逐漸升高，當上升角度為45°時，物體開始向下滑動，則此時物體與平板間之靜摩擦係數為何？　
 
(A)0.9 　(B)0.8 　(C)0.7 　(D)1.0

(    )4.	一物塊重量為100N，與地面接觸的靜摩擦係數為0.3，動摩擦係數為0.2，施一40N的力如圖所示，則接觸面的摩擦力為
 
(A)30N 　(B)37.2N 　(C)32N 　(D)24.8N

(    )5.	下列有關重心、形心與質心的描述，何者不正確？ 
(A)物體重力之合力的作用線一定會通過該物體的重心 　(B)物體的質心位置可以在該物體的外部 　(C)物體的形心座標會因參考座標不同而改變 　(D)對所有物體而言，重心、形心與質心位置會在同一點

(    )6.	有一掛鐘秒針長20cm，經15秒後針尖的位移為多少cm？ 
(A)20 　(B)20 　(C)10 　(D)10

(    )7.	若不計空氣阻力，則物體鉛直上拋達到最高點所需的時間和落回原高度所需的時間 
(A)相同的時間 　(B)視重力加速度大小而定 　(C)落下時間較長 　(D)上升時間較長

(    )8.	一靜止物體由高處自由落下，在自由落下的過程中，物體於最後2秒內的行程，是全部行程的四分之三，若不考慮空氣阻力，則物體落下的高度為多少m？(註：重力加速度為10m/s2) 
(A)80 　(B)20 　(C)40 　(D)60

(    )9.	有A、B、C三個質點質量分別為2kg、4 kg、8 kg，其位置座標如圖所示，則此三個質點的質量中心座標(，)為
 
(A)=2.6，=1.8 　(B)=4.0，=3.5 　(C)=3.2，=2.8  　(D)=3.5，=4.0

(    )10.	下列有關物體運動的敘述，何者不正確？ 
(A)物體運動的速度大小及方向均不改變者，稱為變速度運動 　(B)物體運動的軌跡為一直線者，稱為直線運動 　(C)物體運動的內部各質點之運動方向相互平行者，稱為平移運動 　(D)物體運動的內部各質點以某一軸作同心圓運動者，稱為轉動運動

(    )11.	一輛汽車從靜止開始以5m/s2等加速度作直線運動，試問10秒後此汽車所行經之位移為多少m？ 
(A)250 　(B)125 　(C)100 　(D)500

(    )12.	摩擦力方向與運動方向 
(A)同向 　(B)異向 　(C)不一定 　(D)以上皆非

(    )13.	下列敘述，何者正確？ 
(A)摩擦力與接觸面的正壓力成反比 　(B)接觸面積愈大摩擦力愈大 　(C)摩擦係數的範圍為0＜＜∞ 　(D)物體的運動速度愈大摩擦力愈大

(    )14.	當物體置於平面，受水平推力P作用，令物體與平面之間摩擦力為f，如圖所示為水平推力P與摩擦力f之關係示意圖，下列敘述何者正確？　
 
(A)在區間(I)，物體是運動的 　(B)fb是最大靜摩擦力 　(C)fa是動摩擦力 　(D)θ角度一定是45

(    )15.	下列何種物理量不是運動學討論的範圍？ 
(A)位移 　(B)速度 　(C)力 　(D)時間

(    )16.	物體重心位置求法是應用 
(A)正弦定理 　(B)餘弦定理 　(C)力矩原理 　(D)拉密定理

(    )17.	一物體重2000N置於摩擦係數0.3的水平面上，今以500N的水平力作用在物體重心處，則此時物體與水平面間的摩擦力多少N？ 
(A)500 　(B)600 　(C)800 　(D)1000

(    )18.	組合線段如圖所示，求形心x之位置？
 
(A)16mm 　(B)12mm 　(C)9mm 　(D)8mm

(    )19.	有關<速度>和<加速度>的比較，下列何者正確？ 
(A)物體速度為零的瞬間，加速度亦為零 　(B)加速度的方向和速度的方向必相同 　(C)加速度的方向和速度變化的方向相同 　(D)速度愈大，加速度愈大

(    )20.	在工業機構應用上，下列何種機構傳動所期望的摩擦愈大愈好﹖ 
(A)齒輪傳動 　(B)摩擦輪 　(C)制動器 　(D)氣液壓傳動

二、計算題(共30分，無計算過程不予計分) 題目卷直接作答

1.	如圖所示，該面積之形心座標為多少cm？ (6分)

題目卷與電腦卡請一併繳回

2.	如圖所示，有一本重量10 N的書放置在傾斜37°的桌面上，書與桌面的摩擦係數為0.25，若欲將書往上推動，則作用力F (平行桌面)至少需要多少N？ (6分)

3.	均質長方形物體如圖所示，寬40 cm、高70 cm、重量為200 N，物體與地面間之靜摩擦係數為0.4，當施加P力可使物體移動而不致傾倒時，則最大高度h為多少cm？ (6分)

4.	如圖所示，梯子重100 N，靠在光滑的直牆上，梯子與地板之摩擦係數為0.5，若要使梯子向右移動，則作用力P至少需要多少N？ (6分)

5.	A球自高98 m之塔頂自由落下，同時B球自地面以49 m/s之速度鉛直上拋

題目卷與電腦卡請一併繳回

試求： (1)兩球何時相遇 (3分)  (2)相遇處離地面多高？ (3分)