| 市立新北高工 1 1 0學 年 度 第1學期第 1 次補考 試 題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班別 |  | 座號 |  | 電腦卡作答 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 機械製造 | 命題 教師 | 顏俊杰 | 審題 教師 | 吳珠鈺 | 年級 | 一 | 科別 | 模具科 | 姓名 |  |  |  |  | 是 |

一、單選題：每題2分

（　　）1. 製造業是屬於
(A)大量生產　(B)中量生產　(C)第一級產業　(D)第二級產業。

（　　）2. 下列何者不屬於服務業？
(A)大眾客運　(B)飯店餐飲　(C)機械製造　(D)倉儲物流。

（　　）3. 下列何者與機械製造的要求無關？
(A)製品精度越高越好　(B)製造成本越低越好　(C)製造要考慮環保　(D)全程品質管制。

（　　）4. 下列何者屬於傳統式切削加工法？
(A)彎曲　(B)剪切　(C)滾磨　(D)拉削。

（　　）5. 欲切削灰鑄鐵工件及非鐵金屬工件，宜使用下列何種材質的刀具？
(A)P類碳化物　(B)M類碳化物　(C)K類碳化物　(D)鑽石。

（　　）6. 陶瓷刀具材料之主要成分為
(A)氧化鋁　(B)碳化鎢　(C)鑽石　(D)氮化硼。

（　　）7. 下列何種刀具材料可以最高之切削速度進行切削？
(A)瓷金　(B)高速鋼　(C)碳鋼　(D)非鐵鑄合金。

（　　）8. 切削硬度很高的材料，宜選用何種碳化物刀具？
(A)H類　(B)S類　(C)P類　(D)N類。

（　　）9. S80C之符號，表示此機械構造用碳鋼含碳量平均為
(A)0.08%　(B)0.8%　(C)0.08　(D)0.8。

（　　）10. 中華民國國家標準(CNS)之普通鋼鐵材料編號分三部分，其中第三部分表示
(A)主要元素　(B)製品用途　(C)含碳量　(D)種類或最低抗拉強度。

（　　）11. 下列敘述何者正確？
(A)S45C和SS450的意義相同　(B)S45C比S22C鋼的鍛造性好　(C)S45C比S22C鋼的銲接性好　(D)S45C比S22C鋼的硬度高。

（　　）12. CNS規範中，下列何者代表彈簧鋼？
(A)SUP　(B)SCM　(C)SKH　(D)SK。

（　　）13. 下列有關銅合金之敘述何者不正確？
(A)銅加鋅成為黃銅　(B)銅加錫成為青銅　(C)快削黃銅由黃銅加鎳而成　(D)黃銅之銲接性不錯。

（　　）14. 下列有關鋁之敘述何者不正確？
(A)屬於輕金屬　(B)導電性好　(C)抗蝕性高　(D)冷作加工性差。

（　　）15. 下列各種機械材料中，哪一種材料的切削性最好？
(A)沃斯田鐵系不鏽鋼　(B)白鑄鐵　(C)中碳鋼　(D)高碳鋼。

（　　）16. 下列有關碳鋼加工性的敘述，那一項為正確？
(A)碳鋼的切削性與其含碳量沒有關係　(B)碳鋼的冷作鍛造性與含碳量成反比　(C)碳鋼的鑄造性比鑄鐵為佳　(D)碳鋼的銲接性與含碳量成正比。

（　　）17. 下列何種材料之鑄造性最好？
(A)灰鑄鐵　(B)不鏽鋼　(C)低碳鋼　(D)鑄鋼。

（　　）18. 與金屬模型相比，下列何者不是木模型之特色？　
(A)容易變形　(B)強度低　(C)容易破裂　(D)價格高。

（　　）19. 下列有關模型材料之敘述，何者不正確？　
(A)最常見之模型材料為金屬　(B)最常見之金屬模型為鋁　(C)木模型之價格比金屬模型低　(D)包模法常用蠟當作模型。

（　　）20. 下列有關鑄模之敘述，何者不正確？　
(A)地坑造模法適用於超大型鑄件　(B)最常見之砂模為濕砂模　(C)呋喃模可加醋酸使其快速硬化　(D)大型鑄鋼宜選用乾面模。

（　　）21. 下列何者不是模砂必須具備之特性？　
(A)崩散性　(B)保溫性　(C)複用性　(D)延展性。

（　　）22. 有關鑄造使用之冒口(Riser)，下列何者不是其最主要的功用？　
(A)有助於排渣與排氣　(B)加速鑄件之冷卻速度　(C)可觀察鑄造模穴內之金屬熔液是否灌滿　(D)保持部分熔融金屬維持液態，以補充鑄件凝固收縮所需金屬熔液。

（　　）23. 下列敘述何者不正確？　
(A)瀝鑄法可不用砂心而鑄出空心鑄件　(B)殼模法之模型材料為砂＋樹脂　(C)熱室壓鑄法與冷室壓鑄法之主要區別為熔化鍋所在之位置　(D)電熔渣鑄造法可製造尺度與強度均大之鑄件。

（　　）24. 使再結晶溫度昇高之參數為
(A)冷作量大　(B)晶粒尺度小　(C)合金　(D)退火時間長。

（　　）25. 下列有關可鍛性之敘述，何者不正確？
(A)純金屬比合金好　(B)晶粒粗者好　(C)冷作比熱作好　(D)金屬內部雜質含量少者好。

（　　）26. 下列敘述何者與熱旋壓法無關？
(A)在車床上施工　(B)加工起始溫度在常溫　(C)製品為迴轉對稱體　(D)以高熔點金屬為加工件。

（　　）27. 滾軋螺紋之優點，下列何者不正確？
(A)適用於大量生產　(B)工件強度增加　(C)適用於硬工件　(D)節省材料。

（　　）28. 下列何者不可能是滾軋法之製品？
(A)鋼筋　(B)鋼管　(C)鋼線　(D)鋼板。

（　　）29. 下列有關滾軋之敘述，何者不正確？
(A)以摩擦力將工件咬入兩滾輪間　(B)可滾製桿、管、板、型鋼與鋼筋與銅線　(C)效率高，為最常見之塑性加工法　(D)一次滾兩片以上稱為疊層滾軋。

（　　）30. 彎管時容易壓扁彎曲處之工作條件為
(A)管徑小　(B)管壁薄　(C)彎曲半徑大　(D)彎曲處之曲率小。

（　　）31. 下列有關沖壓工作的敘述，何者不正確？
(A)沖床的動力大多為機械式，速度較快　(B)壓床的動力大多為液壓式，速度較慢　(C)極適於薄板材加工　(D)沖床比壓床適合用於引伸成形。

（　　）32. 下列何者不是銲接加工法的優點？
(A)節省材料，減輕重量　(B)可接合不同材料　(C)不會產生殘留應力與變形　(D)設計彈性大，產品形狀自由。

（　　）33. 下列有關氧乙炔火炬切割之敘述何者不正確？
(A)利用氧與鐵之高度親和力瞬間氧化切割處　(B)氣炬之中心孔吹出純氧　(C)氧乙炔之氣壓與工件厚度無關　(D)中心孔之純氧氣壓與工件厚度無關。

（　　）34. 下列敘述何者不正確？
(A)氧化焰適用於銲接碳鋼　(B)電石加水可生成乙炔　(C)碳化焰之乙炔氣流量比氧氣多　(D)氣瓶內的高壓氧氣及乙炔均需經氣壓調節器降低始能適用於銲接或氣切工作。

（　　）35. 直流電銲機之優點為
(A)構造簡單　(B)設備費用低　(C)不產生偏弧　(D)電弧穩定。

（　　）36. 下列敘述何者不正確？
(A)電流量與熔填速率成正比　(B)銲條芯線直徑為4mm時，電弧長度宜為2mm　(C)將金屬電極產生之電弧，隱藏在粉粒狀之熔劑下進行銲接的方法稱為潛弧銲接　(D)厚材料宜選用大銲條且用大電流。

（　　）37. 下列有關銲接之敘述何者不正確？
(A)LBW為雷射束銲接之縮寫　(B)最常用之銲接法為電弧銲接　(C)在銲接作業中，點銲接之程序可分為三部分，其作業內容及順序為加壓、通電銲接、保持　(D)欲增加電阻銲之生熱量，加大電壓最有利。

（　　）38. 下列何者不屬於電阻銲接？
(A)點銲接　(B)浮凸銲接　(C)雷射銲接　(D)接縫銲接。

（　　）39. 欲將兩塊厚板的工件銲接在一起，應採用下列何種銲接方法？
(A)超音波銲接　(B)潛弧銲接　(C)電阻銲接　(D)雷射銲接。

（　　）40. 下列有關銲接方法的敘述，何者為正確？
(A)摩擦銲接(Friction Welding)是利用銲件高速旋轉，使兩銲件接合面因摩擦生熱，並在軸向施加壓力，以達成結合作用　(B)雷射束銲接(Laser Beam Welding)必須在真空的環境中，將平行之單頻雷射束聚焦，使銲件接合面的母材受熱產生高溫熔化而結合　(C)電子束銲接(Electron Beam Welding)大都是在充滿氬氣的環境中，將電子加速成高速的狀態撞擊銲件，藉由其動能所轉換成的熱能來熔化銲件接合面的母材，以達成結合作用　(D)發熱銲接(Thermit Welding)又稱為鋁熱銲接，是利用電阻所產生的熱將粉末狀鋁粉熔化於銲件接合面，以達成結合作用。

（　　）41. 下列何者不適用於工件表面缺陷檢驗？
(A)磁粉檢驗法　(B)超音波檢驗法　(C)目視檢驗法　(D)液體滲透檢驗法。

（　　）42. 塞孔銲接之符號為？
(A) 　(B) 　(C) 　(D) 。

（　　）43. 下列有關鋼件氮化處理之敘述何者不正確？
(A)僅適用於特種合金鋼　(B)處理溫度約500℃　(C)硬化層較滲碳層優　(D)處理時間短。

（　　）44. 下列何者屬於物理式表面硬化法？
(A)高週波硬化法　(B)滲碳法　(C)氮化法　(D)滲硫法。

（　　）45. 有關表面處理之敘述，下列哪一項不正確？
(A)以感應硬化法處理零件尺度小者加熱速度要快，所以電流之週波數要高　(B)齒輪可採用感應加熱硬化法改善表面耐磨耗性質，並提高內部硬度　(C)氮化處理係利用化學擴散的原理做表面硬化　(D)氮化鐵之硬度高於麻田散體。

（　　）46. 下列何者不屬於化成處理？
(A)磷酸防蝕　(B)陽極處理　(C)著色處理　(D)電鍍。

（　　）47. 下列有關金屬噴敷之敘述，何者不正確？
(A)加工面先做粗糙化處理　(B)噴敷後產生極大的內應力，容易產生變形　(C)陶瓷與碳化鎢用電漿噴敷　(D)氧乙炔火焰噴敷只適用於熔點較低的金屬。

（　　）48. 飛機的起落架必須對海水的鹽霧有絕佳的耐蝕性，所以通常要作何種鍍層處理？
(A)鍍鎘　(B)鍍金　(C)鍍鋅　(D)鍍鎳。

（　　）49. 下列何種方法不適合用作工件電鍍前的表面清潔處理？
(A)滾磨　(B)拋光　(C)輪磨　(D)酸液去油。

（　　）50. 下列何種材料電鍍前要先做導電化處理？
(A)塑膠　(B)鋼　(C)銅　(D)鎳。