單選題  (每題3分)

(    )1.	一個電子的電荷量為多少？(A)+1.602×10–19庫侖 　(B)–1.602×10–19庫侖 　(C)6.25×1015庫侖 　(D)6.25×1018庫侖

(    )2.	中性物質若受到外部能量而失去電子，則此物質為 (A)帶正電 　(B)帶負電 　(C)不帶電 　(D)自由電子

(    )3.	大部分金屬為良好的導體，其原因是金屬內有可以自由活動之 (A)離子 　(B)電洞 　(C)電子 　(D)電子和電洞

(    )4.	鍺的原子序為32，則鍺的價電子數為多少？ (A)1 　(B)2 　(C)3 　(D)4

(    )5.	有關電荷的敘述下列何者錯誤？(A)1庫侖= 6.25×1012個電子　  　(B)一個電子帶有-1.602×10–19庫侖的電量 　(C)電荷的數量，稱為電量 　(D)當原子失去電子，則該原子稱為正離子

(    )6.	半導體內每毫秒有1.25×1016個電子向右移動，同時有6.25×1016個電洞向左移動，則其電流為多少安培？ 
(A)4A 　(B)8A 　(C)12A 　(D)16A

(    )7.	若以奈米(nano meter)為長度計算單位，則170.公分為多少奈米？ (A)1.7G 　(B)1.7M 　(C)1.7K 　(D)1.7m

(    )8.	有一個電容器的電容值為10pF，其中英文字母p代表的數值為何？ (A)10–3 　(B)10–6 　(C)10–9 　(D)10–12

(    )9.	1奈秒(ns)等於下列何者？ (A)1000ms 　(B)10–3ms 　(C)10–6s 　(D)10–3s

(    )10.	0.1M之電阻值為下列何者？ (A)10–6 　(B)10–3 　(C)10000 　(D)100000

圖13

(    )11.	一個2k的電阻器和電池連接後，有6mA電流流過，若電池和600電阻器連接，

則此電阻器上流過電流為多少？(A)60mA 　(B)40mA 　(C)20mA 　(D)10mA

(    )12.	 有兩個電熱鍋其規格為200V/1000W與100V/500W，若將兩電器並聯接於100V電源，

則總功率為多少？(A)750W 　(B)800W 　(C)820W　  　(D)960W

(    )13.	如圖13中，RAB為多少？(A)6 　(B)8 　(C)10 　(D)12 Ω

圖15

(    )14.	下列敘述何者錯誤？ (A)理想電壓表內阻無限大 　(B)理想電流表內阻無限大

(C)理想電流源內阻無限大 　(D)理想電壓源內阻為零

(    )15.	如圖15所示，三個電流大小之比例為　(A)1：2：3 　(B)3：2：1

(C)1：1：1 　(D)6：3：2

圖17

(    )16.	針對戴維寧定理的敘述，下列何者錯誤？ (A)將複雜網路簡化成單純的電壓源電路

(B)把待測電阻自網路中移開，所空出處的二端電壓為ETH值 　(C)把待測電阻從網路

移出，同時也移開電源，所空出之等效電阻值為RTH 　(D)在移開電源過程中，係將

電流源短路，電壓源開路

(    )17.	如圖17所示，求當負載電阻RL 為何值時，可獲得最大功率Pmax，則RL與Pmax分別為何？
(A)3Ω/20W 　(B)4Ω/20W 　(C)3Ω/25W 　(D)4Ω/25W

(    )18.	有一球體導體，其半徑為0.1公尺，其球體電量為10-9庫侖，求距球心0.3公尺處的電位為何？

圖20

(A)30V 　(B)60V 　(C)90V 　(D)0V

(    )19.	兩相距2公分之電荷Q1與Q2，彼此間之受力為3牛頓。今將兩電荷之距離移開至4公分，

則此時兩電荷彼此間之受力為何？ (A)0.48牛頓 　(B)0.75牛頓 　(C)1.25牛頓 　(D)1.50牛頓

(    )20.	如圖20所示，電容器、，電阻，直流電源，

當電路已達穩定狀態，則下列敘述何者正確？

(A)電容器的電壓為12V  (B)電容器的電壓為16V

圖21

(C)儲存於電容器的電量為144C 　(D)儲存於電容器的電量為216C

(    )21.	如圖21所示，有4個完全相同的電容器，其電容量皆為2F，

求a，b兩端的等效電容Cab為多少(A)0.5F　(B)1.5F (C)2.0F　(D)6.0F

(    )22.	設兩個線圈之電感各為L1 = 0.1亨利，L2 = 0.4亨利，若兩線圈間之互感為0.05亨利

圖23

，則兩線圈間之耦合係數為多少？ (A)0.25 　(B)0.4 　(C)0.6 　(D)0.75

(    )23.	如圖23所示電路，求a、b端的總電感Lab為多少？
 (A)3H 　(B)4H 　(C)5H 　(D)6H

(    )24.	有一線圈匝數1000匝，電感量為20H，若希望電感量為5H時，匝數應減為多少匝？

(A)250匝 　(B)500匝 　(C)750匝 　(D)1000匝

(    )25. 電壓的單位是(A)歐姆(B)安培(C)伏特(D)焦耳(E)瓦特

(    )26. 電流的單位是(A)歐姆(B)安培(C)伏特(D)焦耳(E)瓦特

(    )27. 電阻的單位是(A)歐姆(B)安培(C)伏特(D)焦耳(E)瓦特

(    )28. 電功率的單位是(A)歐姆(B)安培(C)伏特(D)焦耳(E)瓦特

(    )29. 電能的單位是(A)歐姆(B)安培(C)伏特(D)焦耳(E)瓦特

(    )30. 電壓(V)、電流(I)、電阻(R)的關係是： (A) I=VR (B) R=VI (C) I=R/V (D) V=IR

(    )31. 電功率(P)、電壓(V)、電流(I)、電阻(R)的關係是：下列何者錯誤 (A) P=V2 I (B) P=VI (C) P=I2R (D) P=V2/R

(    )32. 下列何者錯誤(A)串聯電流相等(B)並聯電壓相等(C)理想電壓源內阻為0(D) 理想電流源內阻為0

(    )33.  1牛頓= (A)9.8(B)4.9(C)1/9.8(D)1/4.9    公斤

(    )34.  1度電= (A)1瓦×秒(B)1瓦×小時(C)1千瓦×小時(D)1千瓦×秒

圖35

(    )35.	如圖35所示電路，求電流= (A)10- 37 A 　(B)1037 A 　(C)5- 37 A

(D)537 A

(    )36.	在交流穩態情況下，電阻為30和電感抗為40並聯在一起，若電阻電流為120 A，

圖37

則此並聯電路總電流為多少(A)15- 37 A(B)20- 37 A(C)1537 A(D)2037 A

(    )37.	如圖37所示之電路，若電壓V，則電流為何(A)80∠0° (B)°

(C)40∠45° (D)°   A

(    )38	RC串聯負載之交流電路，於穩態條件下，下列敘述何者正確？

圖39

(A)負載之電流相角滯後電壓相角 　(B)負載功率因數小於1且為滯後

(C)負載功率因數小於1且為領前　(D)負載的視在功率等於實功率

(    )39. 如圖39所示，若電路已達到穩態，當t = 0時，開關S由1到2，則電壓VR值為多少伏特？

(A) – 150e–200t V 　(B)50 – 150e–200t V 　(C)50e–200t V 　(D)50 + 50e–200t V

(    )40.	R-C串聯電路中，若R = 400kΩ、C = 0.5μF，則時間常數τ為何？

(A)5秒 　(B)0.5秒 　(C)0.2秒 　(D)0.02秒